###### Studijní materiál

pro kurzy HÚL

Zpracovali:

pověření pracovníci poboček ÚHÚL pod vedením Ing. Bohumila Málka

Říjen 2005

- 1.  TEORETICKÉ ZÁKLADY POPISU

- 1.1  Strom

1.1.1  Stanovení věku, výšky a tloušťky:

Metody stanovení věku stromu

- z písemného záznamu o založení porostu (s ohledem na případné opakované zalesnění). Věk sazenic se neuvažuje.

- z větvových přeslenů – u některých dřevin je roční výškový přírůst ohraničený větvovými přesleny (např. u smrku, borovice, jedle). Asi do 30 let věku je možné tuto skutečnost využít pro stanovení věku stromu.

- spočtením letokruhů lze zjišťovat věk stojících i smýcených stromů. U smýcených stromů se věk zjišťuje na pařezu. Tuto metodu lze použít u jehličnatých dřevin a listnatých dřevin kruhovitě pórovitých (dub, jasan, jilm). U dřevin roztroušeně pórovitých (např. buk) je použití této metody obtížné.

U stojících stromů lze stanovit věk spočítáním letokruhů na radiálním vývrtu provedeném přírůstovým nebozezem. V praxi se dělá vývrt ve výčetní výšce (d1,3). K počtu let zjištěných na vývrtu se dle dřeviny a růstových podmínek připočte 8 – 12 roků, které strom potřeboval, aby dorostl do výčetní výše.

Stanovení výšky stromu

Výška stromu je velmi důležitá taxační veličina nezbytná ke stanovení objemu jednotlivých stromů, konstrukci výškového grafikonu, ke stanovení hmoty porostů                  a k bonitaci dřevin.

Definuje se jako vzdálenost dvou rovnoběžných rovin vedených kolmo na osu kmene, z nichž dolní jde patou kmene a horní prochází nejvzdálenějším místem vegetačního orgánu měřeného stromu. Patou kmene se označuje nejvyšší místo, kde kořenové náběhy kmene mizí pod povrchem půdy.

Doporučení pro omezení chyb při stanovení výšky:

- neměřit výšky stromů nakloněných

- na svazích měřit ve směru vrstevnice

- u listnatých stromů měřit dle možnosti v neolistěném stavu. U olistěných stromů měřit na vegetační vrchol stromu (ne po tečně)

- neměřit za větrného počasí

- měřit z místa, kde je dobře vidět jak na patu, tak na vrchol stromu

Výšku stromu měříme výškoměry. Dnes se používá revolverový výškoměr Blume – Leissův a výškoměr Suunto. Zaváděny jsou i moderní  elektronické výškoměry a dálkoměry.  Např. elektronický výškoměr a sklonoměr Haglőf (HEC – „Haglőf  Elektronic  Clinometer“), laserový dálkoměr „Leica Rangemaster“, laserový dálkoměr „Bushnell Yp Trophy“.

##### Stanovení tloušťky stromu

Ke stanovení objemu stojících nebo ležících stromů je třeba změřit tloušťky příčných průřezů. U stojících stromů se měří především výčetní tloušťky, které označujeme d 1,3, tj. tloušťka  příčného průřezu, který je ve výšce 1,3 m nad patou kmene. Někdy se měří              u stojících stromů i tloušťky ve větší výšce, než je výška výčetní. Dostupné tloušťky se měří přímo průměrkami, nedostupné buď dendrometry nebo laserovými přístroji.

K měření tlouštěk stromů bylo sestrojeno mnoho typů průměrek. Jsou dřevěné, kovové, elektronické registrační, s pohyblivými rameny nebo úhlové bez pohyblivé části. Stupnice jsou voleny dle požadované přesnosti měření. V taxační praxi se uplatnilo i měření obvodovým měřítkem.

1.1.2  Stanovení objemu ležících a stojících stromů

Třídění dříví

Veškerá dřevní hmota se dělí podle tloušťky na hroubí a nehroubí.

Hroubí  je nadzemní hmota od 7 cm tloušťky s kůrou.

Nehroubí je ostatní dřevní hmota s tloušťkou slabší než 7 cm s kůrou (klest).

Hroubí a nehroubí tvoří hmotu stromovou.

S ohledem na stupeň zpracování dřevní hmoty rozlišujeme:

a)   hmotu na pni – hmota stojícího stromu

b)  hmotu u pařezu – hmota pokácených surových kmenů, tj. hmota na pni zmenšená o větve, vršky, popř. kůru.

- hmota vyrobených sortimentů - dříví dodávané spotřebiteli

Pro účely vyhlášky ministerstva zemědělství č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označení, měření a klasifikaci dříví se rozumí:

- dřívím - pokácené stromy, které jsou odvětveny a zbaveny vrcholu a kořenové části, v kůře nebo odkorněné, zkrácené příčným řezem, včetně dříví rovnaného a štípaného

- dřívím v celých délkách – dříví, jehož objem se obvykle vyjadřuje v m3

- rovnaným dřívím – dříví, jehož objem se obvykle vyjadřuje v prostorových mírách           a přepočte se pomocí příslušných převodních čísel uvedených v příslušných technických normách

(ČSN 480055 Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky;

ČSN 480056 Listnaté sortimenty surového dřeva. Technické požadavky;

ČSN 480050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení).

Stanovení objemu ležícího stromu

K určení objemu dříví existují 2 základní způsoby jeho stanovení:

- způsob stereometrický

- způsob fyzikální

- Při stereometrickém způsobu se na krychlený výřez aplikuje některé jednoduché rotační těleso, jemu tvarem podobné, a objem se stanoví výpočtem z naměřených hodnot.

V lesnické praxi se používá ke krychlení kulatiny Huberův vzorec. Objem kmene nebo výřezu se stanoví jako součin střední průřezové plochy a délky.

π

V = g1/2  . l = ----  . d1/22  . l

4

V     = objem kmene (výřezu)

g1/2   = kruhová plocha v polovině délky výřezu

l       = délka výřezu

d1/2   = tloušťka v polovině délky výřezu

Τato metoda využívá k výpočtu jen jedinou tloušťku d1/2. Přesné výsledky dává vzorec pro kmeny válcovitého a parabolického tvaru. Čím je kmen sbíhavější, tím tato metoda dává nepřesnější výsledky. U plnodřevných kmenů dává Huberova metoda vyšší hodnoty, protože střední tloušťka se nachází ještě v části kmene s nepatrným ubýváním tlouštěk. Naproti tomu u sbíhavých kmenů dává metoda nízké hodnoty.

Jde-li o získání co nejpřesnějších objemových údajů, používá se krychlení podle sekcí. Kmen se rozdělí na více stejných úseků, dlouhých zpravidla 1 nebo 2 m, a stanoví se jejich objem známými krychlícími způsoby. Aplikací této metody je elektronická přejímka dříví ve velkých pilařských provozech. V praxi to vede k rozdílům mezi evidencí objemu dřeva zjištěného při výrobě v lese  a objemem dřeva při převzetí v dřevozpracujících podnicích.

Krychlení tyčoviny – tyčovina je kmenové dříví v celých délkách o maximální tloušťce 13 cm, měřené v 1 m od silného konce. Tyčovina se třídí podle použití a určení na tyče (hroubí)   a tyčky (nehroubí), podle dřevin na tyčovinu jehličnatou a listnatou a podle rozměrů na třídy. Tyčovina se nekrychlí jednotlivě. Objem se vypočítá hromadně podle zatřídění pomocí převodních čísel pro 100 kusů tyčí nebo tyček.

Stanovení objemu rovnaného dříví se provádí pomocí převodních čísel rovnaného dříví. Při měření rovnaného dříví v hráních se dává přídavek na výšku v rozsahu alespoň 3%.

Pravidla pro měření, zaokrouhlování rozměrů a stanovení objemu dříví jsou uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 391/2003 Sb.

- způsoby fyzikální se používají převážně pro vědecké účely nebo pro stanovení převodních čísel  rovnaného dříví. Nejznámější je metoda xylometrická.

Stanovení objemu stojícího stromu

Pro stanovení objemu stojícího stromu je třeba změřit výčetní tloušťku a výšku. Další veličinou je výtvarnice, která má charakter redukčního faktoru, jímž je třeba vynásobit objem ideálního válce, stanoveného z výčetní průřezové plochy a výšky stromu, abychom získali objem kmene:

V = g . h . f

V = objem kmene

g = kruhová plocha ve výčetní výši

h = výška stromu

f = výtvarnice

Hmota stojících stromů se zjišťuje z hmotových tabulek.

1.1.3  Výtvarnice, výtvarnicová výška, štíhlostní koeficient

Výtvarnice

Výtvarnice f je nepojmenované číslo zavedené k určení objemu kmene. Udává poměr mezi objemem kmene a objemem ideálního válce stejné kruhové plochy a výšky:

V       skutečný objem kmene

f = ----- =  -----------------------------

g . h      objem ideálního válce

f  =  výtvarnice

V = objem kmene

g  = kruhová plocha  některého příčného průřezu

h  = výška stromu

Výtvarnice může být kmenová, stromová, porostní, hroubí apod.

Výtvarnice absolutní  -  je výtvarnice vztažená ke kruhové ploše paty kmene

Výtvarnice nepravá  -  je výtvarnice vztažená ke kruhové ploše ve výčetní výšce (1,3m). Je důležitá pro metody určování objemu stromů a porostů, zvláště ke konstrukci objemových tabulek.

Výtvarnice pravá       -  je výtvarnice vztažená k relativně stanovené kruhové ploše (např. ke kruhové ploše ve výšce rovnající se 1/10 výšky stromu)

Výtvarnicová výška

Výtvarnicová výška je součinem výtvarnice a výšky. Lze ji spočítat z podílu:

V

hf = ------

g

hf   =   výtvarnicová výška

V   =   objem kmene

g    =   kruhová plocha

Výtvarnicové výšky mají význam převážně pro stanovení hmoty celých porostů a pro výpočet objemu silných kmenů, které již nejsou v tabulkách uvedeny. Pro tuto potřebu existují tabulky výtvarnicových výšek (např. Laerovy).

Štíhlostní koeficient

Štíhlostní koeficient je poměr výšky stromu (h) a jeho výčetní tloušťky (d1,3). Je jím charakterizován tvar kmene. Závisí na dřevině, stanovišti, věku a zápoji okolního porostu. Štíhlostní koeficient vyjadřuje plnodřevnost nebo sbíhavost kmene a tím i odolnost proti škodám větrem.

1.1.4  Tabulky ke stanovení objemu stromu

Tabulky ke stanovení objemu stojících stromů

Hmotové tabulky jsou číselné přehledy, které udávají pro hlavní dřeviny průměrné objemy jednotlivých stojících stromů jako funkci výčetní tloušťky a výšky stromu. Vzhledem k tomu, že výtvarnice se vzhledem k věku mění, jsou číselné údaje v hmotových tabulkách                   u některých dřevin odstupňovány podle věkových tříd (např. u jedle a borovice).

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem vytiskl „Hmotové tabulky ULT“ pro následující dřeviny:

| dřevina | autoři | věkové rozpětí | platí i pro další dřeviny |
| --- | --- | --- | --- |
| smrk | Bauer (1890) | všechny věkové třídy | - |
| jedle | Schuberg (1891) | 41–80let,81–120 let,120+let | douglaska |
| borovice | Schwappach (1890) | 41 - 80let, 81 + let | - |
| modřín | Schiffel (1905) | všechny věkové třídy | - |
| dub | Schwappach (1905) | všechny věkové třídy | - |
| buk | Horn (1898) | všechny věkové třídy | lípa, javor |
| habr | Krűdener, Orlov, Korsuň | všechny věkové třídy | - |
| jasan | Krűdener, Orlov, Korsuň | všechny věkové třídy | - |
| akát | Fekete, Korsuň | všechny věkové třídy | - |
| bříza | Grundner (1922) | všechny věkové třídy | jeřáb, vrba |
| olše | Schwappach (1902) | všechny věkové třídy | - |

Tyto tabulky obsahují též výtvarnicové výšky, které lze použít ke stanovení hmoty stromů, jejichž výčetní tloušťky nejsou již v tabulkách obsaženy. Hmota těchto stromů se vypočte ze vztahu:

V = g1,3 . hf

V    =  objem

g1,3   = výčetní kruhová plocha

hf    = výtvarnicová výška

Jednotné hmotové křivky (JHK) se sestavují na podkladě jednotných výškových křivek a jsou přechodným článkem mezi hmotovými tabulkami a hmotovými tarify. Halaj sestavil tabulky JHK pro Slovensko. Tyto tabulky vytiskl i Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a jsou využívány i v českých zemích.

Hmotové tarify se nazývají zjednodušené hmotové tabulky, u nichž je uváděna hmota stromu v závislosti pouze na výčetní tloušťce nebo také na výškových třídách. Vychází se zde z předpokladu, že výška jednotlivých tloušťkových stupňů je stálá. Jednotkou tarifů je relativní jednotka „silve“.

Tabulky ke stanovení objemu ležících kmenů (výřezů)

V lesnické praxi se používají tzv. krychlící tabulky, které udávají objem kmene jako funkci délky a tloušťky v určitém místě. Mezi nejběžnější krychlící vzorce patří vzorec Huberův        a Smalianův. Při výrobě sortimentů se k délce výřezu přidává tzv. „nadmíra“ (1  - 2% délky), která se ve výpočtu neuvažuje a je určena k náhradě manipulačních ztrát. Tabulky pro krychlení surového dříví mohou být v desetinách m3 nebo setinách m3. Příloha č. 1 k vyhlášce Mze č. 391/2003 Sb. stanoví, že při měření se používá jen metrický systém a objem se uvádí v metrech krychlových alespoň na 2 desetinná místa.

Objem dřeva lze stanovit i vážením.

1.1.5  Metody stanovení hmoty stromu odhadem

Okulární odhad

Pro orientační stanovení hmoty stromu lze použít okulární odhad provedený zkušenými pracovníky. Odhad lze provádět buď podle jednotlivých taxačních prvků (tlouštěk, výšek) nebo přímo odhadem hmoty stromu. Odhady je třeba ověřovat porovnáváním s přesnými způsoby stanovení hmoty.

Empirické vzorce

Ke krychlení jednotlivých  stromů slouží některé empirické vzorce založené zpravidla na změřené výčetní tloušťce. Dle Denzinova vzorce je hmota na pni:

d1,32

V = --------

1000

Přičemž d1,3 je změřená výčetní tloušťka v cm. Vzorce platí pro jednotlivé dřeviny při hodnotě výtvarnicové výšky  hf = 12,73 m.

| Vzorce platí pro dřeviny | smrk | jedli | borovici | buk a dub |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výšky v m | 26 | 25 | 30 | 26 |
| Pro každý m + se připočte | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % |
| Pro každý m - se odečte | 4 % | 4 % | 3 % | 5 % |

- 1.2  Porost

1.2.1  Průměrkování

Zjištění zásoby porostů průměrkováním je při dodržení základních zásad nejpřesnější metodou. Provádí se v porostních skupinách, kde nelze použít relaskopování (např.                   v nehomogenních porostních skupinách a porostních zbytcích).

Zjištění zásoby porostů průměrkováním je při dodržení základních zásad nejpřesnější metodou. Provádí se v porostních skupinách, kde nelze použít relaskopování (např.                   v nehomogenních porostních skupinách a porostních zbytcích).

Měří – li se klasickou průměrkou, je postup výpočtu následující:

1/   Po změření výčetních tlouštěk je třeba určit „ střední kmen“ – střední výčetní tloušťku dm.

Střední výčetní tloušťka dm se stanoví podle způsobu rozložení četností tlouštěk – dle „Weiseho pravidla“.

Střední tloušťku má strom, který leží ve vzdálenosti 69, 65, 61 nebo 57 % celkového  počtu stromů od nejtenčího stromu (procento závisí na způsobu rozložení tloušťkových četností  - viz tabulka).

| způsob rozložení | klesající | levostranný | symetrický | pravostranný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dm /%/ | 69 % | 65 % | 61 % | 57 % |

2/  Následuje změření výšek – pro 12 stromů každé dřeviny v rozpětí 4 cm kolem dm               a zjištění příslušné hmotové křivky (podle dřeviny, dm a průměrné výšky). Hmota kmene pro každý tloušťkový stupeň se pak odečte z tabulek (Halajovy tabulky).

Pokud je porost nestejnověký nebo se jedná o pařezinu, měří se výšky v celém rozpětí tloušťek a sestrojí se výškový grafikon. Pro každý tloušťkový stupeň se z objemových tabulek odečte objem kmene (podle tloušťky a výšky).

3/   Vynásobením počtu kmenů a jejich objemu v tloušťkových stupních a sečtením zjistíme zásobu dřevin na měřené ploše.

Při použití digitální průměrky s programem pro výpočet zásoby se výpočet provede dle programu.

1.2.2  Relaskopování

Patří k přímým metodám zjištění zásob. Jedná se o metodu matematicko – statistickou. Provádí se zpravidla v porostních skupinách ve věku od 20 let před započetím obnovy.

V porostu jsou umístěna stanoviska, na kterých se nejčastěji pomocí relaskopického klínu změří kruhová výčetní základna (na 1 ha). Počet stanovisek je dán stupněm rozrůzněnosti měřené skupiny.

Mezi jednotlivými stanovisky je tzv. odstupová vzdálenost. Vzdálenost stanoviska od hranice měřené skupiny by měla být rovna polovině odstupové vzdálenosti a měla by být větší než 50 – ti násobek maximální výčetní tloušťky.

Na každém stanovisku se též měří výšky pro každou dřevinu na stromech se střední tloušťkou dm 
 - odhaduje se dle vzorce dm = (dmax + dmin) / 2  - c

c....odpočtová konstanta podle věkového stupně 0 až 3 cm pro normálně vychovávané porosty

| věkový stupeň | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c (v cm) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| c pro zanedbané porosty (v cm) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4-6 |  |  |  |  |  |

Průměrná výška slouží k určení výtvarnicové výšky. Zásoba je pak dána součinem kruhové výčetní základny, výtvarnicové výšky a plochy skupiny.

Další způsob výpočtu skutečné ha zásoby vychází z rovnosti poměrů skutečné a tabulkové G (kruhové výčetní základny na ha) a skutečné a tabulkové V (zásoby na ha). Zároveň lze určit zakmenění celkové i pro jednotlivé dřeviny ve směsi.

Součástí postupu je test spolehlivosti a případné doplnění dalších stanovisek.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nepravidelně vtroušeným dřevinám. Jejich počet                a dimenze – nejsou-li zachyceny jako zaujaté kmeny v rámci stanovisek – je třeba použít k výpočtu zásoby a zpřesnění měření. Jejich objem se obvykle odečte ze zásoby nejvíce zastoupené dřeviny. Souše a stromy, které jsou součástí podružného porostu se neměří.

Při práci ve skupinách s průměrným sklonem nad 8° se provádí přepočet výčetní základny dle koeficientu z grafu uvedeného v „Taxačním průvodci“. (Zrcadlový relaskop provádí přepočet automaticky.)

Přesnost relaskopického měření zásob se uvádí 10%. Je závislá především na přesnosti prováděných úkonů, dodržení metodických zásad a způsobilosti měřiče.

Pro měření jsou nevhodné skupiny s vysokým stupněm rozrůzněnosti nebo porosty rozpracované pokročilou obnovou, porosty s hustým podrostem, který brání průhledu na kmeny, porosty nejmladších věkových stupňů s velkým počtem poměrně tenkých stromů na ha.

1.2.3  Zjišťování výšek

Při podrobném popisu skupin, průměrkování i relaskopování je nutné správné zjištění střední výšky pro každou dřevinu. Střední výška dřeviny je základním údajem pro stanovení zásoby.

Výška se měří na předepsaném počtu vzorníků s přesností na 1m.

K měření vybíráme stromy s tloušťkou blízkou střední tloušťce porostu. Určení střední tloušťky dm lze provést dle vzorce dm = (dmax + dmin) / 2  - c  (viz výše).

Ve skupinách, kde je velký podíl vrškových zlomů, je třeba měřit stromy nepoškozené, případně  u zlomených přičíst přibližně délku ulomené části.

Při měření je třeba dodržet některé zásady (dostatečný odstup – přibližně roven očekávané výšce stromu - od měřeného stromu, dobrá viditelnost vrcholu, výběr stromů nenakloněných, správná záměra na vrchol listnáčů).

Při popisu porostních skupin se zjišťuje střední výška na podkladě několika změřených výšek stromů každé dřeviny s vyjádřitelným zastoupením (ve výškově rozrůzněných porostech je třeba změřit vzorníků více).

Při použití přímých metod zjišťování zásoby (průměrkování nebo relaskop) se také měří větší počet vzorníků.

K měření se používají výškoměry (Suunto, různé typy digitálních výškoměrů).

1.2.4  Růstové modely (RM), růstové tabulky (RT), taxační tabulky (TT)

Základní charakteristika tabulek v HÚL:

- existují v číselné a grafické podobě

- vyjadřují stav základních taxačních veličin porostu v průběhu obmýtí

- jsou  určeny pro stejnorodé, stejnověké, plně zakmeněné porosty

Měření pro tvorbu růstových tabulek na území ČSR začalo v roce 1964. Postupně bylo pracovníky ÚHÚL založeno cca 2 000 poloprovozních výzkumných ploch (PVP) dle jednotné metodiky. Ze zjištěných a  zpracovaných výsledků byly v r. 1979 vydány Růstové tabulky hlavních dřevin ČSSR (RT) autory Halajem a Řehákem. Tyto tabulky však nebyly uvedeny do praxe.

Základní pojmy:

Tabulky nebyly v konečném řešení použity pro SM vegetační oblast horská (nad 900 m n.m.)                a vegetační oblast SM v nižších polohách.

Sdružený porost - představuje porostní veličiny před probírkou

Hlavní porost - porostní veličiny po probírce

Podružný porost - veličiny probírkové hmoty

Celková hmotová produkce - objem vyprodukovaný hlavním a podružným porostem zvětšený       o součet všech probírek.

Zásobová úroveň je rozdíl v zásobě porostů plného zakmenění stejného věku a stejné bonity, nebyla v RT a TT použita.

Vstupní veličiny:

Věk

Výška porostu střední

Výška porostu horní

Zakmenění

Bonita  - výšková

Po opakovaných měřeních na výzkumných plochách (VP) a PVP byly v roce 1987 vydány další Rastové tabulky hlavných drevin ČSSR autorů Halaj, Řehák, Grék, Pánek, Petráš.

Ani tyto tabulky nebyly praxí HÚL přijaty a v komisi RT bylo rozhodnuto pracovat na vývoji  a využití obecných růstových modelů .

Růstové modely

Růstový model popisuje vývoj jakéhokoliv stejnověkého nesmíšeného porostu vychovávaného podle libovolného probírkového režimu a bere v úvahu očekávané změny růstových podmínek (např. scénář vývoje běžného přírůstu porostní výšky). RM zahrnuje základní taxační charakteristiky, sled výchovných zásahů v procentech objemu zásoby (příp. v objemech těžby, při různé intenzitě zásahů).

Růstový model počítá se střídáním dvou fází:

- dynamické se změnou věku, porostní výšky, výčetní základny aj.

- statické, kdy se věk nemění, je realizována probírka a jsou dopočítány všechny odvozené veličiny.

Vývoj porostu je takto seřazen do číselných hodnot porostních veličin, propočítaných v intervalu pěti let.

RM zavádí pojem míry plného zakmenění. Toho má být v časovém sledu dosaženo po každé probírce a je tudíž nejobecnějším výchovným modelem.

Konstrukce RM a odvozených RT musela vyřešit složitý problém, kdy v rámci stejného stanoviště dochází k poklesu relativních bonit s věkem. Autoři tabulek řeší tento úkol scénářem vývoje běžného přírůstu porostní výšky ve velkém časovém rozpětí let 1850-2130. Podrobnosti o RM a z něj odvozených růstových tabulek jsou uvedeny v publikaci: Růstové modely hlavních dřevin ČR, autoři  Martin Černý, Jan Pařez, vydala fa PYRUS 1992.

Taxační tabulky

Z předběžného zpracování dat PVP a VP byly v roce 1989 vydány v ÚHÚL a VÚLHM s platností od 1.1.1990 TT v grafické podobě. Obsahují i stručný návod k jejich použití. V číselné podobě se tyto tabulky staly součástí programu TAX verze 1993 a jsou dosud taxátory v plném rozsahu používány.

V publikaci Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (vydání 1996) jsou TT obsaženy v grafickém i číselném vyjádření. Zde jsou však uvedeny jen pro dřeviny smrk, borovici, buk, dub.

Grafická podoba obsahuje určování výškové bonity podle věku a střední výšky hlavního porostu. Dále určení zásoby hroubí s k. m3/ha a výčetní základnu m2/ha, ze zjištěné střední tloušťky (d1,3) a střední výšky hlavního porostu. V grafické podobě jsou pro zmíněné dřeviny uvedeny ještě výchozí parametry – křivka plného zakmenění, scénář vývoje běžného přírůstu porostní výšky. Z věku porostu a střední výšky jsou ještě určeny: výšková bonita, zásoba hroubí s k. m3/ha a střední tloušťka v cm.

Taxační grafické tabulky obsahují soustavu křivek výškových bonit, vějíř, který byl vytvořen z databáze údajů LHP. Bonitní křivky spojují výšky porostů různého věku na stejném stanovišti a mají povahu inventarizačních křivek. Tyto křivky v proměnlivosti růstových podmínek mají omezenou časovou platnost a autoři tabulek použití bonitního vějíře časově omezují do roku 2010. Mimo výškové bonity obsahují tabulky také bonitní stupně odvozené ze Schwappachových podkladů.

Číselná podoba TT je včleněna do RT. V tzv. zkrácené formě jsou číselné údaje TT na levé straně  (6 sloupců). Ostatní  číselné údaje představují část RT odvozených z RM. V úplných RT jsou údaje z TT uspořádány do řádků (s tmavším podtiskem) a v intervalovém rozpětí 10 let.

Růstové tabulky

Odvozené z číselných hodnot RM jsou použitelné pro určení číselných charakteristik porostu v následných obdobích (z taxačních údajů) s věkovým intervalem 5 let po celou dobu produkce (obmýtí) porostů u všech dřevin do 130  let. V úvodní části popisované publikace  jsou velmi stručně charakterizována úskalí, se kterými se museli autoři vyrovnat. Jsou zde uvedeny také příklady použití tabulek. Příklad  použití úplných růstových tabulek však není přesně interpretován:

Máme zjištěný stav 60letého smrkového porostu  d1,3 = 22 cm, h = 22 m, výšková bonita 28, objem dřeva 430 m3/ha (433). Hledáme očekávané hodnoty ve 100 letech – v návodu uveden údaj o celkové produkci 1019 m3/ha, ve skutečnosti v tabulkách uveden údaj 1006 m3/ha. Nutno ještě poznamenat, že s celkovou produkcí  i jejím matematickým vyrovnáním měli autoři problémy, např. u borovice v 80. letech bonitě 8 (16) celková produkce  m3/ha činí 209, kdežto zásoba hroubí hlavního porostu je vyšší, 215. Totéž se opakuje i v dalších věkových intervalech TT.

##### Metody měření taxačních veličin

V porostech, kde s vlastníkem lesů nebylo dohodnuto přesnější zjišťování objemu zásob průměrkováním naplno, na zkusných plochách, relaskopováním, je nutno přistoupit k použití tabulek. Pro použití taxačních tabulek nutno určit věk. I ten však je nutné zjistit na počtu letokruhů na pařezu, vývrtem nebo připočítáním roků od platnosti minulého LHP. I pro zjištění výčetní tloušťky středního kmene dřevin hlavního porostu je nutno použít vzorce

d max-dmin

dm =  ---------------------    - c

2

Konstanta c je 0 u 9. a 10.věkového stupně, 1 u 6.,7.,8.,11.,12. věkového stupně, 2 u 5. a 13.  a 3 u 4.věkového stupně. Výšku porostu nelze rovněž odhadovat. K odpovídajícímu střednímu kmenu nutno změřit 4-5 výšek. Pomocí těchto vstupních veličin je možné ke zjištění zásob  i dalších hodnot použít TT. Zakmenění jako rozhodující údaj pro přesnější určení zásoby je vhodné rovněž změřit relaskopováním alespoň na 1 zkusné ploš (ZP) a porovnat s údaji tabulkové kruhové základny (m2/ha).

1.2.5  Sortimentace těžebního fondu

Sortimentace těžebního fondu (někdy též průmyslová taxace) je zjišťování objemu dříví v porostu nastojato a jeho rozčlenění na pravděpodobně získatelné sortimenty surového dříví. Sortimentace je pak využívána pro předběžná obchodní jednání a finanční kalkulace.

Způsoby provádění sortimentace těžebního fondu (prof.Simanov, 2002):

a) odhadem

Používání okulárního odhadu podílu sortimentů na budoucí těžbě by mělo být vyhrazeno jen dlouholetým praktikům pracujícím ve stejných podmínkách více let.

b) vzorníková metoda

Spočívá v pokácení vybraných stromů porostu – vzorníků a v jejich vzorovém vydruhování. Podíl získaných sortimentů se pak vztáhne k celému těžebnímu fondu.

c) podle tabulek

Nejčastěji jsou používány porostní procentické sortimentační tabulky, označované  někdy jako tabulky koeficientů výtěžnosti sortimentů surového dříví.

d) s použitím počítačových programů

Pro potřeby taxace je možno využít způsoby c) + d), přičemž d) je vlastně počítačová aplikace tabulek. Z tohoto důvodu se dále zabýváme pouze metodou c).

Postup sortimentace těžebního fondu podle sortimentačních tabulek

Z celé řady sortimentačních tabulek jsou to např. tabulky, které sestavil prof.Simanov (1996) podle podkladů Dejmal (1986) a Pařez – Michalec (1987). Z těchto tabulek se přímo vyčte procentický podíl jednotlivých sortimentů podle tlouštěk (resp. i výšek) stromů a případně i dle jejich kvality a míry poškození. Postup předpokládá vyprůměrkování (a změření výšek) těžebního fondu u mýtních těžeb naplno (u předmýtních těžeb postačí zkusné plochy). Dále se okulárně posoudí jakost a vady dříví. Po výpočtu hmot se přistoupí k vlastní sortimentaci dle tabulek.

Problémy sortimentace těžebního fondu

Pro zařazení dříví do sortimentů byly pro vnitrostátní potřebu v období řízené ekonomiky sestaveny československé státní normy (ČSN) a oborové normy (ON). S rozvojem tržních vztahů ztratilo význam normativní stanovení minimálních rozměrů dříví a rozsah povolených vad dřeva, neboť ty se mohou v závislosti na nabídce a poptávce i na rozvoji technologií zpracování dřeva měnit. Rozhodujícím kriteriem zůstala technologická jakost dříví, tj. použitelnost pro určitou skupinu výrobků ze dřeva. Protože právě na tomto základě byly dřívější ČSN konstruovány, používají se v praxi i nadále, přestože jsou již z hlediska standardizačního nezávazné. Požadavky odběratelů kulatinových výřezů na dimenze dříví se natolik změnily, že v některých případech zcela vybočily z úrovně ČSN.

Po provedení sortimentace těžebního fondu je nutno si u podnikatelských subjektů ověřit, zda očekávané objemy sortimentů budou prodejné, či zda je možné prodejnosti docílit jejich zaměněním v rámci zaměnitelných sortimentů (např. slabá kulatina za vlákninové dříví).

Sortimentace v hospodářské úpravě lesů

V současné době není kvalitativní třídění těžebního fondu náplní lesních hospodářských plánů ani lesních hospodářských osnov. Sortimentace byla součástí LHP v období 1980 – 1995. Lesní hospodářské plány byly zpracovávány dle Pracovních postupů vyhotovení LHP, Lesprojektu Brandýs nad Labem z r.1980. Stanovení kvality těžebního fondu byl nový úkol a vyžadoval určitou přípravu. Počátkem zařizovacích prací byly organizovány instruktáže ve vybraných porostech, kde ve spolupráci s pracovníky lesního provozu byla na vzornících předvedena sortimentace, zaměřená především na stanovení podílu cenných sortimentů a paliva. Předpokladem byla znalost ustanovení příslušných ČSN. Kvalitativní třídění těžebního fondu se šetřilo ve všech porostních skupinách a u všech dřevin, kde byl plánován těžební zásah. Zjištěné výsledky se zaznamenávaly dvoumístnou číselnou indikací ke každé těžené dřevině.První místo indikačního znaku vyjadřovalo podíl cenných sortimentů z celkové hmoty plánované k těžbě, druhým místem byl podíl paliva a současně i jeho umístění v části kmene. U listnatých dřevin i poměr délky kmene k výšce stromu. Vlastní sortimentace těžebního fondu byla součástí počítačového zpracování výsledků LHP podle porostních sortimentačních tabulek Ing.Pařeza.

Lesní hospodářské plány vyhotovené podle lesního zákona č.289 z r.1995 se sortimentací těžebního fondu nezabývají. Pokud bude sortimentace znovu náplní LHP, lze doporučit postup dle metodiky Pracovních postupů vyhotovení LHP, Lesprojekt, Brandýs nad Labem 1980.

V roce 2003 byla vydána vyhláška MZe č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označeování, měření a klasifikaci dříví.

Použitá odborná literatura:

Tabulky pro sortimentaci těžebního fondu – Prof.Ing. Vladimír Simanov, Csc., Brno 2002

Pracovní postupy vyhotovení LHP, Lesprojekt ‚ Brandýs nad Labem 1980

1.2.6  Přírůsty

V teorii HÚL je přírůstům věnována rozsáhlá literatura. Přírůst ve stojících porostech můžeme zjišťovat jen hromadným měřením (tlouštěk, výšek) stromů. Vypočítáním kruhové základny a vynásobením výškou redukovanou výtvarnicí získáme objem – dřevní zásobu.

K odvození přírůstu potřebujeme alespoň dvě po sobě následující měření (v časovém rozpětí nejlépe 10 let). Porovnáním takto změřených zásob, jejich odečtením, tedy rozdílem, získáme běžné přírůsty.

Podělíme-li však zjištěný objem zásoby věkem porostu, získáváme průměrné přírůsty. Průměrný přírůst není reálným skutečným přírůstem, ale jen důležitou pomyslnou hodnotou využívanou v dalších hospodářsko-úpravnických výpočtech.

Součet přírůstů v jednotlivých časových obdobích nám dává objemy (např. celkovou produkci). Je tedy růstem, který je obecně vyjádřen Gaussovou kumulační funkcí. Tato funkce (křivka) má tvar velmi protáhlého (plochého) písmena S. Od počátečního bodu má konvexní tvar a v průhybu při průmětu na osu x je bod obratu, tzv. inflexní bod I. Od tohoto bodu křivka nabývá konkávní tvar. Zobrazíme-li k této kumulativní funkci běžný přírůst, ten má pak vrchol právě v inflexním bodu I. Na ose x, která představuje věk porostů, se tento vrchol běžného přírůstu promítá do mladších let (x1). U různých dřevin zpravidla v rozpětí 30-50 let.

Zobrazíme-li průběh (křivku) průměrného přírůstu, ten vrcholí v pozdějších letech             a protíná křivku běžného přírůstu. Na ose věku označen bodem x2. Průměrný přírůst v dalším průběhu se dostává nad běžný přírůst. U jednotlivých dřevin vrcholí běžný přírůst i průměrný přírůst v různých letech. Průsečík obou přírůstů, promítnutý  na osu x (věk) je důležitý. Např. u porostů poškozených ukazuje pokles běžného přírůstu pod přírůst průměrný na vhodný počátek předčasné obnovy. Pokles běžného přírůstu pod přírůst průměrný u jednotlivých stromů je rovněž významným pěstebním ukazatelem (Poleno 1999).

Růst a přírůst.

(Dendrometrie, V. Korf a kol., SZN 1972)

Přírůsty  celých porostů lze vyjádřit následujícími vzorci:

CBP – celkový běžný přírůst:

CBP = H2 – H1 + T

H2    -  objem zásoby následného měření

H1    -  objem zásoby počátečního měření

T      -  připočítání těžby

CBP je produkčním ukazatelem

CPP – celkový průměrný přírůst: vyjadřující celkovou produkci

Hu + T

CPP = ------------

u

T      -  součet všech probírek (těžeb)

u     -  obmýtí

T      -  součet všech probírek (těžeb)

u     -  obmýtí

Hu   -  součet objemu zásob hlavního porostu

CPP je těžebním ukazatelem těžby mýtní i předmýtní

PMP – průměrný mýtní přírůst:

Hu

PMP =  ----------

u

u      -  obmýtí

Hu   -  součet objemu zásob hlavního porostu

PMP byl dříve závazným ukazatelem mýtné těžby v pasečném lese při normálním zastoupení věkových stupňů.

CBP je orientačním ukazatelem těžeb ve výběrném lese:

CBP  = H2 – H1 + T – D

D = dorost do kmenoviny, což je registrační tloušťka (hranice) průměrkovaných porostů. Je to vypočítaný objem zásoby, která od počátečního zjištění (H1) do následného průměrkování (H2) překročila stanovenou tloušťku. Tuto zásobu nutno odečíst.

Ke stanovení CBP je možné mimo průměrkování ve dvou inventarizačních obdobích využít prvního průměrkování a běžný přírůst vypočítat pomocí vývrtů (nebozezem) ve výčetní d1,3. Na vývrtu odečteme šíři 5-10 (i více) letokruhů a pomocí hmotové křivky závislé na výčetním průměru přírůst vypočítáme. Metodu používali a propracovali Meyer a Loetsch. Halaj pak sestavil tabulky tarifových diferencí podle jím zpracovaných JHK.

Přírůsty, zásoby a těžby jsou nejčastěji používanými mediálními údaji. Ve statistických zprávách jsou tyto údaje zpravidla přepočítány na plochu 1 ha a vztaženy k ročním hodnotám v m3 s kůrou či bez kůry.

1.2.7  Porosty

Stejnověké a různověké porosty

Stejnověké porosty jsou zpravidla výškově i tloušťkově nerozrůzněné.

Různověké porosty jsou zpravidla výškově i tloušťkově diferencované, není je možno rozlišit na

porostní skupiny a etáže.

Etážové porosty

Etáž je výškově a věkově znatelně odlišitelná úroveň v rámci porostní skupiny.

Etážový porost obnovovaný- přirozené zmlazení nebo podsadba pod mýtným porostem

- podsadba pod přípravnou dřevinou

Etážový porost neobnovovaný - lesy ochranné, lesy zvláštního určení

Spodní etáž patří zpravidla do 1.věk.třídy a je životaschopná.

Spodních etáží může být více.

Zakmenění u obnovovaných porostů je zjišťováno dle plochy spodní etáže k celkové ploše a dle skutečné a tabulkové zásoby horní etáže.

Zakmenění u neobnovovaných porostů je zjišťováno dle skutečné a tabulkové zásoby pro každou etáž zvlášť.

Stejnorodé a smíšené porosty

Stejnorodé porosty mají v zastoupení převážně jednu dřevinu (monokultury).

Smíšené porosty mají v zastoupení více dřevin.Formou smíšení mohou být části

(nad 0,20 ha), skupiny (0,11-0,20 ha), skupinky (0,03-0,10 ha), hloučky do 0,03 ha,

dřeviny jednotlivě a ojediněle smíšené. Zastoupení může být rovnoměrné a nerovnoměrné.

Plocha

Plocha se zjišťuje planimetrem, mřížkou, nebo v počítači na základě digitalizace.

Zjištěné plochy se vyrovnají na známou katastrální výměru.

Zakmenění

Zakmeněním se rozumí desetinásobek poměru redukované a skutečné plochy zaokrouhlený na celé číslo. Redukovaná plocha je součtem podílů skutečné a tabulkové zásoby dřevin hlavního porostu na skutečné ploše. Redukovanou plochu lze odvodit obdobně i dle výčetní kruhové základny dřevin. Hodnota zakmenění 10 odpovídá plné tabulkové zásobě nebo kruhové základně taxačních nebo růstových tabulek schválených ministerstvem, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.

U mladých porostů se zakmenění stanoví dle nutnosti opakovaného zalesnění ve smyslu Vyhlášky MZe č. 139/2004 Sb.: „Za obnovený nebo zalesněný je pozemek považován tehdy, roste-li na něm nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy hlavních dřevin, které nejsou na daný cílový hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo melioračními a zpevňujícími.“

Tabulková a skutečná zásoba

Tabulková zásoba se zjišťuje dle taxačních tabulek.

Skutečná zásoba se zjišťuje - průměrkováním

- relaskopováním

- dalšími statistickými reprezentativními metodami (např. kruhové a pásové zkusné plochy)

Zastoupení dřevin

Udává procentický podíl redukovaných ploch jednotlivých dřevin hlavního porostu k šetřené jednotce. Udává se zpravidla v desítkách procent nebo podrobněji. Dřeviny se zastoupením nižším než dolní vyčíslená hranice se vedou jako vtroušené. Seznam lesních dřevin s jejich zkratkami a číselnými kódy je v příloze vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.

1.2.8  Zdravotní stav a ohrožení porostů

Účel šetření o ochraně lesů

Šetření o ochraně lesa se zabývá zdravotním stavem lesa, zkoumá příčiny poškození či zničení porostů, vypočítává výši ztrát, zkoumá závažnost i vzájemnou závislost činitelů, posuzuje účinnost obranných opatření a vliv způsobu hospodaření na výskyt škodlivých činitelů a po provedeném rozboru je vypracována prognóza předpokládaných škod na lese      a návrh zdůvodnění opatření ke snížení ztrát v dalším jeho vývoji.

Náplň ochrany lesů

Šetření ochrany lesa se provádí ve všech lesích bez ohledu na jejich účelové poslání a druh užívání. Náplň tohoto šetření se diferencuje podle současného stavu lesa, předpokládaného vývoje ohrožení  a způsobu zjišťování potřebných podkladů.

Postup prací:

- Přípravné práce

Shromažďování poznatků o zpracovávaném celku. Studium dostupných materiálů, informativní pohovory, seznámení se stavem evidence, případně navázání spolupráce s jinými organizacemi, zabývajícími se danou problematikou. Vyhodnocení míry účinnosti opatření ochrany navrhovaných v minulém lesním hospodářském plánu. Ověřit si správnost ochranářské prognózy a zjistit důvody, proč došlo k případným odchylkám.

- Orientační pochůzka v terénu

Doporučuje se uskutečnění s odpovědným zástupcem provozu.

- Vlastní speciální šetření

Při speciálním šetření se získávají podklady pro vyhodnocení kvalitativních                       i kvantitativních ztrát. Je nutné šetření zaměřit tak, aby bylo možné z jeho výsledků odvodit příslušnou prognózu o dalším vývoji pro následující hospodářské období              a rámcově i na delší dobu, pokud to stav lesa  a výskyt škodlivých činitelů vyžaduje.

- Zpráva pro zařizovatele

Stručný přehled o dosavadním vývoji škodlivých činitelů, současný zdravotní stav lesa                  a upozornění na předpokládaný vývoj možného ohrožení. Případné upozornění na vzorové porosty (např. při poškození exhalacemi, škodami zvěří apod.). Po dohodě s vlastníkem lesa se rozhodne, jaké škodlivé činitelé se budou šetřit, v jakém rozsahu a jakým způsobem.

Příslušné číselné kódy se přebírají z informačního standardu lesního hospodářství (ISLH), zpracovaného  standardizační komisí jmenovanou Ministerstvem zemědělství - sekcí lesního hospodářství (z platné verze pro daný rok).

Tabulka 1: IMISE (13)

| Kód | Stupeň poškození dřeviny imisemi |
| --- | --- |
| 0 | 0 - Nepoškozeno |
| 0/1 | 0/I - první náznaky poškození |
| 1 | I - mírné |
| 2 | II - střední |
| 3a | IIIa - silné |
| 3b | IIIb - velmi silné |
| 4 | IV - odumírající nebo odumřelé |

Pramen : Vyhláška č. 78 /1996 Sb.

Tabulka 2: ŠKODY (23)

| Kód | Druh poškození dřeviny | Kód | Druh poškození dřeviny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nebylo zjišťováno | 14 | buřeň |
| 1 | škody těžbou a vyklizováním | 15 | sypavky |
| 2 | ostatní škody hospodařením | 16 | václavka |
| 3 | průmyslové exhalace | 17 | ostatní hniloby |
| 4 | ostatní škody cizími podniky | 18 | ostatní houboví a rostlinní škůdci |
| 5 | ostatní škody člověkem | 19 | sucho |
| 6 | požáry | 20 | vítr |
| 7 | okus zvěří | 21 | sníh, námraza |
| 8 | ostatní obratlovci | 22 | mráz |
| 9 | listožraví škůdci | 23 | zamokření |
| 10 | lýkožrout smrkový | 24 | ostatní abiotická poškození |
| 11 | ostatní podkorní hmyz | 25 | neznámé příčiny |
| 12 | techničtí škůdci dřeva | 26 | ohryz, loupání zvěří |
| 13 | ostatní hmyzí škůdci |  |  |

ÚHÚL Brandýs n.L., Pracovní postupy I, 1980

- Spoluúčast při vyhotovení rámcových směrnic hospodaření

Ochranář navrhuje porostní typy vyžadující z ochranářského hlediska zvláštní způsob obhospodařování (např. porosty poškozené loupáním a ohryzem jelení zvěří, porosty prolámané sněhem, apod.).

- Statistická šetření ochrany lesů

Rozsah šetření se provádí na žádost vlastníka a bývá omezen pouze na činitele hospodářsky závažné, jejichž škodlivá činnost má zpravidla povahu trvalého poškození.

Podklady

Podklady pro zjišťování zdravotního stavu a ohrožení porostů lze čerpat z oblastního plánu rozvoje lesů (OPRL) pro příslušnou přírodní lesní oblast. Jedná se o mapu dlouhodobých opatření ochrany lesa, která obsahuje tyto vrstvy:

VEPO - území historicky poškozovaného větrnými kalamitami

PODM -  větrných kalamit na podmáčených stanovištích

SNNA - lokality ohrožené sněhem a námrazou

ZVER - lokality poškozené zvěří

POIM - pásmo ohrožení imisemi

LISP - liniové stabilizační prvky

1.2.9  Hospodářský stav lesů

Zpracovatelé lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vycházejí při plánování hospodářských opatření z hospodářského stavu lesních porostů, který je výsledkem hospodaření v uplynulém období.

Po vylišení aktuální porostní situace v porostní mapě a zjištění stavu lesa (popisu porostů) je třeba pro stanovení dalšího postupu vyhodnotit, jak se kladně či záporně osvědčily dosavadní způsoby hospodaření na jednotlivých úsecích lesního hospodaření:

- úspěšnost obnovy a zalesnění lesních pozemků. Daří-li se stávajícími postupy lesní pozemky v zákonné lhůtě zalesňovat a lesní porosty v zákonné lhůtě zajišťovat (i se zřetelem na odůvodněné a povolené výjimky). Zhodnotí se i využití přirozené obnovy, zavádění melioračních, zpevňujících a ohrožených druhů dřevin.

- provádění nebo opomíjení výchovných zásahů v porostech, zejména v mladých, a dopady na zvyšování nebo snižování odolnosti porostů a úpravy druhové skladby

- těžební postupy obnovy porostů v různých stanovištních a terénních podmínkách. Jak se tyto postupy osvědčily s ohledem na bezpečnost proti škodám větrem, imisemi a dalšími škodlivými činiteli. Pro stanovení dalšího postupu obnovy je třeba využít zkušeností místních lesních hospodářů a poznatků historie lesů (např. 1. a 2. generace lesa). Zdrojem informací jsou i porostní mapy, z kterých lze zjistit minulé obnovní postupy (mýtní články).

V mladých porostech, které svým druhovým složením neodpovídají stanovišti, se obvykle plánují tzv. „rekonstrukce“. U starších porostů nevhodné druhové skladby, genetické hodnoty nebo zdravotního stavu se plánují předčasné obnovy z hospodářské nutnosti tzv. „přeměny“. U lesů výmladkového původu (pařezin), které svým stavem neodpovídají záměrům vlastníka, se mohou plánovat „převody“.

1.2.10  Genetická hodnota porostů

Zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,      a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) ukládá povinnosti i zpracovatelům lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Při vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov provádí osoba, která má licenci k vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, tzv. fenotypovou klasifikaci porostů. Při fenotypové klasifikaci se porost podle původu, objemové produkce, morfologických znaků a zdravotního stavu zařazuje do 4 fenotypových tříd:

- fenotypové třídy A, jde-li o hospodářsky vysoce hodnotný porost, který je autochtonní nebo, jde-li o porost, který není autochtonní, avšak vyniká množstvím nebo kvalitou produkce, morfologickými znaky a odolností

- fenotypové třídy B, jde-li o ostatní porosty nadprůměrné objemové produkce                   a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu

- fenotypové třídy C, jde-li o porost průměrné objemové produkce a morfologických znaků  a dobrého zdravotního stavu

- fenotypové třídy D, jde-li o porost, který je geneticky a hospodářsky nevhodný se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou.

Podle zákona č. 149/2003 Sb. musí veškerý reprodukční materiál, který je určen k obnově lesa a zalesňování pozemků určených k plnění funkci lesa, pocházet z uznaných zdrojů. Zdroj reprodukčního materiálu může být uznán jen orgánem veřejné správy k tomu určeným (krajský úřad). Vlastníci lesů budou žádat o uznání i u porostů průměrné hospodářské hodnoty (fenotypové třídy C).

Porost nezařazený do fenotypové třídy A až C nelze uznat jako zdroj reprodukčního materiálu.

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj se uznává na dobu určitou, stanovenou v rozhodnutí o uznání.

Kriteria pro zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd jsou uvedena v příloze č. 19 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

- Informace o původu

Podle dokumentů z dřívějších dob nebo jiných vhodných prostředků (rozmístění stromů v porostu, terénní nepřístupnost) je zapotřebí stanovit, zda se jedná o porosty autochtonní nebo neautochtonní známého nebo neznámého původu. Porosty fenotypové třídy A by měly být autochtonní nebo alespoň pravděpodobně autochtonní. Do této třídy lze zařadit i porosty neautochtonní, vynikají-li množstvím produkce, jakostí, odolností, případně jinými cennými vlastnostmi. Porosty fenotypové třídy B mohou být autochtonní i neautochtonní známého nebo neznámého původu.

2.    Objemová produkce

Porosty fenotypové třídy A a B musí mít objemovou produkci (objemový přírůst dřevní hmoty) vyšší, než je střední hodnota platná pro srovnatelné ekologické a hospodářské podmínky.

3.    Morfologické znaky

Stromy v porostech fenotypové třídy A, B musí vykazovat vhodné morfologické znaky, zejména přímost, plnodřevnost, kruhový průřez kmene, vhodný typ větvení a dobrou schopnost přirozeného čistění kmene. Podíl dvojáků a točitých kmenů by měl být minimální.

4.    Zdravotní stav a odolnostní potenciál

Stromy v porostech fenotypové třídy A a B nesmí být napadeny škodlivými činiteli         a musí být odolné vůči nepříznivým stanovištním a klimatickým podmínkám na místě výskytu (s výjimkou škod způsobených znečištěním životního prostředí) a musí být přizpůsobeny ekologickým podmínkám oblasti provenience.

- Kvalita dřeva

Kvalitu dřeva je zapotřebí vzít v úvahu. V jednotlivých případech může být podstatným kriteriem při výběru.

Fenotypová klasifikace je zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd.                U smíšených porostů se zařazují do fenotypových tříd všechny v porostu zastoupené dřeviny, tj. všechny druhy dřevin uvedené v příloze k zákonu č. 149/2003 Sb. s výjimkou umělých kříženců topolu (je uvedeno 50 druhů dřevin, z nichž některé nejsou v lesích ČR pěstovány).

Klasifikaci podléhají porosty dřevin od určitého věku:

u olše, břízy a topolů starší 30 let

u douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 40 let

porosty ostatních dřevin starší 60 let.

V lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově se výsledky fenotypové klasifikace označují podle standardu pro jejich vypracování.

Z dřevin vyskytujících se v lesích ČR se zařazují do fenotypových tříd:

01	Smrk ztepilý 			Picea abies (L.) Karsten

10	Jedle bělokorá 			Abies alba Mill.

11	Jedle obrovská 			Abies grandis (Douglas) Lindl.

18	Douglaska tisolistá 		Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

20	Borovice lesní 			Pinus sylvestris L.

21	Borovice černá 			Pinus nigra Arnold

24	Borovice limba 		                Pinus cembra L.

25	Borovice pokroucená		Pinus contorta Loud.

30	Modřín opadavý 			Larix decidua Mill.

31	Modřín japonský 			Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

40	Dub letní 			Quercus robur L.

42	Dub zimní 			Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

43	Dub červený 			Quercus rubra L.

44	Dub pýřitý (šípák) 			Quercus pubescens Villd.

48	Dub cer 	  			Quercus cerris L.

50	Buk lesní 			Fagus silvatica L.

51	Habr obecný 			Carpinus betulus L.

52	Javor mléč 			Acer platanoides L.

53	Javor klen 			Acer pseudoplatanus L.

57	Jasan ztepilý 			Fraxinus excelsior L.

61	Jilm horský 			Ulmus glabra Hudson

62	Jilm vaz				Ulmus laevis Pallas

63	Trnovník akát 			Robinia pseudoacacia L.

64	Bříza bělokorá (bradavičnatá)	Betula pendula Roth.

65	Bříza pýřitá 			Betula pubescens Ehrh.

74	Třešeň ptačí 			Cerasus avium (L.) Moench.

80	Lípa malolistá (srdčitá) 		Tilia cordata Mill.

81	Lípa velkolistá 			Tilia platyphyllos Scop.

83	Olše lepkavá 			Alnus glutinosa (L.) Gaertner

84	Olše šedá 			Alnus incana (L.) Moench.

86	Topol osika 			Populus tremula L.

87	Topol bílý (linda) 			Populus alba L.

88	Topol černý 			Populus nigra L.

90	Topol ssp. – umělí kříženci        	Populus ssp. x. hybridus

94	Kaštanovník jedlý 			Castanea sativa Mill.

Nezařazují se: smrk pichlavý, smrk černý, smrk omorika, borovice Banksova, dub letní slavonský, dub bahenní, javor babyka, javor jasanolistý, jasan americký, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, ořešák královský, střemcha obecná, hrušeň planá, jabloň lesní, lípa stříbrná, olše zelená, jírovec maďal, vrba jíva, vrba bílá, vrba křehká, pajasan žláznatý.

Vyhlášku Mze č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování                  a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin nahradila od 1. 4. 2004 vyhláška Mze č. 139/2004 Sb., kterou se  stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesnění pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

V této vyhlášce je uvedena i definice obnoveného nebo zalesněného pozemku (důležité pro určení potřeby opakovaného zalesňování) a kriteria zajištěného lesního porostu. V přílohách jsou uvedeny možnosti přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi v rámci ČR, minimální počty jedinců jednotlivých dřevin na 1 hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování (prostokořenný sadební materiál v tisících kusů) a vzor evidence o původu reprodukčního materiálu.

Definice obnoveného nebo zalesněného pozemku dle vyhlášky Mze č. 139/2004 Sb. (§ 2,    odst.   4): „Za obnovený nebo zalesněný je pozemek považován tehdy,  roste-li na něm nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy lesních dřevin, které nejsou pro daný cílový hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo melioračními a zpevňujícími (příloha  č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.)“.

Při posuzování zajištěnosti lesního porostu (§ 2, odst. 6, vyhl. Mze č. 139/2004 Sb.) se hodnotí tato kritéria:

- stromky vykazují trvalý výškový přírůst,

- stromky jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinovitě rozmístěny a jejich počet nepoklesl pod  80 % minimálního počtu pro obnovu nebo zalesnění

- stromky jsou odrostlé negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně poškozeny.

Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka povolit lhůtu delší.

1.2.11  Terénní a technologická typizace

Terénní typizace

Terénní typizace se provádí venkovním šetřením v rámci popisu porostů při obnově lesních hospodářských plánů. Tato položka v LHP není povinná, proto záleží na každém zadavateli plánů, bude-li se šetřit či nikoli. Klasifikace terénních typů obsažená                       v Informačním standardu lesního hospodářství byla převzata z Pracovních postupů I.(1980), kde je definována takto:

Terénní typy

| Terénní typ | Terénní skupina | Sklon | Zákl. vlastnosti | Charakteristika zemin a terénu | Výskyt na souborech lesních typů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % |  |  |  |
| 11 | A | do 8 | únosný | soudržné i nesoudržné zeminy, lehce a středně těžitelné; povrch bez větších terénních překážek | I, H, D, L, U, V, O, P, Q (S, K) |
| 12 |  | 9 - 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | M, K, S, B, (X, Z, N, C, F, A) |
| 13 |  | 16 - 22 |  |  |  |
| 14 | B | 26 - 40 |  |  |  |
| 15 | C | nad 40 |  |  |  |
| 21 | D | do 8 | neúnosný | rašeliny a silně zamokřené až zabahněné půdy | T, G, R (L, U, V, O, P, Q) |
| 22 |  | 9 - 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | sutě a sesuvné půdy | J, Y (D) |
| 23 |  | 16 - 22 |  |  |  |
| 24 |  | 26 - 40 |  |  |  |
| 25 |  | nad 40 |  |  |  |
| 31 | E | do 8 | terénní překážky | soudržné, středně a těžce těžitelné zeminy; terénní překážky znemožňující pohyb traktoru | X, Z, N, C, F, A (J, Y) |
| 32 |  | 9 - 15 |  |  |  |
| 33 |  | 16 - 22 |  |  |  |
| 34 |  | 26 - 40 |  |  |  |
| 35 |  | nad 40 |  |  |  |

Klasifikace terénních vlastností umožňuje roztřídit těžební fond pro potřeby plánování technologie těžby a vyklizování dřeva a využije se i pro volbu mechanizačních prostředků pro zalesňování i další výkony v pěstební činnosti. Podle připojené charakteristiky se zařazují do jednotlivých terénních typů:

- porostní skupiny, v nichž se plánuje těžba obnovní, podle převažujícího typu na těžební ploše;

- porostní skupiny s těžbou výchovnou a prořezávkami (event. i bez zásahu) podle převažujícího terénního typu na ploše celé skupiny;

- porostní skupiny s předpisem zalesnění podle terénního typu plánovaného k zalesnění.

Roztřídění a číselné označení terénních typů je patrno z předchozí tabulky.

K zařazení příslušných částí porostních skupin do terénních typů se využije map z minulého cyklu se zákresem terénní typizace, popřípadě i map typologických. K zpřesnění sklonu terénu do 25 % a rozlišení terénních typů 11 – 13, 21 – 23, 31 – 33 se použije výškoměru nebo sklonoměru. Při výskytu několika terénních typů na těžební ploše se indikuje terénní typ z technologického hlediska nejobtížnější, pokud zaujímá dostatečně významný podíl klasifikované plochy.

Technologická typizace

Pod pojmem technologická typizace rozumíme rozvržení všech pracovišť lesního hospodářského celku na typické soubory nebo skupiny pracovišť, u nichž lze na základě rozboru výrobních podmínek a technickoekonomických vlastností prostředků použít určitý druh prostředků nebo určit typ prostředku, popřípadě kombinace prostředků k těžbě                a přibližování dříví, nebo k výchově porostů či k zalesnění.

Rozbor výrobních podmínek je přitom proveden hlavně vzhledem k podmínkám daným terénem a jeho reliéfem (terénní typizací) a podmínkám, které jsou dány druhem a stavem porostu, způsobem hospodaření, porostní obnovou, velikostí skupiny atd.

Volba druhu technologií a prostředků, popřípadě jejich kombinace, je doporučena na podkladě technickoekonomických vlastností prostředků, které odpovídají požadavkům vyplývajícím z vlastností pracoviště. Vzájemný vztah obou požadavků je sladěn na podkladě požadavku nejhospodárnější technologie na daném pracovišti či jiných požadavků - např. ochranářských, protierozních, vlastníka lesa  atd.

Velmi vážným důsledkem technologické typizace je vytvoření reálných podkladů pro plánování druhu i počtu technických prostředků na LHC. Na základě těchto podkladů lze také plánovat počty posádek, pracovních skupin, jejich kvalifikaci a organizování vhodných pracovních seskupení u pracovníků vlastních či u smluvních subjektů.

Autoři Macků, Popelka a Simanov ve své Terénní a technologické typizaci (1992) neroztřiďují technologie vyklizování dřeva podle terénní typizace, ale podle jednotlivých lesních typů a souborů lesních typů do technologií tak, aby nevznikaly nebo byly minimální škody na lesních ekosystémech. Na ukázku je přiložena následující tabulka, která je pouze částí celého elaborátu.

| SLT | LT | TT1 | TT2 | TT3 | TT4 | TT5 | Stupnice obtížnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A |  | U | S | F | E |  | 3 |
| 5B |  | U |  |  |  |  | 1 |
| 5C |  | U | S | F | E |  | 3 |
| 5D |  | U |  |  |  |  | 1 |
| 5F |  | E | K | F |  |  | 4 |
| 5G |  | L | F |  |  |  | 5 |
| 5H |  | U |  |  |  |  | 1 |
| 5I |  | U | F | E |  |  | 1 |
| 5J |  | S | E | K | L |  | 5 |
| 5K |  | U | F | E |  |  | 1 |
| 5L |  | F | L |  |  |  | 5 |
| 5M |  | U | F |  |  |  | 2 |
| 5N |  | S | F | K | E | U | 4 |
| 5O |  | F |  |  |  |  | 4 |
| 5P |  | F |  |  |  |  | 4 |
| 5Q |  | F |  |  |  |  | 3 |
| 5R |  | L | F |  |  |  | 5 |
| 5S |  | U |  |  |  |  | 1 |
| 5T |  | L | F |  |  |  | 5 |
| 5U |  | F | L |  |  |  | 5 |
| 5V |  | F | E |  |  |  | 4 |
| 5W |  | U | S | F | E |  | 3 |
| 5Y |  | S | E | K | L |  | 5 |
| 5Z |  | S | E | K | L |  | 5 |
|  | 5B9 | E | K | F |  |  | 4 |
|  | 5D9 | E | K | F |  |  | 4 |
|  | 5K9 | E | K | F |  |  | 4 |
|  | 5M9 | E | K | F |  |  | 4 |
|  | 5S9 | E | K | F |  |  | 4 |
|  | 5V9 | F | E |  |  |  | 5 |

Legenda:

- Písmena v tabulce jsou zkratky pro jednotlivé technologie:

U – univerzální kolový traktor

S – lesnický kolový traktor

K – kůň

L – lanovka

F – univerzální kolový traktor se speciální lesnickou nadstavbou nebo lesnický kolový traktor s flotačními pneumatikami pro snížení měrného tlaku na půdu

E – erozní ohrožení

- Stupeň obtížnosti – je stanoven dle technologické typizace. Za nákladově náročnější jsou považovány technologie kůň, lanovka, univerzální kolový traktor se speciální lesnickou nadstavbou a plochy s erozním ohrožením.

- SLT, LT – soubor lesních typů, resp. lesní typ

- TT2-5 – překryv technologií

1.2.12  Zařazování do hospodářských souborů

Hospodářský soubor je jednotka rámcového plánování hospodářských opatření vymezená příbuznými přírodními podmínkami, porostními poměry a shodným funkčním zaměřením lesa. Rámec přírodních podmínek je vymezen hospodářsky příbuznými lesními typy nebo jejich soubory a lze jej označit jako hospodářský soubor cílový, v němž jsou dány určité předpoklady hospodaření (ohrožení, produkce, terén) a tím i cílová skladba dřevin, popř. výhledový provozní cíl. V tomto rámci se mají postupně vytvářet příští porosty. Hospodářské soubory jsou základem pro tzv. provozní systémy v lesním hospodářsko-úpravnickém plánování.

| ###### Přehled číselného označování hospodářských souborů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie lesů | Lesní 1) vegetační poloha – 1. číslo | Ekologická řad – 2. číslo | Typy současných porostů – 3. číslo |
| hospodářské | 1 až 7 | 1 exponovaná | 1 smrkové |
|  | 1 až 7 | 3 kyselá | 2 jedlové (sm+jd+bk) |
|  | 1 až 7 | 5 živná | 3 borové |
|  | 1 až 7 | 7 oglejená | 4 ostatní jehličnaté |
|  | 1 až 7 | 9 podmáčená | 5 dubové |
| zvláštního určení | 1 až 7 | 0 exponované | 6 bukové |
|  | 1 až 7 | 2 kyselá | 7 ostatní listnaté |
|  | 1 až 7 | 4 živná | 8 topolové |
|  | 1 až 7 | 6 oglejená | 9 nízký les |
|  | 1 až 7 | 8 podmáčená | 0 nezařazeno |
| ochranné | 0 | 1 mimořádně nepříznivé stanoviště |  |
|  | 0 | 2 vysokohorské lesy |  |
|  | 0 | 3 klečový veg. stupeň |  |
| doplňkové HS 2) | 8 2) | např.: 1 rezonance, … 2) |  |

1) Před 1. číslo byla u LHP zpracovaných dle vyhlášky č. 13/1978 Sb. pro rozlišení HS pro různá pásma ohrožení imisemi předřazena čislice 8 (pásmo ohrožení C) nebo 9 (pásma ohrožení A,B)

2) Součást LHP zpracovaných dle vyhlášky č. 13/1978 Sb. Vytvářely se pro plošně a hospodářsky významnou skladbu porostů, stav porostů nebo produkční cíl (např. introdukované dřeviny, prosty poškozované zvěří, rezonanční porosty).

Ve vlastním taxačním programu TAX se hospodářské soubory zařazují pomocí souboru PHS.pom. Skládá se ze tří tabulek

- Dřeviny a kategorie pro jednotlivé kolonky  přehledu hospodářských souborů

- Přehled hospodářských souborů

- Pěstební a těžební zásahy na jednotlivých hospodářských souborech

Zařazování hospodářských souborů se pro digitální zpracování provádí v programovém modulu  PhsWin05 programu TAX2005 od firmy Topol Pro, s.r.o.. Jedná se o nastavení potřebných pravidel pro zpracování venkovního zápisníku již získaných taxačních veličin při venkovním šetření. Vychází z dohodnutých podkladů základního protokolu na konkrétním lesním hospodářském celku.

Zobrazíte tabulku Hospodářské soubory podle typů, kde do horní poloviny Lesní typy zapíšete podle typologické mapy všechny LT, případně SLT, které se na LHC  nacházejí. V dolní části HS doplníte příslušné HS v závislosti na LT (SLT). Svým vzhledem odpovídají zařazovací tabulce převzaté ze základního protokolu.

Zařazovací  tabulka se tvoří v souvislosti se zjištěním získaném při tvorbě OPRL  pro danou přírodní lesní oblast České republiky, zákonem č.289/1995 Sb. a prováděcí vyhláškou MZe ČR č.83/1996 Sb.  Přehled souborů lesních typů ČR  najdete v příloze 2 výše jmenované vyhlášky. Základní hospodářská doporučení dle hospodářských souborů pro odvození závazných ustanovení maximální celkové výše těžby a minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin jsou v příloze 3 stejné vyhlášky. S tím souvisí i příloha č.4 , která se týká rámcového vymezení cílových hospodářských souborů.

Dále vyplníte tabulku  Dřeviny a kategorie pro řádek hospodářského souboru. Sem napíšete dřeviny, které se předpokládají v dřevinné skladbě určitého souboru. Pořadová čísla řádků HS mezi těmito dvěmi tabulkami si vzájemně odpovídají, protože na sebe navazují.

V Pěstebních a těžebních zásazích v hospodářských souborech doplníte údaje podle hospodářských směrnic z daného OPRL a v souvislosti s vyhláškami MZe ČR č.83 a 84/1996 Sb.

Pokud je možné vylišení souboru pomocí  Speciálních podmínek pro určení hospodářského souboru, můžete je vytvořit. Pro způsob určení  HS se mohou doplnit podmínky pro přepsání HS, které  jsou ve svých parametrech shodné, ale liší se například tvarem lesa.

Ve starších ročnících programu TAX se používal textový soubor PHS.POM místo dnešního PhsWin05. Upravoval se pomocí textových editorů.  Z tohoto důvodu je  v Dalších funkcích pamatováno na jeho načtení .

Použitá literatura:

Pracovní postupy I.(1980)

Informační standard lesního hospodářství

Terénní a technologické typizaci (1992) – Macků, Popelka, Simanov

Technologická typizace a příprava pracovišť na úseku soustřeďování dříví(1963) – Štaud

Lesnický naučný slovník II (1995)

Oblastní plán rozvoje lesů – Metodika (1999)

- 2  TEORETICKÉ ZÁKLADY HÚL

- 2.1  Hospodářský tvar a způsob

Rozlišujeme 3 tvary lesa :

Vysoký (semenný) les

Nízký (výmladkový) les

Střední (sdružený) les

Vysoký les

Je tvar lesa vzniklý generativně ze síje, umělé výsadby nebo přirozenou obnovou. Je výrazně převažujícím tvarem lesa. Je charakterizován vysokou hodnotovou produkcí               a dlouhou produkční dobou. Podle formy hospodaření se jedná buď o les stejnověký, nestejnověký až k lesu výběrnému.

Nízký les

Je to tvar lesa založený na opakované vegetativní obnově z pařezových i kořenových výmladků. Je charakterizovaný krátkou produkční dobou a brzkou kulminací objemového přírůstu. Lze říci, že cca do 40 let má vyšší produkci než les vysoký, pak se však přírůst rychle snižuje. Les vysoký má i vyšší hodnotovou produkci.

Střední les

Je tvarem dvou či vícevrstvého etážového lesa, kde spodní vrstvu tvoří les nízký, horní vrstvu nebo i vrstvy tvoří i několik věkových tříd výstavků. Výstavková vrstva se tvoří při každé seči nízkého lesa ponecháním 50 – 100 kvalitních jedinců (na 1 ha) buď výmladkových nebo semenných jedinců.

Hospodářský způsob

Je to soubor základních hospodářských opatření realizovaný v časových a prostorových vazbách v rámci produkční doby na části lesa zahrnuté ve stejném hospodářském souboru. Podle vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., § 1, odd. 7 má hosp. způsob 4 alternativy.

1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu;

2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejichž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popř. i pod ochranou přilehlého porostu;

3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvisle vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu;

4. výběrný, při němž obnova lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu

Podle zákona č. 289/1995 Sb. nesmí při mýtní těžbě přesáhnout velikost holé seče 1 ha a její šíře na exponovaných hospodářských souborech jednonásobek, na ostatních souborech dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. Při domycování porostních zbytků a porostů do výměry 1 ha není šíře seče omezena. Na hospodářském souboru přirozených borových stanovišť na písčitých půdách a na souboru přirozených lužních stanovišť může orgán státní správy povolit výjimku do velikosti seče 2 ha bez omezení šíře. Dále může na dopravně nepřístupných horských svazích (delších 250 m), nejedná-li se o exponované soubory, povolit orgán státní správy tutéž výjimku.

Při podrostních formách hospodaření (přirozená obnova pod mateřským porostem) popř. podsadbách nejsou uvedena zákonná omezení.

Hospodářský způsob výběrný má v zásadě dvě varianty podle úrovně výběru stromů k těžbě :

- výběr dle určené dimenze mýtního typu. Je to v podstatě klasická forma hospodaření.

- nahodilý výběr zpravidla zdravotního typu v porostech se specifickým zaměřením funkčním (např. les ochranný), kde je zásadní plnění deklarované funkce.

Výběrný hospodářský způsob má formu stromovou a skupinovou.

- 2.2  Kategorie lesa

Lesní zákon č. 289/1995 Sb. člení lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií :

Lesy ochranné - § 7

Lesy zvláštního určení - § 8

Lesy hospodářské - § 9.

Jednotlivé kategorie lesů ochranných a zvláštního určení se dle zákona č. 289/1995 Sb. dále dělí na:

2.2.1  Lesy ochranné

Do kategorie lesů ochranných se zařazují:

- Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.)

- Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech

- Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni

O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

2.2.2  Lesy zvláštního určení

Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků a národních přírodních rezervací (§ 8, odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb.). Tyto lesy jsou lesy zvláštního určení ze zákona.

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, potřebné pro zachování biologické různorodosti, v uznaných oborách             a v samostatných bažantnicích a lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. O zařazení těchto lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu (§ 8, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.).

2.2.3  Lesy hospodářské

Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

Na lesy uvedené v § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb. se vztahuje osvobození od daně z nemovitosti.

Dle informačního standardu HÚL (1996) se užívá následující označení kategorií lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení:

| Kód | Kategorie lesů hospodářských |
| --- | --- |
| 10 | nezařazeno |

| Kód | Kategorie lesů ochranných |
| --- | --- |
| 21a | mimořádně nepříznivá stanoviště |
| 21b | vysokohorské lesy |
| 21c | lesy v klečovém lesním vegetačním stupni |

| Kód | Kategorie lesů zvláštního určení |
| --- | --- |
| 31a | pásma ochrany vodních zdrojů I. stupně |
| 31b | ochranná pásma zdrojů původních léčivých a stolních minerálních vod |
| 31c | území NP a NPR |
| 32a | 1. zóny CHKO, PR, PP |
| 32b | lázeňské lesy |
| 32c | příměstské a rekreační lesy |
| 32d | lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce |
| 32e | lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou |
| 32f | lesy významné pro uchování biodiverzity |
| 32h | jiný veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření |

Návrh na lesy ochranné vychází z rozboru přírodních podmínek a plně využívá všechny typologické podklady. Návrh musí být zpracován tak, aby byla zřejmá oprávněnost    a naléhavost vyhlášení ochranných lesů pro zabezpečení jejich ochranných funkcí.

Lesy zvláštního určení se navrhují v případech, kdy účelová hospodářská opatření nelze uplatnit v lesích hospodářských nebo kde zvláštní poslání lesů vylučuje běžný způsob obhospodařování. Pro jednotlivé kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení se vytvářejí samostatné hospodářské soubory.

- 2.3  Lesní hospodářský celek – LHC

Lesní hospodářský celek (dále LHC) prodělal vývoj, který úzce souvisí s vlastnictvím        a správou  lesů. V původním pojetí (zákon č. 37/1928 Sb.) byl LHC uváděn v soulad se správní jednotkou. Později (vl. nařízení č. 35/1944 Sb.) se uvádí, že lesy téhož majitele, které mohou být souborně obhospodařovány, mají tvořit hospodářský celek, pro který se vypracuje samostatný hospodářský plán (LHP). Velikost LHC byla prakticky neomezena. Vyhláška        o hospodářské úpravě lesů č. 75/1958 vytvořila nový pojem – jednotný hospodářský celek, jako nejvyšší jednotku, pro niž se vyhotovují díla hospodářské úpravy lesů. Tento celek zahrnoval všechny lesy bez ohledu na vlastnictví v určité územní oblasti, jejíž rozloha odpovídá poměrům orografickým, produkčním a gravitačním hlediskům a organizační zvládnutelnosti. Velikost zpravidla byla 5 000 – 10 000 ha.

Zákon 166/1961 Sb. a vyhláška č. 17/1961 Sb. se vrací k názvu LHC. Kriteria přejímá z dřívější právní úpravy. Zpřesňuje pouze ustanovení o územním souladu LHC s organizací provozních jednotek.

Vyhláška Mze o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. v § 1 uvádí : Soubor lesních pozemků a jiných pozemků, pro který se zpracovává jeden plán, se pro účely této vyhlášky označuje jako lesní hospodářský celek – LHC.

Maximální výměra tohoto celku pro jeden plán (LHP) je 20 000 ha.

- 2.4  Časová úprava lesa, obmýtí

Obmýtí (obmýtní doba) je pojem historicky vázaný k pasečným způsobům hospodaření. Náleží k vyšší kategorii časové úpravy lesa. Původně bylo obmýtí definováno jako doba od založení porostu do jeho smýcení. V minulosti směr hospodaření směřující k nejvyšší produkci definuje obmýtí jako průměrné produkční období. Směr hospodaření směřující k nejvyšší rentabilitě vypracoval více definic obmýtí – finanční, nejvyššího ryzího výnosu z lesa apod. Dnešní pojetí obmýtí je vztaženo k dřevině (příp. směsím), ke způsobu obnovy, k stanovišti, k technickým požadavkům na sortimenty dříví, k zastoupení věkových tříd, ke zdravotnímu stavu.

Prostorovým rámcem obmýtí ve vyhl. MZe č. 83/1996 Sb. jsou hospodářské soubory, ke kterým je přiřazena i obnovní doba. Prakticky doba obmýtí se váže na kategorie. V lesích hospodářských je obmýtí přímo dáno v HS. V lesích ochranných se o obmýtí neuvažuje. Zde je rozhodující fyzický věk a stav porostů, které plní ochranné funkce. V lesích zvláštního určení jsou podle doporučení oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) možné  úpravy:

- 1a v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů 1. st. není změna obmýtí v HS nutná.

- 1b v OP zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod změna obmýtí není    rovněž nutná.

- 1c v NP a NPR jsou orgány OP vypracovány plány péče, které více  či méně počítají

s nepřetržitou obnovní dobou. V lesích NP může být obmýtí  určeno individuálně.

- 2a lesy v 1. zónách CHKO, PR, PP mají rovněž vypracovány plány péče, ve kterých   může být obmýtí upraveno podle účelu a zaměření objektů.

- 2b v lesích lázeňských je vhodné v HS provést změny, které směřují k zachování      zdravotních a estetických funkcí.

- 2c  rovněž v lesích příměstských a lesích se zvýšenou rekreační funkcí je vhodné provést        změny ke zkvalitnění těchto funkcí.

- 2d  lesy sloužící výzkumu a výuce mohou z experimentálních důvodů podléhat různým dobám obmýtí podle experimentálních a výukových programů.

- 2e lesy se zvýšenou půdoochrannou nebo krajinotvornou funkcí mohou mít prodlouženou obmýtní dobu, případně podléhat nepřetržité obnovní době.

- 2f lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (genové základny) mohou prodloužením obmýtí kvalitněji splňovat svoje poslání.

- 2g lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích mohou podle účelu                     a zdravotního stavu nabývat úpravou obmýtí optimálního stavu.

- 2h lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření, budou          mít stanoveno obmýtí individuálně podle účelu vyhlášení.

Poznámka: označení 1a ….., 2a….. je provedeno podle § 8 zákona 289/95 Sb.

Obmýtí nebývá vztaženo jen k HS, kategoriím lesa, ale i velkým územním celkům, jako jsou PLO. Porovnáním doby obmýtí se zjištěným středním stářím porostů v PLO se získají zajímavé informace. Tyto údaje jsou obsaženy v elaborátu OPRL. Např. pro PLO 1 Krušné hory bylo vypočítáno obmýtí 106 roků, střední věk porostů 49 roků. Pro PLO 13 Šumava je obmýtí nejvyšší 137 roků, střední věk 74 roků.

Obnovní doba

Časová úprava lesa vedle obmýtí obsahuje i obnovní dobu. V pěstebním pojetí se uplatnil pojem doba zmlazovací. Představuje počet let od prvního obnovního zásahu do ukončení obnovy. V praxi se délka obnovní doby stala rozhodující pro stanovení výše těžeb v systému věkových stupňů a k nim určenému obmytí. Nejčastěji je obmýtí středem obnovní doby. Např. u 120letého obmýtí může obnovní doba začínat ve 100 letech, její ukončení ve 140 letech. Délka je 40letá a v normálních (ideálních) poměrech věkových stupňů může být v každém věkovém stupni vytěženo (obnoveno) 25% zásoby mýtných porostů. Příslušný procentický podíl v jednotlivých decenniích obnovní doby nazýváme obnovním číslem (25, 25, 25, 25).

Počet obnovních čísel, pokud zvolíme v decenniích 10%podíly, může být značný. Již u 20leté obnovní doby je těchto čísel 9 (10,90-20,80-30,70-40,60-50,50 i v opačném pořadí). U třicetileté obnovní doby je těchto obnovních čísel ve všech variantách 36, u 40leté 84,  u 50leté 126. Počet obnovních čísel v základním složení lze teoreticky vypočítat vzorcem:

n!

Pn = -----------

a! b!c!

Jde o počet permutací z =n= prvků, opakuje-li se první a krát, druhý b krát, třetí c krát …

Např. 40letá obnovní doba, základní sestava obnovních čísel 10,20,30,40.

4x3x2x1                  24

Pn = ---------------------- =  ---------- =  24

1x1x1x1                     1

V praxi k dalším výpočtům z rozsáhlého počtu byla použita obnovní čísla reálně při obnovách porostů proveditelná. Ta poté slouží k odvození těžebního ukazatele.

Návratná doba

Je to období, po kterém se hospodářský zásah (mýtná seč, probírka) vrací na původní místo. V pěstování lesů má význam při zvyšování stability porostů i určení intenzity zásahů. Většího významu nabývá ve výběrných lesích.

- 2.5  Normalita v HÚL

Teorie normálního lesa byla propracována již v první polovině 19. století. V holosečném hospodářství měla zajistit těžební výnosovou nepřetržitost a vyrovnanost, v 21. století trvale udržitelný rozvoj. Autoři Hundeshagen, Heyer (1826, 1841) určili pro normalitu 5 kriterií:

- normální rozloha věkových tříd

- normální prostorové uspořádání věkových tříd

- normální přírůst odpovídající plnému zakmenění

- normální zásoba za dodržení předchozích kriterií

- normální etát jako výsledek předchozích podmínek

Věkové třídy v minulých obdobích byly určeny 20letým intervalem. Současné období charakterizované pasečným hospodářstvím v přechodu na podrostní způsoby hospodaření používá k výpočtům 10letý interval – věkové stupně. Věkové třídy jsou používány v barevném provedení porostních map. Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb. určuje náležitosti  textové části LHP, mezi něž patří závěrečné tabulky souhrnných údajů plánu. Zde jsou základní údaje členěny podle kategorií lesa a věkových stupňů. Rovněž porostní plocha je členěna podle dřevin a věkových stupňů. K těmto údajům je sestrojen podle kategorií lesa sloupcový graf znázorňující plošné rozložení věkových stupňů ve srovnání s teoretickým normálním zastoupením. K výpočtům normální rozlohy věkových stupňů (v%) je použito obmýtí (u) a délky obnovní doby podle přiložené tabulky:

| Věkový st. odchylný od obmýtí | Obnovní doba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| -4 | - | - | - | - | 100% |
| -3 | - | - | 100% | 100% | 98 |
| -2 | 100% | 100% | 96 | 88 | 80 |
| -1 | 88 | 75 | 67 | 63 | 60 |
| +1 | 12 | 25 | 33 | 37 | 40 |
| +2 | - | - | 4 | 12 | 20 |
| +3 | - | - | - | - | 2 |

Výpočet této normální rozlohy je proveden z redukovaných ploch věkových stupňů          (z plochy HS, kat. lesa). Vznikly podělením jejich součtu obmýtím a poté redukcí procentem odchylným od věkového stupně obmýtí.

Pozn.: Normalita je dále rozvedena ve stati Výše těžby a způsoby jejího stanovení.

Teorie normality ve výběrném lese

Přehled nejdůležitějších pojmů:

Výběrný les je hospodářský způsob zpravidla vysokého lesa s těžbou nerozlišenou na    výchovnou a obnovní. Obnova probíhá nepřetržitě uvolňováním prostoru mladším jedincům. Používá se k tomu výběrných sečí. Při hospodářské úpravě výběrného lesa veličiny věk, obmýtí            a zakmenění  pozbývají významu.

Kontrolní metody jsou taxační postupy upravující nejúčelnějším způsobem pěstební péči s přírůstovou kontrolou k dosažení nejvyšších výnosů. Jedná se o systematické porovnávání stromového inventáře na určené ploše (dílci) v pravidelných časových obdobích.

Dílec je porostní plocha, na které je vhodné uplatňovat kontrolní metody. Ze zákona 289/1995 Sb. a vyhl. MZe 84/1996 Sb. lze u jednoho vlastníka sjednotit dílec a porost.

Jinými používanými pojmy byly lícha a pododdělení.

Zásoba - jde zpravidla o hmotu nerozlišenou na hlavní a podružný porost. Ve výběrném lese je chápána tato hmota jako zásoba ekonomická. V pojetí autorů (Gurnaud, Biolley) je členěna v tloušťkových třídách:

Slabé dříví 17,5-32,4 cm s 20% hmoty

Středně silné dříví 32,5-52,4 cm s 30% hmoty

Silné dříví v tloušťkách silnějších než 52,5 cm s 50% hmoty

Přírůst je vypočítaným výsledkem přesného měření hmot nejméně ve dvou inventurách.

P = (H2+T-H1-D)/t  =  přírůst v dané periodě, časovém intervalu

H1 = vypočítaná počáteční zásoba

H2 = vypočítaná nová zásoba

T = evidovaná těžba, přepočítaná k odpovídající zásobě

D = dorost do kmenoviny, jež byla stanovena při průměrkování registrační hranice

t = počet let v dané periodě (interval mezi inventarizacemi)

Dorost do kmenoviny (D) představuje všechny stromy, které během sledované periody (inventurního období) na původní porostní ploše (dílci) překročily spodní tloušťkovou hranici a jsou registrovány v konečné hmotě H2. Nebyly obsaženy v počáteční hmotě H1. Při průměrkování naplno je proto nutné označit měřiště výčetní tloušťky u každého měřeného stromu.

Křivky průměrné četnosti v grafické podobě jsou spojnicemi bodů, vyjadřující vztah mezi počtem stromů (N) a průměrem stromů (ve výčetních tloušťkách). Pro srovnávání je potřeba přepočítat tyto hodnoty na plochu 1 ha. V pasečném lese jde o typy běžných Gaussových křivek. Ve výběrném lese má křivka jiný průběh podle klesající exponenciální funkce.

Pro praktické účely definoval Liocourt (1898) zákon, že v každém výběrném lese nalézajícím se v rovnováze se zmenšuje počet stromů od jednoho tloušťkového stupně (třídy) k druhému podle stálého poměru. Za nejvhodnější považoval sestupný poměr 1,3-1,5.

H.A. Meyer (1932-1934) vyjádřil stromovou četnost pro více typů výběrného lesa pomocí exponenciální funkce typu  y=kex. Veličiny , k, x se od sebe liší. Nejsou však tak výrazné, aby změnily Liocourtovo pojetí.

Etát – teoreticky je tvořen přírůstem. V průběhu poznání charakteristik výběrného lesa byly pro stanovení výše těžeb odvozeny mnoha autory různé vzorce. Pro konkrétní určení výše těžby při převodu na výběrný les je nutné zjistit průměrkováním typ křivky průměrné četnosti. Při silně levostranném vrcholu Gaussovy křivky bude odvozený etát jiný, než při normální nebo pravostranné křivce. U normální křivky je možné volit zásahy, které uvádí Reininger, u levostranné se budeme snažit slabší dimenze zachovat a intenzivněji zasáhnout v silnějších tloušťkách.

Vyhláška 84/1996 Sb. uvádí vzorec pro lesy obhospodařované výběrným způsobem a stanoví ukazatele celkové výše těžeb:

Zs - Zn

TC = (CBP + -------------- ) . t

a

TC = celková těžba (roční, 10letá)

CBP = celkový běžný přírůst roční

Zs = aktuální porostní zásoba, skutečná

Zn = zásoba normální (vzorová) odvozená ze vzorové křivky tloušťkových četností

a = vyrovnávací doba zpravidla 50 let

t = doba platnosti LHP

Z2 + Tt - Z1 - D
CBP = ---------------------------  ,                               kde
                             t

Z1 - inventarizovaná zásoba předchozí v m3
Z2 - inventarizovaná zásoba současná v m3
Tt - celková těžba za inventarizované období v m3
D - dorost do kmenoviny, který za inventarizované období překročil registrační hranici v m3
t - interval mezi inventarizacemi - počet let.

Uvedený vzorec nevystihuje problematiku převodu pasečného, příp. podrostního, hospodářského způsobu na výběrný. Každý převod je podstatně delší a převodní doba nejméně dvojnásobná (100-120letá).

Příklad skutečné a teoretické křivky průměrné četnosti,

# SM 90 roků, HS 23, SLT 3I

| D | JHK | N | V | N | V | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 413 | skutečný |  | Lioc. model |  | V-model | % |
| 10 | 0,04 | 24 | 0,96 | 129 | 5,16 |  |  |
| 14 | 0,12 | 46 | 5,52 | 99 | 11,88 |  |  |
| 18 | 0,24 | 53 | 12,72 | 76 | 18,24 | 35,28 | 10,9 |
| 22 | 0,40 | 55 | 22,00 | 58 | 23,20 |  |  |
| 26 | 0,61 | 69 | 42,09 | 45 | 27,45 |  |  |
| 30 | 0,85 | 62 | 52,70 | 35 | 29,75 |  |  |
| 34 | 1,12 | 50 | 56,00 | 27 | 30,24 |  |  |
| 38 | 1,42 | 31 | 44,02 | 21 | 29,82 | 140,46 | 43,4 |
| 42 | 1,74 | 25 | 43,50 | 17 | 29,58 |  |  |
| 46 | 2,06 | 19 | 39,14 | 12 | 24,72 |  |  |
| 50 | 2,38 | 11 | 26,18 | 9 | 21,42 |  |  |
| 54 | 2,72 | 6 | 16,32 | 7 | 19,04 |  |  |
| 58 | 3,06 | 1 | 3,06 | 5 | 15,30 |  |  |
| 62 | 3,40 |  |  | 4 | 13,60 |  |  |
| 66 | 3,75 |  |  | 3 | 11,25 |  |  |
| 70 | 4,11 |  |  | 2 | 8,22 |  |  |
| 74 | 4,45 |  |  | 1 | 4,45 | 147,58 | 45,7 |
|  |  | 452 | 364,21 | 550 | 323,32 |  |  |

## Legenda:

## N – počet stromů

V –  vypočítaný objem (m3/ha)

pozn.: Lioc.model = model podle Liocourta

- 2.6  Výše těžby a způsoby jejího stanovení

##### Těžební procento, normální paseka

V minulosti i současnosti byl objem těžeb rozhodující pro všechny další lesnické činnosti. V dlouhodobé historii HÚL se uplatňovaly různé systémy:

- plošné,  metody lánové

- hmotové, metody staťové

- metoda věkových tříd

- metoda Judeichova saského porostního hospodářství

- metoda věkových stupňů (tříd)

- metoda maloplošného podrostního hospodářství

Ve všech těchto systémech je použito mnoha autory množství vzorcových způsobů k odvození těžeb. Mají význam pro zdůvodnění a stanovení výše těžeb. Proto odkazujeme při jejich použití na odbornou literaturu. Některé používané pojmy je však účelné stručně definovat.

Etát – určená těžba podle zásad těžební úpravy. Stanovuje se na rok, resp. decennium    v objemových nebo plošných jednotkách.

Induktivní a deduktivní způsoby odvození těžeb: V praxi HÚL induktivní způsob znamená   součet všech těžeb určených v porostech na základě kriterií daných pro obnovu a výchovu.

Deduktivní způsoby jsou ty, které využívají již zjištěných souhrnných údajů v HS nebo kategorii lesa. Z těchto údajů je výpočtem odvozen etát (těžeb. %).

Pojmy těžba výchovná, těžba předmýtní, těžba obnovní, těžby mýtní jsou dvojice výrazů lišící se v pěstebním nebo hospodářsko úpravnickém pojetí.

Produkční a těžební ukazatel: Těžební ukazatel je definován dvojznačně: „…představuje údaj o těžebních a produkčních možnostech porostů HS …“. Logicky a prakticky nelze oba pojmy spojovat. Produkční ukazatel je zpravidla údaj o produkci. Míru produkce však představují jen CBP a CPP. Těžební ukazatel je takový údaj, který lze použít k výpočtu objemu těžeb pomocí všech ostatních metod těžební regulace. Důvodem pro rozlišování těchto pojmů jsou případy odvození objemu těžeb v kalamitních oblastech i oblastech postihovaných exhalacemi. Zde výše těžeb podstatně převyšuje odvozené produkční ukazatele. Tyto případy je nezbytné registrovat.

Těžební ukazatel mýtních těžeb podle těžebních procent ve věkových stupních

Ukazatel těžebních procent bude i nadále určujícím v odvozování mýtných těžeb. Zásoby mýtných porostů ve věkových stupních jsou těženy tímto procentem v závislosti na obmýtí    a délce obnovní doby. Rámcem pro výpočet se proto stává HS, příp. kategorie lesů. Teorie vzniku těžebních procent podle věkových stupňů vychází z poznatků praxe o nezbytnosti vyšší intenzity obnovy s postupujícím věkem porostů. Prof. Korfem zpracovaná teorie normálního zastoupení věkových stupňů při podrostním způsobu hospodaření počítá s nižší a tím postupně klesající normalitou plochy (hmoty) v obnovovaných věkových stupních.

Praxe v HÚL vedla k zavedení tzv. obnovních čísel (OČ), jež představují procento těžeb v desetiletých obdobích. Obnovní číslo 50, 50 zatěžuje při dvacetileté obnovní době mýtné věkové stupně 50%. OČ 25, 25, 25, 25 v čtyřicetileté obnovní době zatěžuje mýtné věkové stupně čtvrtinou.

Příklad odvození těžebního procenta pro dvacetiletou obnovní dobu a stoletou obmýtní dobu:

Věk. stup.		8	9	10	11	12

OČ					50	50

Průměr z věk. st. 		25	50	25

Normál. zast.			100	75	25	0

Těžební procento		25	67        100

Poznámka:

průměr z věk.st.

těžební procento = -----------------------   x 100

norm. zast.

Příklad odvození pro čtyřicetiletou obnovní dobu a obmýtí 100 let:

OČ				25	25	25	25

Průměr			12,5	25	25	25	12,5

Normál.zast.		100	87,5	62,5	37,5	12,5

Těžební procento	12,5	29	40	67	100

Ukazatel mýtní těžby (TM) pro hospodářský soubor (nebo sdružené HS) dle dílčích těžebních procent se vypočte po jednotlivých věkových stupních ze vztahu:

TMHS=Zx.tx%+Zx+1.tx+1%...Zx+n.tx+n%100

TMHS – desetiletá těžba mýtní pro hospodářký soubor dle dílčích těžebních procent

Zx až Zx+n – zásoba dřeva v m3 v jednotlivých věkových stupních příslušného hospodářského souboru zatížených těžebním procentem

tx% až tx+n% - těžební procento v příslušných věkových stupních daného hospodářského způsobu (nebo sdružených HS)

Pro přehlednost uvádíme tabulku těžebních procent a normální rozlohu věkových stupňů (%).

| I věk. stupeň u | Délka obnovní doby - o |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | t% n% | t% n% | t% n% | t% n% | t% n% |
| -4 | - - | - - | - - | - - | 2 100 |
| -3 | - - | - - | 4 100 | 12 100 | 18 98 |
| -2 | 12 100 | 25 100 | 30 96 | 29 88 | 25 80 |
| -1 | 86 88 | 67 75 | 50 67 | 40 63 | 33 60 |
| 1 | 100 12 | 100 25 | 88 33 | 67 37 | 50 40 |
| 2 |  |  | 100 4 | 100 12 | 88 20 |
| 3 |  |  |  |  | 100 2 |

u    = obmýtí

n% = normální rozloha věkových stupňů

t%  = těžební procenta

o    = obnovní doba

Pro určení těžebních možností v následujících deceniích se mohou vypočítat výhledy těžeb na příští 3 decenia.

Závazné  ustanovení LHP „maximální celková výše těžeb“ (MCVT)

Stanovení maximální výše mýtních těžeb jako součásti etátu:

MCVT je součtem umístěných nebo modelových těžeb výchovných a maximálně únosné výše těžeb mýtních z hlediska vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.

Pro odvození maximální výše mýtní těžby jsou ve vyhlášce MZe č. 84/1996 Sb. rozděleny lesy hospodářské a lesy zvláštního určení do tří skupin  dle plošné velikosti:

- do 50 ha lesa (hospodářského a zvláštního určení)

- 50-500 ha lesa (hospodářského a zvláštního určení)

- nad 500 ha lesa (hospodářského a zvláštního určení)

Pozn.

Lesy výběrné mají stanoven ukazatel celkové výše těžeb deduktivně pomocí celkového běžného přírůstu (viz vyhláška MZe č. 84/1996 Sb. – příloha č. 5).

Lesy ochranné mají výši těžby stanovenou induktivně tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění všech jejich funkcí.

V lesích prvních zón národních parků a prvních zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací je pro určení výše těžby rozhodující schválený plán péče o toto území.

Induktivní stanovení těžeb: je  sumarizace těžeb umístěných v ploše i objemu do porostních skupin nebo etáží.

Deduktivní stanovení těžeb: je výpočet objemu pomocí těžebních ukazatelů.

Maximální výše mýtní těžby je korigována těmito těžebními ukazateli:

- těžební procento (T%)

- normální paseka (NP)

Lesy do 50 ha:

Mýtní těžba se induktivně umisťuje dle stavu porostů v souladu s rámcovými směrnicemi hospodaření. Korekci pomocí těžebních ukazatelů vyhláška neuvažuje.

Lesy 50-500 ha:

Mýtní těžba je korigována ukazatelem T% a musí se pohybovat v intervalu 90-110% T%.

Lesy nad 500 ha:

Mýtní těžba je korigována dvěma ukazateli:

-     T% - mýtní těžba se musí pohybovat v intervalu 90-110% T%

- NP  - mýtní těžba se musí pohybovat v intervalu 80-120% NP

Nelze-li splnit obě podmínky, je výše mýtní těžby stanovena takto:

- v případě přebytku mýtních porostů (NP je výrazně nižší než T%) na dolní hranici T% (90%)

- v případě nedostatku mýtních porostů (NP je výrazně vyšší než T%) – na horní hranici T% (%)

V případě přibližně normálního zastoupení věkových stupňů v ploše i v objemu nařizuje vyhláška korigovat výši mýtní těžby vypočtenou ukazatelem T% pomocí ukazatele NP. Výše mýtní těžby se musí pohybovat v průniku množin T% a NP.

V případě značného přebytku (nedostatku) mýtních porostů je výše  těžby vypočtená dle T% a NP natolik rozdílná, že k průniku jejich množin nedojde. Vyhláška v těchto případech zcela upouští od korekce T% pomocí NP nebo jiných těžebních ukazatelů a určuje výši mýtní těžby na dolní (horní) hranici T%.

Velké lesní majetky (nad 500 ha) s nenormálním zastoupením mýtních porostů jsou tak v podstatě korigovány pouze ukazatelem T% jako lesní majetky velikostní kategorie o řád nižší (50-500 ha).

Těžební ukazatel mýtní těžby odvozený z plochy normální paseky

Tento ukazatel je uveden ve vyhlášce MZe č. 84/1996 Sb, příloze č.5. Prakticky to znamená, že plochu LHC vydělíme počtem let průměrného obmýtí a obdržíme plochu normální paseky. Tuto plochu vynásobíme průměrnou hektarovou zásobou mýtných porostů  a dostaneme roční ukazatel mýtní těžby.

P

B = ---------  . Zm . n

u

B = normální paseka

P = výměra porostní půdy celkem

u = obmýtí celkem

n = počet let, po které se LHP zpracovává

Zm = průměrná zásoba mýtných porostů

Zásobou mýtných porostů je zásoba věkového stupně, do kterého spadá průměrné obmýtí snížené o polovinu průměrné obnovní doby a věkové stupně starší.

Stejně jako PMP se tento ukazatel může stát jen orientačním těžebním ukazatelem. Nepřihlíží

ke skutečnému objemu zásob mýtných porostů.

Stanovení výše předmýtní těžby

Je prováděno induktivně součtem objemů hmoty probírky v jednotlivých porostních skupinách.

Výše probírky u porostní skupiny se stanoví ze zjištěných základních údajů o dřevině, věku, zakmenění, bonitě buď probírkovou intenzitou, nebo přímo určením výtěže v m3.  Stanovení výše předmýtní těžby je možné provést i deduktivním způsobem pomocí probírkových intenzit ke zjištěné zásobě ve věkových stupních, její bonitě a zakmenění pro jednotlivé dřeviny.

Induktivní určení výše výchovné těžby lze ještě porovnat s rozdílem hmoty, která vznikne  z vypočtených hodnot CPP a PMP.

Stanovení maximální celkové výše těžeb

Těžba celková určená v LHP je součtem těžeb mýtních a předmýtních v jednotlivých kategoriích lesů.

Stanovení výše těžeb v lese s hospodářským způsobem výběrným

Výskyt výběrných lesů byl zpravidla vázán na lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Lze očekávat jejich rozšiřování i v hospodářských lesích. Pokud se vlastník lesa pro tento hospodářský způsob rozhodne, půjde v počátcích o převody vysokého lesa pasečného na výběrný. Způsob těžební úpravy bude určen v základním protokole při vypracování LHP, příp. jeho změně. Rozhodující bude f o r m a  výběrného lesa, tj. skupinovitě výběrný nebo stromově – jednotlivě výběrný les. V rámcových směrnicích hospodaření je nezbytné potvrdit plochu obnovní skupiny, která by neměla překročit stanovenou výměru 0,75 ha, 0,5 ha apod. U formy stromově výběrného lesa může jít maximálně o hlouček do výměry 0,03 ha.

Objem těžeb u výběrného lesa byl vždy uvažován jako celkový, tj. bez rozdělení na těžbu mýtní a předmýtn. Těžebním ukazatelem bývá nejčastěji uváděn celkový běžný přírůst (CBP), který jako produkční ukazatel může udávat maximum hmoty, které lze vytěžit.

CBP = V2 – V1 + T – D

V2 = současná zásoba

V1 = zásoba zjištěná v předchozí inventuře

T   = těžba provedená ve sledovaném období

D  = přesun zásoby přes registrační hranici, zpravidla hmotu hroubí

Uvedený vztah však má největší platnost v případě, že stav zásob je ideální. Tj. podíl zásoby v tloušťkových stupních je normální.

Vyhláška MZe 84/1996 Sb. uvádí vzorec pro lesy obhospodařované výběrným způsobem a stanoví ukazatele celkové výše těžeb (viz kapitola 2.6. – Normalita v HÚL)

Prakticky  výsledná výše těžeb vznikne induktivně, součtem hmoty vyznačených stromů nebo stromových skupin, které dosáhly mýtných dimenzí.

- Vyrovnání a výhledy těžeb

Současná právní úprava nepožaduje v textové části ani v závěrečných tabulkách LHP uvádět výhledy těžeb na následující hospodářská období (decennia). Přesto jsou v některých elaborátech výhledy těžeb uváděny (TAX 2004).

Také rozsah dalších činností pro následná decennia není stanoven. V minulých pracovních postupech HÚL (1973, 1980) je výpočet těžeb metodicky uveden. Vychází z výše provedených těžeb v minulém decenniu, předpisu těžeb nového LHP a extrapolace do dalších 3-4 následujících decennií.

Základem pro tyto výpočty je plošné a objemové členění ve věkových stupních a jejich posun. Protože jde o informativní hodnoty LHP, je možné k výpočtu použít jak rámec HS (s přesnějšími propočty), tak i kategorie lesa. První posun představuje odečtení plánem určených obnovních těžeb od posunutých zásob ve věkových stupních:

Vi + 1 = Vi . Kti . Kpi

Vi + 1 = zásoba věkov. stup. po  10 letech

Kpi     =  tabulkový, přírůstový kvocient podle dřevin

Kti %  =  těžební koeficient

Ti %

Těžební koeficient v % =  -----------

100

Odpočet je tedy proveden pomocí těžebního koeficientu. Ve věkových stupních, v nichž se neuvažuje těžba, se posunutá porostní zásoba zvětší o přírůst. Ten je vyjádřen podle dřevin pomocí tabulkového přírůstového kvocientu, který je nutno vypočítat z Růstových taxačních tabulek (1996).

Posun do dalších věkových stupňů se již opakuje.

Takto vypočítané výhledy těžeb je účelné porovnat s dalšími ukazateli (normální pasekou, ukazatelem celkové těžby apod.) a slouží k případné korekci objemu obnovní těžby. K názornější představě je vhodné zpracovat grafické zobrazení.

Průměrný mýtní přírůst (PMP)

V základní definici je PMP zvláštním případem průměrného přírůstu vztaženého k věku (obmýtí). Počítá se pro hlavní porost (v pěstebním pojetí), pro hospodářský soubor (HS) součtem pro kategorii lesů a lesní hospodářský celek (LHC).

V rámci LHC slouží jako ukazatel maximální výše mýtní těžby (např. v lesním zákoně č. 166/1960/Sb.). Tím, že udává maximum, stává se více produkčním ukazatelem. Mechanismus jeho výpočtu pro LHC (HS) je velmi pracný a je třeba jej vypočítat podle obmýtí dřeviny, bonity a zakmenění (s použitím  redukovaných ploch porostních skupin).

Příklad třídící tabulky pro výpočet PMP:

| Indikace | Dřevina | Bonitní stupně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem |
|  |  | Redukované plochy ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součet por.skup | SM | - | 10 | 105 | 320 | 820 | 745 | 100 | - | - | 2400 |
| PMP tab. | m3/ha |  | 6,7 | 6,06 | 5,43 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | - | - | Na 1 ha |
| PMP | SM | - | 67 | 636 | 1738 | 3936 | 3129 | 1440 | - | - | 10 944m3 |

Pro každou další dřevinu musíme znát součet redukovaných ploch v bonitních stupních. Výsledný PMP získáme za použití tabulkových hodnot pro příslušné obmýtí a dřevinu. Touto tabulkovou hodnotou pronásobíme sečtené redukované plochy porostních skupin v jednotlivých bonitních stupních. Jde-li o HS, kategorii lesa, mechanismus výpočtu je vložen do počítače a složité třídění potřebných redukovaných ploch podle dřevin provede počítač včetně vynásobení součtových  údajů tabulkovými hodnotami. V oblastech zasažených imisemi se provádí redukce tabulkových hodnot PMP podle zjištěné míry poškození zásoby.

Celkový průměrný přírůst (CPP)

Je obdobou PMP, vztahuje se na hlavní i podružný porost. Způsob jeho výpočtu je stejný jako u PMP, jen tabulkové hodnoty jsou vyšší. Stává se tak ukazatelem pro mýtní i předmýtní těžbu. Má opět význam jako produkční ukazatel celkové těžby.

Celkový běžný přírůst (CBP)

Vyjadřuje přírůsty na hlavním a podružném porostu. Je celkovým produkčním ukazatelem. Způsob výpočtu pro HS (kategorii lesa, příp. LHC) se provádí opět podle tabulkových přírůstových procent, příp. tabulkových hodnot. K soubornému výpočtu potřebujeme znát zásoby podle dřevin, věkových stupňů a bonit. Třídící tabulka je proto složitější než u výpočtu PMP. V závěrečných tabulkách LHP je opět CBP vypočítán počítačem. Běžný přírůst odvozený jen pro hlavní porost se v praxi HÚL nepoužívá.

Způsob použití přírůstů vyplývá z jejich povahy.

Průměrné přírůsty vznikají jako  p o d í l  zjištěné hmoty k určitému věku. Běžné přírůsty představují vždy r o z d í l zjištěné hmoty ve dvou časových obdobích. Průběh a vztah PP a BP je určujícím pro stanovení některých základních rozhodnutí, např. pro obmýtí jednotlivých dřevin, počátek obnovy, pro předčasnou likvidaci porostů apod.

- 2.7  Těžba

Těžba předmýtní

Těžba prováděná za účelem výchovy.

Úkol v prořezávkách je v LHP uváděn v ploše. Prořezávky mohou být označeny stupněm naléhavosti 1-naléhavé, 0 bez naléhavosti.

Úkol v probírkách do 40 let v LHP je uváděn v ploše, popř. s výší v m3. Probírky mohou být označeny stupněm naléhavosti 1-naléhavé, 0 bez naléhavosti.

Minimální plošný podíl výchovných zásahů do 40 let je pro státní lesy a obecní lesy závazným ustanovením.

Probírky v porostech starších 40 let jsou předepisovány do porostních skupin induktivně nebo deduktivně. v lesích ochranných, v prvních zónách CHKO, NPR, PR, induktivně dle potřeb plnění ochranných funkcí nebo dle Plánů péče o zvláště chráněná území. V ostatních porostech je objem a plošný rozsah odvozován (stanoven) deduktivně nebo induktivně. Odvozuje se modelově v HS pomocí zásob jednotlivých dřevin, probírkových intenzit a zjištěného zakmenění ve věkových stupních. Vyhl. č. 84/1996 Sb. v př. č. 5 uvádí výši decenálních výchovných těžeb v procentech zásoby hroubí s kůrou. Součástí této vyhlášky jsou i „Růstové tabulky hlavních dřevin ČR“ (př. č. 3), které obsahují v číselné hodnotě probírku v m3/ha (hroubí). Deduktivní propočet objemu probírek se v obou případech liší. Je možno v LHP provést výpočet oběma způsoby. Objem probírek deduktivně nebo induktivně odvozený je možné ještě zvýšit o předpokládaný podíl nahodilé těžby, nejvýše však o 20% stanoveného objemu.

Těžba obnovní

Tato je chápána jako širší pojem těžby mýtní. Mýtní těžba se týká zpravidla obnovy v porostech (skupinách) mýtných. V praxi však objemy těžby obnovní v předmýtných porostech se sčítají s objemy těžeb mýtných.

Těžba mýtní

Těžba mýtní je povinně umístěna pro stanovení induktivního etátu v ploše i objemu u lesů ochranných a lesů v první zóně CHKO, NPR a PR. Ve všech ostatních případech se výše mýtní těžby stanovuje  deduktivně výpočtem dle )§ 8, odst. 1-7 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb.

Příklad: přístup LČR

Pouze jako doporučený údaj LHP pro podporu základních strategických záměrů LČR a snazší  orientaci odborného lesního hospodáře jsou do výše maximálně 50% deduktivně stanoveného objemu mýtní těžby umístěny v LHP v těchto případech:

- neodkladné mýtní těžby za účelem zpevnění a zajištění stability porostů (odluky, rozluky, závory, liniové stabilizační pruhy)

- neodkladné mýtní těžby k zahájení prvních fází obnovy porostů (rozčlenění porostů, vytvoření východisek obnovy, předsunuté obnovní prvky). Umístění těchto těžeb je nutné vzhledem k žádoucímu dostatečnému rozpracování porostů pro přirozenou obnovu, zavádění podílu MZD a vytvoření si dostatečného prostoru k realizaci následné obnovy.

- časově neodkladné mýtní těžby vzhledem k potřebě využití přirozené obnovy. Jedná se o těžby nad popsanou spodní etáží, které je nutné, zejména z důvodu dynamiky růstu a nebezpečí poškození jednolitých etáží, uvolňovat.

- časově neodkladné  mýtní těžby v porostech silně zdravotně poškozených, rozvrácených kalamitou, stanovištně nebo geneticky nevhodných (tzv. hospodářské nutnosti)

- mýtní těžby  s nutností schválení výjimek dle § 31 odst. 2 (velikost holé seče), dle § 33 odst. 4 (těžba pod 80 let) a § 36 odst. 1 (těžby v lesích ochranných a zvláštního určení) zákona č. 289/1995 Sb.

- mýtní těžby dle potřeb LS – umístění mýtních těžeb v oblastech, kde je  nutné cílově řešit soulad zájmů (například NPP, PP, vodohospodářské organizace, obce, obory, bažantnice apod.)

Pro těžby mýtní platí stejné dva stupně naléhavosti jako u prořezávek a probírek. Výjimku tvoří porosty v lesích ochranných, v první zóně CHKO, NPR a PR – zde je výše objemu těžeb stanovena induktivně (tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění všech jejich funkcí).            U zájmů ochrany přírody se vychází ze schválených „Plánů péče“ o toto území.

Výpočet objemu mýtní těžby

Hmota v m3 b. k. je napočítávána do celkového objemu mýtních těžeb modelově podle těžebních procent (deduktivní stanovení objemu těžeb). K modelové těžbě jsou připočítány umístěné mýtní těžby v porostních skupinách v ploše i v metrech krychlových dle dřevin        u lesů ochranných a lesů v první zóně CHKO, NPR a PR (induktivní stanovení objemu těžeb).

Celková výše objemu mýtní těžby pro LHP je dána součtem deduktivně a induktivně stanovených těžeb.

Těžba úmyslná

Je v seznamu základních pojmů v § 2 zák. 289/1995 Sb. a následně v § 33 téhož zákona. Je vztažena k těžbě předmýtní i mýtní. Těžba předmýtní úmyslná je těžba prováděná za účelem výchovy porostů. Těžba mýtní úmyslná je těžba prováděná za účelem obnovy porostů nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově.

Jiné těžby

Jsou pak definovány těžbami nahodilými, kalamitními a mimořádnými. Za zvláštní případ těžeb úmyslných lze považovat jen těžby u vlastníků lesů, kteří hospodaří bez schváleného LHP nebo bez protokolárně převzaté osnovy (§33 odst3). Zde platí povinnost předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a dodržet vyjádření odborného lesního hospodáře. Roční těžbu do 3 m3/ha schvaluje odb. lesní hospodář

Těžba nahodilá

Tato je přímo definována lesním zákonem 289/1995 Sb. v § 2 písmeno n a dále řešena v   § 33. Vlastník lesa je povinen ji provádět přednostně, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Při vzniku souvislé holiny nad 0,20 ha je vlastník povinen oznámit provádění takové těžby nahodilé alespoň 14 dní předem orgánu státní správy lesů. Těžba nahodilá  se započítává do plnění celkové výše těžeb. Pokud by zpracováním těžby nahodilé byla překročena celková výše těžeb stanovená schváleným LHP nebo protokolárně převzatou LHO, musí vlastník lesa požádat OSSL      o změnu LHP nebo LHO.

Nepřímo lesní zákon v § 32 odst. 2 definuje i těžbu kalamitní. Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, vznik požárů) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. OSSL může vlastníku lesa také nařídit příslušná opatření.

Těžba mimořádná

Těžbou mimořádnou je dle zákona 289/1995 Sb. § 2 těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů. Termín je také uváděn § 32 zák. 289/1995 Sb.

Týká se a) odnímání pozemků určených k plnění funkcí lesa. Odnětím se myslí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Mimo odnětí je zaveden pojem b) omezení ve využívání těchto  pozemků. V obou případech to může být trvale nebo dočasně.

V obou případech vznikají škody nebo újmy lesnímu hospodářství.

Odnětí řeší MZe samostatnou vyhláškou č. 55/1999 Sb., která určuje způsob výpočtu újmy nebo škody způsobené na lesích.

- 2.8  Prostorová úprava lesů

Vnější prostorová úprava

Znamená vymezení hospodářsko-úpravnických jednotek jako rámců  pro plánování, zjišťování a vyhodnocování stavu lesa.

V prostorovém rozdělení lesů jsou v současné době rozhodující vlastnické majetkové vztahy. Linie majetkových vztahů, tj. katastrální hranice, parcelní hranice i drobných majetků jsou rozhodující pro utváření organizačních jednotek i nižších objektů prostorového rozdělení  (oddělení, dílců).

Hranice PLO  jsou vytvořeny na základě geografického členění našeho státního území. Podrobně jsou hranice PLO stanoveny ve vyhl. MZe č. 83/1996 Sb. Pro všech 41 PLO jsou vypracovány oblastní plány rozvoje lesů (OPRL). Hranice těchto PLO nejsou dosud podkladem k žádnému typu organizačního uspořádání. Měly by být respektovány alespoň u nižších jednotek rozdělení lesa (oddělení, dílec). Prostorové rozdělení lesa mohou ovlivňovat i hranice cílových hospodářských souborů (CHS), příp. jiné typologické linie trvalého rázu, v terénu zřetelné.

Organizační uspořádání rovněž souvisí s prostorovým rozdělením. Zde je rozhodující vyrovnanost všech lesnických činností. Vyšší organizační celky (např. OI LČR) jsou nyní přizpůsobeny administrativnímu rozdělení na kraje. K prostorovému rozdělení náleží i nižší organizační celky, tj. lesní  správy (LS). Jejich velikost je však pro obnovu LHP omezena rozlohou 20 000 ha (§24, odst. 4, zák. 289/1995 Sb.).

Jednotky rozdělení lesa

Jednotky prostorového rozdělení lesa, do kterých jsou LHC, příp. jejich části rozděleny, jsou:

oddělení, dílec, porost, porostní skupina a etáž, přičemž porost je základní jednotkou tohoto rozdělení, která musí být vždy vylišena.

Oddělení  - trvalá nejvyšší jednotka prostorového rozdělení s převažující funkcí orientační. Tam, kde nedošlo k výrazným majetkovým změnám, budou hranice nových oddělení totožné s hranicemi současných oddělení. Pokud došlo k rozsáhlejším majetkovým změnám, bude vytvořen nový systém číslování oddělení. Oddělení budou označena arabskými číslicemi od 1-999 a jednotlivým  revírům (polesím) odpovídá vždy ucelený číselný soubor. Graficky budou oddělení v mapách označena značkou uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky MZe č.84/1996 Sb.

Dílce – trvalá jednotka prostorového rozdělení. Vytvářejí se na základě podobnosti přírodních a hospodářských jednotek s cílem postupného dosažení jednothého způsobu hospodaření. Výměra nepřesahuje 30 ha. U LČR i dalších vlastníků jsou hranice dílců totožné s hranicemi porostů. Dílce se označují velkými písmeny počínaje písmenem A, při vynechání písmena I, CH a Q. Graficky budou dílce v mapách označeny značkou uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky Mze  č. 84/1996 Sb.

Porosty – Porosty se vymezují jako plošně souvislé části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či prostorovou skladbou, kategorií lesů nebo vyžadující odlišné hospodaření. Výměra porostů neklesá pod 0,20 ha nejedná-li se o les ve vlastnictví různých subjektů. Porosty se označují malými písmeny. U LČR jsou totožné s dílcem (každý dílec má právě jeden porost). Označení porostů se neobjeví v mapě ani v žádném konečném výstupu LHP u LČR. Porosty se vymezují jako plošně souvislé části lesa, odlišující

Porostní skupiny a etáže – patří k proměnlivému lesnickému detailu. Porostní skupiny se vylišují pro části porostů, u nichž se v důsledku vývoje mění hranice, a pro plošně málo významné části lesa nevylišené jako porost. Etáže se vylišují k vyjádření vertikálního členění porostů a porostních skupin, významného pro zjištění stavu lesa a pro plán hospodářských opatření. Porostní skupiny se označují číslem věkového stupně od 1 do 17. Více porostních skupin v rámci jednoho věkového stupně se vylišuje indexem malých písmen od písmene a. Porostní skupiny o více etážích se označují zlomkem čísel věkového stupně – v čitateli starší a ve jmenovateli mladší etáž (např. 10/2). Porostní skupiny se vylišují od výměry 0,04 ha v majetkově souvislých komplexech lesů. Samostatné parcely se zařizují od výměry větší než 0,005 ha a zaokrouhlují  se na 0,01 ha. Graficky bude porostní skupina označena dle přílohy č. 2 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb.

Při vylišování jednotek prostorového rozdělení lesa se respektují hranice katastrálních území na úrovni hranic porostů nebo porostních skupin.

Příprava základního rozdělení lesa spočívá v revizi a vylišení základních jednotek rozdělení lesa, tj. oddělení a dílců. Základní prostorové rozdělení reviduje a nově tvoří vlastník lesa nebo správce lesa.

Podkladem pro tvorbu základního rozdělení je:

- obrysová mapa bez vrstevnic se stávající sítí základního rozdělení lesa

- nově zpracovaná klasifikace lesní dopravní sítě (OPRL – ÚHÚL)

- koncepce organizačního členění LS (LZ) tj. LHC, revíry, polesí

- katastrální mapy se zákresem majetku

- typologické mapy se zákresem návrhu jednotek či částí lesa k zařazení do kategorií lesa ochranného a lesa zvláštního určení

Postup prací:

- Zákres majetku ve správě – do obrysové mapy 1:10 000 (bez vrstevnic) – výrazná linie se stínováním uvnitř majetku.

- Zákres organizačního členění – výrazná linie hranic revírů (polesí)

- Zákres nových trvalých linií (vzniklých během uplynulého decennia) – odvozních cest klas. 1L, 2L, průseků, elektrovodů, produktovodů apod. Zváží se možnost využít tyto jako nové linie základního rozdělení. Pokud budou využity a nejsou zaměřeny, je nutno upozornit na tyto linie zpracovatele LHP, nechat je zaměřit a zanést do mapového díla některou ze standardních metod (GPS, terestrické měření, letecký snímek).

- Zákres hranic oddělení – oddělení jsou nejvyšší jednotkou prostorového rozdělení lesa. Jejich výměra nepřesahuje 150 ha. Při vylišení je nutné mít na zřeteli přehlednost               a orientační význam této jednotky. Optimální velikost oddělení se pohybuje od 30 do 60 ha a neklesá obvykle pod 10 ha. Doplňujícím kritériem velikosti oddělení je počet vylišených dílců. Počet dílců by neměl  přesáhnout 10, přičemž za optimální se považuje počet 4-6 dílců. Doporučuje se pro každý revír či polesí volit samostatnou řadu oddělení (např. revír 01-101, 102, 103, ...02-201,202, 203,…). Při větším počtu revírů (polesí) než 9 je možno intervaly volit i po 50 (při optimální velikosti oddělení jejich počet nepřesáhne 50).

Hranice oddělení by měly být vždy dostatečně zřetelné a trvalé. Je důležité nepřebírat původní rozdělení lesa tam, kde je hranice nezřetelná, nebo provozně nevyhovující, dodržovat zásadu „průběžnosti“ linií. Tzn., že jedna průběžná linie tvoří pokud možno hranici jedné úrovně rozdělení, např. odvozní cesta tvoří v celém průběhu hranici oddělení (nepřechází pokud možno z oddělení na dílec a zpět apod.). Hranice oddělení by měly korespondovat s hranicemi organizačních jednotek, tj. revírů (polesí). Hranice oddělení, pokud vyhovují, budou přebírány, resp. upravovány dle velikosti, počtu dílců uvnitř           a možnosti využití nových rozdělovacích linií. Po zákresu se provede jejich průběžné očíslování v rámci každého revíru (polesí) tak, aby řada čísel byla co nejpřehlednější         a nejméně přerušovaná (např. ve směru chodu hodinových ručiček).

- Zákres hranic dílců – dílce jsou trvalou jednotkou prostorového rozdělení lesa s podobnými přírodními a hospodářskými podmínkami. Do různých dílců je účelné rozdělit např. svahy různých expozic, terénně či stanovištně odlišné lokality, lokality se zásadně odlišnou druhovou skladbou či způsobem  obhospodařování. Závažným důvodem pro vylišení dílce je rozdílná kategorie lesa. Horní velikost dílce je stanovena na 30 ha. Hranice dílců musí být trvalého charakteru, v terénu dostatečně zřetelné. Využívají se pro ně obdobné linie jako pro hranice oddělení. V některých případech lze pro nové rozdělení použít i vhodně probíhající přibližovací linie, cesty kategorie 3L (výjimečně 4L) či výrazné porostní hranice, u nichž je předpoklad dlouhého trvání. Hranice dílců je možné upřesnit jejich zaměřením (GPS, terestrické měření, letecký snímek), což musí být uvedeno v zadávací dokumentaci LHP.

Zásadně je nutno dávat přednost rozdělovacím liniím trvalého charakteru!

Tam, kde je státní držba příliš rozdrobena s vtroušeným velkým podílem drobných vlastníků s výměrou do 50 ha a tam, kde LČR mají velký podíl odborné správy, se po projednání s příslušným schvalujícím orgánem doporučuje vytvořit společnou kostru základního rozdělení lesa pro LHP a LHO. Tato kostra má společná oddělení a dílce   včetně jejich označení. U státního lesa zařízeného v LHP jsou pod dílcem jak v mapě, tak

i hospodářské knize pouze porostní skupiny. U LHO jsou pod dílcem (označeným velkým písmenem A,B,C,….) porosty (označené malým písmenem a, b, c…) vylišené na úrovni každého jednoho vlastníka a uvnitř těchto porostů pak porostní skupiny (značené číslem věkového stupně od 1-17). Výhodou této společné kostry je zachování původních jednotek      a hranic trvalého rozdělení lesa, zachování souvislého zobrazení, přehlednost značení             a číslování pro odborného lesního hospodáře a jednoduché odlišení státního majetku zařízeného v LHP od majetků jiných vlastníků.

Vnitřní prostorová úprava

Zahrnuje prostorovou úpravu porostního složení  - druhovou skladbu, strukturu (vnitřní uspořádání porostu) a texturu porostů (vertikální rozmístění stromů), dále prostorovou porostní výstavbu (prostorové uspořádání porostních prvků, preventivně-ochranářské prvky - např. odluky, rozluky, porostní pláště atd.).

- 2.9  Diferenciace hospodaření

Od počátku 50. let 20. století probíhal v bývalé ČSR tzv. typologický průzkum lesů. Jeho výsledkem byl a je Typologický klasifikační systém ÚHÚL (Plíva, Průša, 1971). Tento systém jednotně zhodnotil a vymezil růstové podmínky lesů na celém území ČSR a umožnil tak využít rozdílů mezi mapovanými typologickými jednotkami pro diferenciaci hospodaření. Následně vymezení typologických jednotek umožnilo vymezení oblastí s příbuznými přírodními podmínkami – přírodních lesních oblastí (PLO). Vymezení těchto územních celků je opřeno hlavně o:

- Makroklima, které se společně s ostatními činiteli rozhodujícím způsobem podílí na rozšíření lesních společenstev

- Konfiguraci terénu, která je charakterizována danými geomorfologickými celky

- Geologické složení a půdotvorné matečné horniny, které spolu s konkrétním klimatem vytváří lesní stanoviště.

Vymezení PLO umožnilo dále více specifikovat a upřesnit zásady hospodaření na bázi diferenciace, které byly obecně stanoveny pro souborné typologické jednotky. Bylo možno zohlednit specifické zastoupení některých dřevin, významné ekotypy, jejich produkci             a kvalitu. Na území bývalé ČSR bylo vymezeno 41 PLO (Plíva, Žlábek, 1986). V současné době je pro každou PLO zpracován platný Oblastní plán rozvoje lesů (OPRL).

2.10  Modely hospodaření a provozní systémy v lesním hospodářském plánování

Modely základních rozhodnutí (Plíva, Žlábek 1989) a jejich vypracování spočívají právě na vymezení PLO, určení hospodářských souborů (HS) v rámci každé PLO, vylišení porostních typů (PT) v rámci HS a odvození modelových zásad hospodaření pro HS a PT. Byly zpracovány pro lesy hospodářské a ochranné v každé PLO. Tyto modely tak předkládaly pro HS a základní porostní typy tzv. základní rozhodnutí (hospodářský způsob, obmýtí, obnovní doba, návratná doba, cílová druhová skladba, doba zajištění kultury).

Základní rozhodnutí byla v nové legislativě (Lesní zákon č. 289/1995 Sb. a Vyhláška č. 83 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů) nahrazena základními hospodářskými doporučeními. Jimi podle Vyhlášky č. 83 jsou:

- Cílová druhová skladba

- Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů

- Hospodářské způsoby

- Obmýtní doba

- Obnovní doba

- Hospodářský tvar

Základní hospodářská doporučení jsou koncipována s ohledem na konkrétní podmínky prostředí a porostu tak, aby byl výsledek při jejich praktickém naplňování blízký optimu a ani při použití mezních doporučených hodnot nebyl v podmínkách HS chybný. Jsou základním kamenem konstrukce rámcových směrnic hospodaření (RSH) pro HS v PLO.

Shrnutí:

Z výše uvedeného jsou zřejmé dvě roviny pohledu na diferenciaci v HÚL:

- Diferenciace přírodních podmínek

- Diferenciace hospodaření

Pro jasné pochopení a rozlišení pojmů velmi stručné vysvětlení (ne definice):

Typologické jednotky, lesní typ (LT) či soubor lesních typů (SLT) jsou jednotkami diferenciace přírodních podmínek. Hospodářský soubor (HS) je základní jednotkou diferenciace hospodaření.

- 2.11  Rámcové směrnice hospodaření

Cíle, základní hospodářská doporučení a návrh opatření v HS patří do rámcového plánování, označují se jako RSH a jsou podkladem podrobného plánování. RSH se zpracovávají pro každý hospodářský soubor v konkrétní PLO. Jsou součástí OPRL a jako jeden z nejdůležitějších výstupů jsou využívány v obnově LHP, při tvorbě LHO a další činnosti. Návrh RSH zpracovává obvykle specialista typolog a na výsledné podobě se podílí další specialisté, především specialista ochrany lesů. RSH pro HS lesů zvláštního určení se zpracovávají s využitím podkladů a při respektování požadavků orgánů a organizací na jejich účelové poslání. RSH řeší kromě návrhu základních hospodářských doporučení alternativní modely hospodaření pro charakteristické porostní typy v PLO (obnovní postupy, výchovu porostů, opatření ochrany lesů, funkční potenciál, výrobní technologie). V úzkých                     a specifických případech návrhově řeší i odchylky od těchto modelů.

- 2.12  Detailní plánování v porostech

Podrobné plánování v porostech je souhrnem naplánovaných hospodářských opatření až do úrovně jednotlivých porostních skupin. Vychází z RSH, ze zjištěného stavu lesa, potřeb vnitřního a vnějšího prostorového uspořádání nebo integračních či dalších záměrů v porostu. RSH zpracované pro jednotlivé HS navrhují způsob obhospodařování modelových porostů od jejich založení až do smýcení se zaměřením na dosažení cílového hospodářství. Míra využití RSH při podrobném plánování v porostních skupinách je ovlivněna současným stavem lesa, čím je vzdálenější stavu modelovému, tím více se může lišit konkrétní plán od doporučení RSH. Při stanovení podrobného plánu hospodářských opatření v porostních skupinách je potřeba vždy sledovat obecný zájem, tj. plnění všech základních funkcí lesa (produkčních        i mimoprodukčních), které by ve svém důsledku mělo zajistit trvalost a udržitelnost lesa          a hospodaření v něm. Podrobné plánování v porostech, které je předmětem LHP a LHO, se řídí  zájmem vlastníka prostřednictvím odborného lesního hospodáře (OLH) a vychází z úzké spolupráce provozu se zpracovatelem LHP či LHO. Zahrnuje zejména opatření:

- Vnitřní a vnější prostorové úpravy

- Integrace či dezintegrace jednotek rozdělení lesa

Podrobný plán je pak vyjádřen slovně, číselně či graficky (lesnické mapy) ve schválených formátech LHP a LHO. Tato vyjádření se týkají plánované výchovy, těžby, zalesnění, naléhavosti opatření, netýkají se každoročně se opakujících provozních výkonů, které jsou součástí běžné péče o les a jejichž zásady jsou řešeny v RSH. Opatření technologického rázu může být v plánech vhodně graficky vyjádřeno v těžebních či těžebně technologických mapách. Speciální ochranářská opatření (zpevňovací pásy, rozluky, odluky, závory), meliorace, odvodnění a další opatření mohou být vyjádřena slovně nebo graficky na účelových lesnických mapách, dodaných zpracovatelem v rámci zakázky LHP, LHO.

- 2.13  HÚL v historických a společenských souvislostech

Hospodářská úprava lesů má v českých zemích dlouhou tradici. Vznikala v kontextu rozvoje této disciplíny ve středo- a západoevropském regionu. Tato disciplína vznikla jako důsledek rostoucích požadavků na produkci dřeva, souvisejících s rozvojem průmyslu. Majitelé lesa si začali uvědomovat nebezpečí vyčerpání zásob dřeva a poklesu těžebních možností a z toho plynoucí nezbytnost hospodařit v lese plánovitě.

Zprvu byla předmětem zájmu prostá těžební regulace bez jakéhokoli produkčního plánování. Metody HÚL byly postaveny na ploše a věku,  později k nim přistupuje zásoba       a přírůst. V souvislosti s tím se těžební úprava v pasečně obhospodařovaných lesích vyvíjí od soustav lánových přes soustavy staťové k soustavám věkových tříd, užívaných u nás v modifikované podobě dosud. Uvedené soustavy už svojí podstatou (pracují s věkem             a plochou) řeší jak časovou, tak prostorovou úpravu lesů.

Od 16. století vzniká řada instrukcí pro hospodaření v lesích, což je vyvoláno vzrůstem spotřeby dříví v hutích a báňských provozech. Osvícenecké bylo 18. století. Z tohoto období soustavy lánové pochází lesní pořádek Marie Terezie „Císařský královský patent lesů a dříví, ustanovení v království českém se týkající“ vydaný v roce 1754. Jím bylo omezeno svévolné hospodaření soukromých vlastníků. Velký význam měl rakouský lesní zákon zvaný „Císařský patent“ č. 250 z roku 1852, který usměrňoval hospodářské plánování,  zakazoval např. pustošení lesů, hrabání steliva a nařizoval kromě lesů výnosových vymezení lesů chráněných, kde ve veřejném zájmu bylo vyloučeno výnosové hospodaření a les měl mít funkci ochrannou.

První pokusy o prostorové rozdělení lesa a první odhady zásob dřeva na jednotlivých panstvích se datují do první poloviny 18. století (např. liechtensteinská instrukce z r. 1802). Do konce 18. století bylo hospodářsky upraveno asi 20% z celkové výměry tehdejších lesů. Nejstarší LHP byly vypracovány pro panství Chýnov (1739), Tvořihráz (1741) a Velké Heraltice (1772). V první polovině 19. století byla většina panství zařízena soustavou staťovou s pravoúhlou rozdělovací sítí. Rozdělení lesa v horském terénu na mýtní články uplatnil Judeich v krkonošských lesích, kdy se respektovaly hlavní terénní linie.

Od poloviny 19. století začíná být hospodářská úprava lesů předmětem zájmu státu. Povinnost mít LHP pro lesy nad 50 ha výměry (lesy státní, církevní, měst a obcí, nadací) byla uložena až zákonem č. 37/1928. Ale už v roce 1910 bylo 75% všech lesů zařízeno, což svědčí o důležitosti hospodářské úpravy lesů pro řádné lesní hospodaření. Pro rozvoj HÚL měly v té době rozhodující význam tehdejší velké soukromé lesní majetky. Tradici měla zařizovací služba liechtensteinská a schwarzenberská.

Instrukce k zákonu č. 37/1928 ve stati rozdělení lesa uvádí jednotky: hospodářský celek, skupina, mýtní článek, oddělení, porost. „Mýtní článek“ je definován jako souvislá, určitě oddělená část hospodářských skupin s vlastním mýtním pořadím, navzájem co do provádění těžebních a pěstebních úkolů nezávislá, a říká se, že je rámcem těžební úpravy a nositelem těžebního pořádku v pasečném, zejména holosečném hospodářství. Oddělení je popsáno jako nejnižší plochová jednotka s významem orientačním. Při tvorbě je kladen důraz na využití přirozených hranic a dopravní síť. Porosty se počítají k proměnlivému detailu a vylišují se na základě různých poměrů porostních (hospodářský tvar, způsob, věk, bonita, zakmenění). Porostní hranice mají být výrazné, linie trvalé a přirozené.

Po 1. světové válce převzetím lesů rakouských a lesů členů panovnické rodiny se zvýšila výměra státních lesů na 110.000 ha. Realizací pozemkové reformy se dále do r. 1937 zvýšila výměra až na 328.000 ha. Řízením bylo pověřeno GŘ státních lesů a statků v Praze a jemu podléhala oblastní ředitelství v Praze (1920), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a Hodoníně (1935). Úkoly HÚL zajišťovala oblastní ředitelství specializovanými odděleními. Za účelem sjednocení prací vydalo GŘ v r. 1929 „Návrh instrukce pro lesní hospodářské zřízení“- je zpracováno pokrokově a obsahuje řadu prvků, dodnes aktuálních.

Začlenění HÚL do GŘ státních lesů se ukázalo jako málo vyhovující, pracovníci byli často pověřováni jinými úkoly. Z toho důvodu byla k 1.1.1935 ministerstvem zřízena „Lesní taxační kancelář“ se sídlem v Brandýse nad Labem. V její kompetenci bylo v té době asi 390.000 ha lesa.

Náplň HÚL byla v roce 1944 upravena odborně fundovanou a pokrokovou právní normou, a to vládním nařízením č.35/1944 Sb. Ta přinesla do HÚL nové biologické pojetí a celou řadu moderních prvků, které v určitých obměnách přebírala všechna pozdější zákonná opatření. Uvádí např., že „cíl lesního hospodářství musí být zásadně lesnického rázu, tj. musí odpovídat povaze lesního hospodářství se zřetelem na udržení výrobních sil, zachování výnosové trvalosti a stupňování výrobnosti.“ Tím vylučuje např. exploataci dříví, kořistnou těžbu steliva a objevuje se termín „lesy s omezeným hospodařením“.

Ve vládním nařízení č. 35/1944 a jeho prováděcí vyhlášce č. 539/1944 bylo zavedeno třístupňové rozdělení lesa – oddělení, pododdělení (mělo se stát jednotkou pro hospodářské plánování a lesní hospodářskou evidenci a popis vývoje porostu) a dílčí plochy (dnes por. skupiny) - jsou pomůckou pro zjištění stavu lesa, slouží k usnadnění orientace a plánování.

Po roce 1945 byla snaha obnovit činnost HÚL na úrovni roku 1938, stav byl však špatný - jednak zůstalo v organizaci jen asi 10% pracovníků a 80% LHP bylo prošlých. V důsledku zestátňování a následné socializace došlo k obrovskému nárůstu výměry státních lesů. V roce 1950 obhospodařovaly státní lesy 1.732.000 ha lesů. Znárodněním velkých majetků byly převzaty i jejich zařizovací služby (liechtensteinská, schwarzenberská, arcibiskupská a další).

Změny ve správě a užívání si vynutily i novou organizaci HÚL. V roce 1946 byl zřízen Technický ústav státních lesů (TÚSL) v Brandýse nad Labem se specializovanými odděleními (např. pro výzkum stanovišť, zeměměřické, fotogrammetrické, kartografické, zařizovací, stavební a mechanizační). U každého ředitelství státních lesů a statků bylo obnoveno oddělení HÚL. Po 2. světové válce se prakticky obnova LHP neprováděla, prováděly se pouze majetkové přesuny. S obnovami LHP se začalo až v letech 1947-48.

V roce 1952 byl TÚSL přeorganizován na Lesprojekt, národní podnik a pobočky na závody Lesprojektu. V roce 1958 byla převzata zařizovací služba družstevních lesů a tím přešla na Lesprojekt povinnost provádět práce HÚL pro všechny lesy ČSR s výjimkou lesů MNO, tedy zhruba na výměře 2,4 mil. ha. Hlavním úkolem organizace v letech 1948-54 bylo zpracování LHP pro nové organizační jednotky státních lesů. Pracovalo se podle pracovních postupů s některými úlevami ze zákonných předpisů. Na základě těchto LHP byla vyhotovena            první inventarizace lesů ČSR označovaná jako inventarizace 1950. Bylo tak dokončeno dílo, dávající přehled o stavu lesů, těžebních možnostech a pěstebních úkolech.

Forma hospodářské organizace přinášela určité těžkosti, proto byla v roce 1956 změněna na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a krajskými pobočkami. V roce 1956 začal ústav pracovat na 2. cyklu obnov LHP již s využitím specializovaných průzkumů: historického, mapovacího, typologického, ochranářského, mysliveckého, dopravního. Činnost se řídila technologickými postupy vydanými v r. 1960.

V roce 1961 došlo ke sloučení ÚHÚL Brandýs n/L. s ÚHÚL Zvolen s ústředím ve Zvolenu a k redukci českých poboček z 12 na 7. Existence jednotného ÚHÚL trvala do roku 1968. Od roku 1969 byl obnoven ÚHÚL Brandýs n/L. se 7 pobočkami. Od roku 1971 začal ústav pracovat na 3. cyklu obnov LHP. Práce se řídily vydaným zákonem č. 166/ 1960 Sb.     o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) . Ten upravoval vztah k lesům, v § 17 je úkolem pečovat o lesní fond, zachování a zvelebování lesů a rozvoj lesnictví a dozírat na hospodaření v lesích a provádět dohled nad odbornou správou lesů. § 54 – lesní hospodářské celky - mohou spravovat jen odborní lesní hospodáři. § 57 ruší předchozí předpisy, zejména patent                č. 250/1852 ř.z.. Tím skončila platnost základní právní normy pro lesní hospodářství po 108 letech.

Od roku 1981 začíná 4. cyklus obnov LHP, který rozvíjí diferencované způsoby hospodaření, využívá výpočetní a reprodukční techniky. Od roku 1979 rozšiřuje ÚHÚL, nově Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti, ostatní inženýrskou činnost a od r. 1982 byl na ústav převeden úkol zajišťovat pro potřeby státních lesů veškerou projektovou činnost. To se děje pod novými právními předpisy, a sice zákonem č. 61/1977 Sb. o lesích, zákonem ČNR            č. 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství a vyhláškou  MLVH ČSR č. 13/1978 Sb. o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování.

Po roce 1989 (v roce 1992) dochází k reorganizaci státních lesů, vznikají Lesy ČR, s.p.       a z původních Státních lesů se vyčleňují majetky měst a obcí a vlastníků (fyzických osob).

V roce 1996-97 dochází k odtržení privátní sféry od ústavu a vznikají soukromé taxační kanceláře. Nové právní předpisy tvoří především zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně    a doplnění některých zákonů a vyhlášky č. 83/1996 Sb. o zpracování OPRL a č. 84/1996 Sb.   o lesním hospodářském plánování.

Dlouholetým vývojem nastala situace, kdy se od hospodářské úpravy lesů očekává, že bude:

- na jedné straně fungovat jako služba vlastníkům lesa, umožňující jim realizací LHP dosahovat nejvyšších možných trvalých a vyrovnaných zisků z lesa,

- na straně druhé jako nástroj lesnické politiky a vysoce objektivní zdroj informací          o lese, umožňující ovlivňovat hospodaření v lesích v celospolečenském zájmu.

- 2.14  Základy lesnické geodézie, fotogrammetrie

Geodézie je vědní obor zabývající se měřením, výpočty a zobrazováním zemského povrchu, doslovný význam z řečtiny „dělení země“.

Základy nauky – položeny již v egyptské civilizaci (dokonalé stavby pyramid). Další rozvoj v antickém Řecku.

Úkol geodézie – určit a zobrazit vzájemnou polohu jednotlivých bodů skutečného povrchu zemského, a to jak ve směru vodorovném, tak svislém, a promítnout je do vhodně zvolené zobrazovací roviny. Konečným výsledkem geodetických prací je polohopisný a výškopisný plán či mapa určité části zemského povrchu.

Geodézie vyšší – řeší problémy spojené s určením tvaru a rozměrů Země a otázky se zaměřením a výpočty geodetických sítí, které tvoří základ podrobného měření polohopisného a výškopisného na území velkého rozsahu (např. státu).

Geodézie nižší (praktická) – zabývá se vlastním podrobným měřením polohopisným             a výškopisným, jednotlivými měřickými metodami, měřickými přístroji a pomůckami, výpočetními pracemi a zobrazováním naměřených hodnot.

Souřadnicové soustavy v zobrazovací rovině - souřadnice bodu vyjádřeny pomocí pravoúhlých nebo polárních souřadnic

# Souřadnicové systémy na území ČR

Každý stát nebo skupina států si volí souřadnicový systém (soustavu) pro souvislé zobrazení celého území. V geodézii a jiných vědních oborech se užívá pro určení polohy bodů souřadnic zeměpisných, pravoúhlých a polárních.

Zeměpisné souřadnice – poloha libovolného bodu na ploše elipsoidu je vyjádřena zeměpisnými souřadnicemi, a to zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou.

Pravoúhlé souřadnice – poloha bodu je vyjádřena souřadnicemi x a y, soustava je definována polohou počátku a směrem souřadnicových os x a y.

Polární souřadnice – poloha bodu je vyjádřena průvodičem daného bodu od počátku a úhlem, který svírá tento průvodič se zápornou částí osy x.

Zeměpisná šířka  – úhel, který v rovině určitého poledníku svírá normála bodu s rovinou rovníku, vyjadřuje se ve stupňových jednotkách (0-90), severní šířka – od rovníku na sever, znaménko +, jižní šířka – od rovníku na jih, znaménko –

Zeměpisná délka  – úhel, který svírá poledníková rovina určitého bodu s rovinou základního poledníku, vyjadřuje se ve stupňových jednotkách (0-180), západní délka – od základního poledníku na západ, znaménko – , východní délka – od základního poledníku na východ, znaménko +

Pravoúhlé souřadnicové systémy na území ČR:

# Souřadnicový systém stabilního katastru

Při katastrálním mapování celého území bývalého Rakouska – Uherska v letech 1817 – 1861 bylo z důvodu členitosti a rozlohy území ČSR rozděleno na 3 části ve směru poledníků. Pro každou část byla zvolena samostatná souřadnicová soustava a území bylo pokládáno za rovinné. Základní mapové měřítko bylo 1:2880.

Počátky souřadnicových soustav:

pro Čechy … trigonometrický bod Gusterberg

pro Moravu … věž kostela SV. Štěpána ve Vídni

Orientace soustav – kladná osa X směřovala k jihu, kladná osa Y k západu (tzv. jižníková soustava)

## Souřadnicový systém S-JTSK

Po vydání nového katastrálního zákona v roce 1927 bylo zavedeno nové základní měřítko 1:2000 (1:1000, 1:500). Pro převod sítě pevných bodů do roviny bylo zvoleno obecné kuželové, konformní (stejnoúhlé) zobrazení Křovákovo.

## Souřadnicový systém S-42

Severníkový souřadnicový systém (kladná osa X směřuje k severu, kladná osa Y k východu). Gauss-Krügerovo válcové zobrazení. Používal se k vojenským účelům a u některých turistických map.

Souřadnicový systém WGS-84 (World Geodetic System)

Geodetický geocentrický systém armády USA, ve kterém pracuje systém GPS.

Přehled základních kartografických zobrazení

Při zobrazování zemského povrchu ve větších měřítkách se nahrazuje základní průmětna, kterou je kulová plocha, plochou rovinnou a na ní vykreslený obraz zemského povrchu nazýváme mapou.

Kulovou plochu nelze rozvinout do roviny bez zkreslení, zobrazení na mapě proto nikdy nemůže zcela přesně odpovídat skutečnosti.

Zkreslování mapy roste se zvětšováním rozlohy zobrazované části zemského povrchu.

Základem kartografického zobrazování je souvislá síť rovnoběžek a poledníků, která je rovnoměrně rozprostřena po celém povrchu zemského tělesa.

Při kartografickém zobrazování převádíme zeměpisnou síť z povrchu zemského do roviny (zobrazení rovinné) nebo na takovou plochu, která je do roviny rozvinutelná.

Používají se tři základní zobrazení:

## Zobrazení rovinné

Body zemského povrchu se promítají na rovinu dotýkající se zeměkoule přibližně ve středu zobrazované oblasti

- gnomické – body se promítají ze středu Země

- stereografické – body se promítají z opačného pólu

- ortografické – střed promítání je v nekonečnu, promítací paprsky jsou kolmé

Je nejvhodnější pro území nepravidelného kruhového tvaru, vhodné pro území do 100 km2, zkreslení je nejmenší v místech dotykového bodu a zvětšuje se s rostoucí vzdáleností od něho.

## Zobrazení kuželové

Zobrazovací plocha je tvořena pláštěm kužele, který je umístěn tak, aby se dotýkal zeměkoule podle rovnoběžky nebo jiné kružnice.

- normální – osa kužele je totožná se zemskou osou

- příčné – osa kužele leží v rovině rovníku

- obecné – osa kužele leží v libovolné poloze

Zkreslení je nejmenší v místech dotykové kružnice a zvětšuje se na obě strany od ní.

## Zobrazení válcové

Zobrazovací plocha je tvořena pláštěm válce, který je umístěn tak, aby se dotýkal zeměkoule podle rovnoběžky nebo jiné kružnice.

- normální – osa válce je totožná se zemskou osou

- příčné – osa válce leží v rovině rovníku

- obecné – osa válce leží v libovolné poloze

Zkreslení je nejmenší v místech dotykové kružnice a zvětšuje se na obě strany od ní.

Polohopisné měření

Úkolem polohopisného měření je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu ve směru horizontálním

Cílem měření je obvykle:

- určení plošné výměry

- konstrukce polohopisného plánu

Předmětem jsou: pevné body základního a podrobného bodového pole, hranice majetkové      a správní, hranice druhů pozemků a kultur, dopravní sítě, vodní toky.

Mnoho pozemků je v přírodě ohraničeno křivkami. Pro účely měření se křivky nahrazují lomenými čarami tak, aby vzniklý náhradní prostorový mnohoúhelník se co nejvíce přibližoval k původnímu obrazci. Lomové body pozemků viditelně označujeme (dřevěnými kolíky, plastovými značkami apod.), aby jejich zaměření bylo jednoznačné.

Pozemky malé rozlohy je možné zaměřovat pomocí jednoduchých měřických pomůcek, mezi které patří výtyčky, měřická pásma, hranoly, měřické latě, olovnice, libela.

Nejpoužívanějšími metodami při jednoduchých měřeních jsou metoda délkového měření a metoda pravoúhlých souřadnic.

Každému polohopisnému měření musí předcházet volba, vytyčení a zaměření sítě, která vytvoří kostru pro kteroukoliv metodu měření.

Bez měřické sítě je možno zaměřit pouze velmi malé a přehledné území.

Podle tvaru a velikosti pozemku a podle použité metody volíme tvar měřické sítě:

- měřická přímka – u protáhlých pozemků s max. délkou 200 m

- trojúhelník – u nepravidelných pozemků, do průměru 300 m

- pravoúhelník – u pozemků čtyřúhelníkového tvaru, do průměru 300 m

- polygon – u nepravidelných rozsáhlých pozemků

Zásady při volbě a vytyčení měřické sítě:

- vrcholy měřické sítě ztotožňujeme pokud možno s lomovými body hranic pozemků

- za vrcholy volíme takové body, jejichž spojením vystihneme charakteristický tvar zaměřovaného pozemku, tj. trojúhelník, čtverec, obdélník, obecný tvar

- jen výjimečně volíme vzdálenost sousedních vrcholů sítě větší než 200 m

# Metoda délkového polohopisného měření

Poloha jednotlivých bodů polohopisu se určuje výhradně pomocí měření délek, využitelné pouze u malých ploch.

- zaměření pozemků trojúhelníkovým způsobem

- metoda dvojitých měr (bipolární)

- měřický způsob prodlužování směrů

Metoda polární

- nejpoužívanější, výhodou je rychlost a jednoduchost, nevýhodou potřeba úhloměrného přístroje

- využití v přehledném terénu, poloha jednotlivých bodů je při této metodě určena polárními souřadnicemi: vodorovným úhlem sevřeným základním směrem a směrem zacíleného bodu, vzdáleností zaměřeného bodu od stanoviska přístroje

Metoda směrová (průseková)

- metoda, při níž se podrobné body určují protínáním směrů zacílených z konců základny na jednotlivé body

- výhoda je, že zapisujeme pouze jedinou veličinu – vodorovný úhel, přesnost měření

- využití při zaměřování rozlehlých nepřístupných pozemků

- měření spočívá v určení měřické základny a změření délky koncových bodů

Metoda pravoúhlých souřadnic (kolmicová – ortogonální)

- jednotlivé podrobné body jsou určeny souřadnicemi pravoúhlé souřadnicové soustavy

Výškopisné měření

- přímé měření výšek – geometrická nivelace, výškový rozdíl dvou bodů určujeme pomocí horizontu vytvořeného přístrojem

- nepřímé měření výšek – určujeme veličiny, z nichž pak výškový rozdíl počítáme

- tachymetrie

V geodézii se nejčastější používá tachymetrie. Podstatou je, že získáváme jedním měřením údaje pro polohopis i výškopis. Polohu jednotlivého bodu vzhledem ke stanovišti určujeme polárními souřadnicemi, tj. vodorovnou vzdáleností S a horizontálním úhlem ω (omega) měřeným od určitého základního směru. Výškové údaje daného bodu získáme z odměřeného výškového úhlu ε (epsilon) a změřené vzdálenosti. Tachymetrická měření v terénu provádíme většinou univerzálním teodolitem s dálkoměrem.

Určování ploch a výpočet kubatur

V geodézii pracujeme s výměrou pozemků, tj. s průměty plochy do vodorovné průmětny. Při zjišťování ploch – výměr pozemků zjišťujeme plochy n-úhelníků.

Nejčastěji provádíme výpočty plochy rozkladem, tj. plochu rozdělíme na takové obrazce, jejíchž výpočet umíme podle vzorců. Jedná se o obdélníky, čtverce a trojúhelníky.

Další metodou může být např. výpočet ploch ze souřadnic, a to polárních nebo pravoúhlých.

Plochy můžeme určovat také z plánů a map. K tomuto používáme pomůcky, nejčastěji planimetry nebo digitalizační přístroje.

## Výpočet kubatur

- z příčných profilů

- ze čtvercové sítě

Lesnické mapy

## Historie

- první „lesnické mapy“ byly většinou tzv. sporné mapy (použití k soudním sporům)

- již za Rakousko-Uherska  se začaly některé účelové mapy tvořit nad státním mapovým dílem, přechází se k liniovým a plošným značkám s různými barevnými kombinacemi a příslušným alfanumerickým označením

- lesnické mapy byly nedílnou součástí LHP, ale vlastní LHP se stává pro vlastníky lesa povinným až od roku 1893. Oblastí HÚL se v této době zabývají různé menší taxační kanceláře – Lichtensteinská, Schwarzenberská atd.

- teprve od roku 1935 byla ustanovena samostatná Lesní taxační kancelář (LTK), základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) Brandýs n. L., a dá se hovořit o postupném sjednocování podoby lesnických map tak, jak je známe dnes

- lesnické mapy byly a dodnes jsou vyhotovovány nad státním mapovým dílem, a to nad Státní mapou odvozenou (SMO) 1:5000. Vznik této mapy se datuje kolem roku 1946, kdy byla vyhotovena zmenšením katastrální situace a stolovým nebo fotogrammetrickým měřením napojena na jednotnou trigonometrickou siť a výškopis byl převzat z topografických map. Od 50.let probíhalo postupné ověřování těchto map, jejich doplňování a začaly vznikat i nové lesnické mapy s napojením na S-JTSK na základě fotogrametrických měření.

- ze SMO se do lesnických map překreslovaly obrysy lesa, upravené na aktuální stav katastru nemovitostí, hranice obcí a komunikace. Od roku 1985 dochází k soutisku lesnické situace se situací mimo les převzatou ze SMO a začalo se s tiskem přímo v kladu SMO.

- vedle klasických terestrických metod vstupuje do lesnického mapování fotogrammetrie. V 80.letech se již běžně pracovalo v ÚHÚL s leteckými snímky.

- v podmínkách LH ČR se zpracovávalo LHP vždy pro celou organizační jednotku – LHC reprezentovaný LZ (cca - 20-30 tis. ha) v 10-ti letém cyklu. Mapy se zpracovávaly na jednotlivých pobočkách ÚHÚL technologií barevných rozkladů         a v Brandýse n. L.se vše tisklo ofsetovou technologií. Tímto vývojem se došlo k velice kvalitním mapám jednotného obsahu pro celé území našeho státu.

## Současnost

- závazným výchozím mapovým podkladem pro tvorbu lesnických map je katastralní mapa nebo Statní mapa 1:5000 – odvozená

- zpracovávají se a zobrazují v geodetickém referenčním systému (S-JTSK)

- součástí lesnických map je prostorové rozdělení lesa (oddělení, dílec, porost, por.sk.)

- pro tvorbu lesnických map se používají mapové značky podle přílohy č.2 vyhlášky č.84/96 Sb.

- Lesnickými mapami jsou:

- mapa obrysová (výškopis, vodstvo, rozdělení lesa)

- mapa porostní (věk. třída, zakmenění)

- mapa typologická

- mapa těžební nebo těžebně technologická

- mapy účelové – organizační, dopravní, dlouhodobých opatření lesa

- vyhotovují se zpravidla v měřítku 1:10 000 nebo větším (podrobnějším)

- je vždy uvedeno měřítko mapy a přehled mapových značek

- lesnická mapa je povinnou náležitostí plánu v měřítku alespoň 1:10 000, zahrnuje všechny vylišené jednotky prostorového rozdělení lesa, pro které je provedeno zjištění stavu lesa

## Vyhotovení

- k tvorbě digitálních lesnických map je v současné době využíváno geografických informačních systémů (GIS). GIS představují moderní technologii zhotovování LHP (LHO). Jedná se o technologii digitálního zpracování mapových součástí plánu            a následného provázání grafických údajů s údaji hospodářské knihy, čímž vzniká komplexní systém informací o lese, který je vázán na konkrétní nejmenší jednotku prostorového rozdělení lesa.

- k tvorbě se v českých podmínkách nejčastěji používá český software TopoL

- TopoL - jeho základní technologickou jednotku je tzv. blok (vrstva). Ten slouží k práci s vektorovými a rastrovými daty a je ho možné pro lepší představu přirovnat k průhledné fólii, na které je určitý grafický záznam. Jednotlivé vrstvy lze pak pro zobrazování na obrazovce klást přes sebe.

- každá tématická mapa je tvořena jednotlivými bloky, např. základní rozdělení, cesty, lesnický detail, texty, šrafy, slučky atd.

Práce s buzolou

Buzola (také busola) je jednoduchý přístroj, který slouží k orientaci v terénu, určování světových stran a měření azimutu.

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Pro běžné účely orientace je to dostatečně přesný směr k severnímu zeměpisnému pólu Země. V případě potřeby přesného měření je nutné vzít v úvahu magnetickou deklinaci Země a měření korigovat.

Deklinací se nazývá úhel, který svírá směr určený magnetickou střelkou se zemským poledníkem v určitém místě na zemském povrchu. Je to dáno tím, že magnetická střelka buzoly ukazuje směr k magnetickému pólu, a tento magnetický pól se neshoduje se zemským pólem, což je místo, kterým prochází pomyslná zemská osa otáčení a z něhož vycházejí poledníky.

Aby nebylo zmatků málo, tak i mřížka na mapě, respektivě její svislé čáry, nemíří ke skutečnému severu. Mřížku na mapě totiž často netvoří zobrazené poledníky a rovnoběžky, ale tzv. čtvercová kilometrová síť. A ta je od poledníků a rovnoběžek částečně odchylná. Tato odchylka se nazývá poledníková (meridiánová) konvergence. Jedná se tedy o úhel mezi svislou osou souřadnicového systému a místním poledníkem. Liší se v závislosti na použitém souřadnicovém systému a konkrétní poloze v rámci systému.

Fotogrammetrie a DPZ

Fotogrammetrie je obor a věda, která se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a polohy předmětů zobrazených na fotogrammetrických snímcích. Základem fotogrammetrie jako měřické a mapovací techniky je meřický fotogrammetrický snímek.

Umožňuje získat geometrické informace o objektech na snímcích. Při zpracování               a vyhodnocování snímků, které jsou centrální projekcí, je třeba ji numericky nebo analogově transformovat na ortogonální projekci. Transformace se uskutečňuje klasicky graficko-opticko-mechanickými vyhodnocovacími metodami a zařízeními, početními metodami                    a v poslední době i digitálními (počítačovými) metodami. Základní úlohou je tedy převod středového průmětu (měřický snímek) do ortogonálního průmětu (mapa, plán).

Fotogrammetrie:

podle polohy stanoviska:

- pozemní (terestrická, blízká)

-     nepohyblivé stanovisko, umístěné na Zemi

- možno přesně určit polohu stanoviska a prostorovou orientaci snímku

- výhodou je jednodušší zpracování

- nevýhodou jsou zakryté oblasti, proměnná přesnost (prostorové členění oblastí)

2)   letecká fotogrammetrie

-   stanovisko je umístěné v letadle nebo jiném  pohybujícím se nosiči

-   výhodou je velká plocha zobrazená na snímku a konzistentní přesnost (výška letu přibližně konstantní)

-   nevýhodou je, že neznáme přesně prostorovou polohu snímku v okamžiku expozice,    z čehož plyne složitější zpracování

podle vyhotovení:

- jednosnímková

- zpracování samostatných snímků - měříme 2D souřadnice a určíme 2D souřadnice - předmět měření je rovinný nebo rovině blízký

- dvojsnímková

- při které se vyhotovují a vyhodnocují snímkové dvojice tak, aby vytvořily prostorový model

podle výstupní formy:

- analytická (numerická) – při níž se projektivní vztahy mezi body na snímcích a na snímaných objektech vyjadřují analyticky a z těchto se získávají výstupní hodnoty

- analogová – při níž se výstupní hodnoty získávají přímo v grafických formách s použitím speciálních přístrojů

- digitální – využití digitální reprezentace obrazu

### Digitální fotogrammetrie

K výhodám je možné zařadit možnost automatizace procesů, vyšší produktivitu práce        a hlavně možnost přímo kombinovat její produkty s jinými digitálními reprezentacemi reality – zvláště mapami a modely terénu v rastrové i vektorové formě, a tedy možnost použít je jako vstupní údaje pro GIS nebo digitální kartografické systémy.

Systém pro digitální fotogrammetrii by měl obsahovat moduly pro následující činnosti:

- import naskenovaných snímků

- úprava radiometrických vlastností digitální reprezentace obrazu (filtrace, kontrast)

- fotogrammetrický sběr údajů (aerotriangulace, mono a stereo měření)

- zpracování DMT (generování, zobrazování, editace)

- porovnávání obrazů, analýza obrazu (detekování hran, klasifikace)

- geometrické transformace, tvorba ortofotosnímků a jejich skládání do mozaiky

Tvorba digitálních ortofotosnímků je podobně jako u klasické fotogrammetrie jedním ze základních úkolů. Letecké fotografie (ani jejich digitální reprezentace) nemohou být interpretovány přímo kvůli zkreslení, způsobenému centrální projekcí a různou výškou předmětů na nich. Obecně je digitální tvorba ortofotosnímků velmi efektivní. Ortofotosnímek je velmi vhodný jako vstup pro mapování zvláště s následnou digitalizací na monitoru.

Mozaiku ortofotosnímků pro větší území lze považovat za nejdůležitější produkt digitální fotogrammetrie a zdroj vstupních údajů pro zpracování v prostředí GIS.

## Forma dat

analogová (převážně 2D) – grafické výstupy, tisky
rastrová (2D) – fotoplán, fotomapa, digitální ortofoto
vektorová - souřadnice bodů (např. DMT), 2D výkresy (polohopis aj.), 3D výkresy (objektů, měst, terénu aj.)

Druhy snímků:

podle zaznamenané části elektromagnetického spektra

- panchromatické (černobílé)

- spektrozonální (infračervené) – RGB+infra

- tepelné

- radarové (mikrovlnné)

podle barvy

- černobílé

- barevné

  - přirozené barvy – RGB (červená, zelená, modrá)

  - nepřirozené – CMY (azurová, purpurová, žlutá)

Prvky vnitřní orientace – parametry kamery

Prvky vnější orientace – souřadnice snímku

## Vyhodnocování snímků

Cílovou částí jeho zpracování je klasifikace obrazu. Je to proces, při kterém je jednotlivým obrazovým prvkům přiřazován určitý informační význam. Cílem je nahradit hodnoty radiometrických charakteristik původního obrazu, které vyjadřují spektrální vlastnosti objektů na něm zobrazených, hodnotami vyjadřujícími tzv. informační třídy. Hledané informační třídy jsou definovány na počátku procesu klasifikace ve formě tzv. klasifikačního schématu – legendy výsledné mapy.

Klasifikace obrazu je založena na použití určitých rozhodovacích pravidel – klasifikátorů. Nejčastěji používané jsou bodové (per-pixel) klasifikátory, vycházejí při klasifikaci pouze z pixelu klasifikovaného.

Klasifikaci lze obecně dělit na:

- klasifikaci řízenou – zpracovatel specifikuje výpočetnímu algoritmu předem numerický popis hledaných povrchů na scéně tzv. trénovacích ploch (bezpečně známý povrch)

- klasifikace neřízená – dvoustupňový proces, v prvním kroku jsou nejdříve zatříděny všechny prvky obrazu do určitých tříd a následně dává zpracovatel těmto třídám informační obsah

- 2.15  Lesnická typologie a ekologie

Historický vývoj typologie lesů

Lesnická typologie vznikla prakticky všude na světě na společenskou objednávku lesního hospodářství. Za kolébku typologie je pokládána Skandinávie a její začátky spadají do počátku minulého století. Stojí za zmínku, že v polovině 19. stol. zpracoval Miklitz (1857) synekologickými metodami, a na svou dobu velmi pozoruhodně, část lesů Hrubého Jeseníku. Jeho práce však zůstala přehlížena.

V oblasti Ruska a následně bývalého SSSR vedly výsledky ruské pedologie (Dokučajev) a rozvoj rostlinné ekologie a sociologie již na začátku 20.stol. ke snaze využít prakticky poznatky o souvislostech mezi výskytem rostlinných druhů a vlastnostmi prostředí. Za zakladatele sovětské typologie je považován Morozov, který sledoval závislosti mezi vlastnostmi borových porostů (především zmlazování) a půdními vlastnostmi. Vymezil tzv. porostní typy (Morozov 1904), tj. soubory lesních porostů se stejnými stanovištními podmínkami, vyjádřenými především půdním typem. Tento jednoduchý vztah sledovaný v přirozené lesostepi neplatil ovšem všeobecně a tak autor přistupuje k biogeografickému pojetí, porostním typům nadřazuje lesní typ, vztažený k určité klimatické oblasti. Z žáků Morozovových jsou to především představitelé dvou směrů, které později ovlivnily i naši lesnickou typologii, a to"stanovištního", (představitelem je Pogrebnjak), a "fytoceno-logického", (zakladatelem je Sukačev (1944)). Sukačev označuje lesní typ jako soubor porostů se stejnými stanovištními a biologickými podmínkami, později jako typ biogeocenózy.

Za zakladatele moderní typologie lesů je pokládán Cajander, který zobecnil již ve své první práci o typologii (Cajander 1909) zkušenosti severských fytocenologů 19. stol.             i zkušenosti dávných finských zemědělců s indikací úrodnosti půdy pomocí rostlin. Cajanderovy lesní typy jsou vymezeny podle dominant bylinného patra a vyjadřují současně třídy stanovištních typů. Cajander (1909) navrhnul použití lesních typů jako základů pro vypracování produkčních tabulek. Propagátory Cajanderova směru v  bývalém Československu byli především Hilitzer a Mikyška, přímo byla tato metoda uplatněna v lesním hospodářství v plzeňských lesích počátkem 20. tých let 20. století (Šašek nepubl.).

Z četných typologických "škol" měla největší ohlas škola sovětská a finská, v rostlinné sociologii škola curyšsko-montpelierská (Braun-Blanquet 1928). Základní jednotkou fytocenologických směrů je asociace, která je charakterizována hlavně význačnými                 a diferenciálními druhy, a proto je dosti široká (jde o klasifikační systém, který je ovšem omezený jen na fytocenózu - asociaci, která se při výzkumu doplňuje popisem abiotické části lokality).

Do poloviny 20. stol. nabývala však převahu tzv. curyšsko-montpellierská škola (Klika, Mikyška, první práce Zlatníka), jimž byly pochopitelně zpracovány oblasti, v nichž se dosud zachoval dostatek přirozených lesů, zatímco oblasti s převahou monokultur či vegetačně nevyhraněné a tudíž fytocenologicky nezajímavé, zůstávaly opomíjené.

O lesnické typologii lesů jako o disciplině se dá u nás uvažovat až v době, kdy začíná systematické mapování typologických jednotek. Počátky mapování spadají u nás do doby německé okupace a jsou proto značně ovlivněny stanovištní typologií prof. Krausse, podle jehož metodiky provádělo taxační oddělení v Brandýse n. L. od r. 1941 i stanovištní průzkum na Křivoklátsku (Muranský, Žaba, Řehák), na Kardašově Řečici (Klein) a Jemnici (Nejedlý). Mapované stanovištní formy jsou charakterizovány též příslušným lesním společenstvem.

První práce na podrobném stanovištním průzkumu (Plzeňská pánev, Třeboňská pánev) vycházejí z uzuálních metodik geobotaniky a pedologie. Ani pozdější metodiky příliš nepřispěly k jednotnému postupu, definování a označení mapované jednotky (kompromisní "stanovištní a lesní typ"). Za této situace začalo v letech 1952-53 systematické mapování LHC podle harmonogramu obnov LHP. V té době zpracovává některá LHC podle vlastní metodiky Zlatník.

V padesátých letech se lesnická typologie stala v Československu integrální součástí hospodářské úpravy lesa, a to v šíři a komplexnosti, která dosud v zahraničí není překonána. Přitom se vyhranily dva směry typologie lesů: směr Zlatníka (1956, 1959), opírající se      o diferenciální druhy a druhové kombinace v duchu tradiční fytocenologie, a směr, opírající se o stanovištní i fytocenologickou charakteristiku lesních typů (Mezera, Mráz & Samek 1956). V praxi se používaly oba dva systémy - Zlatníkův hlavně v zachovalejších porostních poměrech karpatské oblasti, stanovištně-typologický směr MMS se uplatňoval se hlavně v hercynské oblasti s mnohdy silně pozměněnou porostní skladbou. Nejasné definice mapovacích jednotek MMS ("lesní a stanovištní typ") zkreslují i výsledek mapování.

Koncem 60. let byly v ústavu shrnuty dosavadní poznatky a zkušenosti z typologického průzkumu a mapování. Zásluhou Karla Plívy a Eduarda Průši vznikl „nový“ Systém lesnické typologie (Plíva 1971), který využil předností obou až dosud užívaných systematik a využil poznatky nově získané. V roce 1970 začíná pro typologii další cyklus obnov LHP. Všechny lesy jsou sice typologicky zmapovány, ovšem mapování stejně jako dosavadní průzkum jsou poznamenány celým tímto vývojem a dlouhodobým zpracováním. Proto se typologie v tomto cyklu zaměřuje na revizi prací (jako 2. etapa typologie lesů) spočívající v prohloubení a sjednocení metodického postupu a mapovaných jednotek kolem jediné systematiky vytvořené z vlastních podkladů jako systém ÚHÚL a na aplikaci v HÚL i pěstování lesů. Z výsledků této 2. etapy typologie lesů byl jednotný systém doplněn, upřesněn a stal se podkladem pro aplikované jednotky (hospodářské soubory) s velmi širokým využitím. Do roku 1980 byly podle tohoto systému vyhotoveny typologické mapy v měřítku  1 : 10 000 pro všechny lesy České republiky. Ty jsou postupně revidovány a upřesňovány.

Rámce a jednotky lesnicko-typologického systému

Lesní vegetační stupeň (LVS) je plošně převažující klimaxová geobiocenóza determinovaná vegetací včetně náhradních geobiocenóz v určitém území, podmíněná makroklimatem  a mezoklimatem v podmínkách měnící se nadmořské výšky. Zlatník (1976b) uvádí, že VS jsou určeny diferenciačními druhy, kterými jsou na prvním místě stromovité, popř. křovité determinanty synuzie hlavní úrovně původních lesních a křovitých biocenóz a vůbec chtonofyty, reagující rozhodným způsobem na délku vegetační doby a na negativní jevy klimatu. To znamená, že LVS jsou determinovatelné především podle zastoupení a životních projevů dřevin.

Nositeli vegetační stupňovitosti v ČR jsou dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies) a borovice kleč (Pinus mugo), podle nichž byly jednotlivé VS nazvány, a to z důvodu dominance v určitých stupních. V jednotlivých VS se vyskytují i další druhy dřevin, jejichž výskyt           a zastoupení pomáhá příslušný VS identifikovat: dub pýřitý (Quercus pubescens), dub cer (Quercus cerris), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), javor babyka  (Acer campestre), modřín opadavý (Larix decidua), břek obecný (Sorbus torminalis), třešeň ptačí (Cerasus avium). Naopak některé euryekní druhy dřevin nemají vazbu na určité VS a vyskytují se v širokém rozpětí VS - javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra) a samozřejmě dřeviny patřící do skupiny r-stratégů: bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

Rozdílné podmínky ekotopu, které se odrážejí v obsahu živin a půdní reakce, vedly k vytvoření ekologických řad (ER), které tvoří širší rámec pro edafické kategorie (EK). Edafické kategorie vycházejí z konkrétní vlastnosti půdního prostředí a jsou dány převládajícím půdním typem.

Kombinací LVS a EK vznikají Soubory lesních typů (SLT). SLT je základní jednotkou typologického systému, které spojují LT podle ekologické příbuznosti, podle jejich fytocenologické podobnosti podrostu. SLT představují určité přirozené soubory lesních geobiocenóz z hlediska přirozené druhové skladby dřevin změněných geobiocenóz hospodářských lesů.

Pozn.: V geobiocenologickém systému byly nejdříve používány jednotky Skupiny lesních typů  (Zlatník 1959), později pak Skupiny typů geobiocénů (STG) (Zlatník 1976b, Buček & Lacina 1999). V současnosti se v rámci geobiocenologického systému v praxi právě používají jednotky STG.

Jednotky skupiny lesních typů či STG se SLT jsou do určité míry vzájemně převoditelné, většinou jednomu STG odpovídá více SLT, avšak některé vyhraněnější LT v rámci SLT lze zařadit ke zcela jinému STG.

V lesnické literatuře v současnosti bohužel jednotky - soubory lesních typů a skupiny lesních typů - nejsou zkratkami odlišeny, používá se jednotná zkratka SLT, což může vést k záměně systému (!).

Lesní typ (LT) definoval Zlatník (1957) jako soubor lesních biogeocenóz vývojově k sobě náležících, tedy soubor zahrnující všechny biogeocenózy a stádia biogeocenóz, které se mohou vytvořit (popřípadě i pod vlivem člověka) na místech s určitými ekologickými podmínkami a které se tam v minulosti za tehdejšího klimatu vytvořily. LT je produkční jednotkou,  tzn. jednotkou se stejnými trvalými produkčními podmínkami.

Plíva (1991) charakterizuje LT jako část lesa zahrnující vše, co se nachází na ploše jedné původní geobiocenózy, s jednotnými ekologickými či růstovými podmínkami a s určitým rozpětím potenciální produkce dřevin původních i nepůvodních. Patří sem se svým prostředím fytocenózy přírodní, přirozené a hospodařením změněné a dále i fytocenózy věkových stádií, včetně pasečného. Je jednotkou s úzkým ekologickým rozpětím pro růst dřevin, jejich produkci a obnovu a v důsledku toho i pro žádoucí druhové a prostorové složení porostů s podobnou pěstební technikou. V praxi je LT charakterizován význačnou druhovou kombinací příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou dřevin.

- Tabulka 1 – Orientační klimatické charakteristiky vegetačních stupňů

| Vegetační stupeň | Nadmořská výška (m) | průměrná teplota (°C) | Roční srážky (mm) | Vegetační doba (dny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dubový | cca do 280 | 8,5< | <550 | 165+ |
| 2. buko-dubový | 200 - 400 | 7,8 - 8,7 | 500 - 780 | 154 - 170 |
| 3. dubo-bukový | 210 - 400 | 7,0 - 8,7 | 650 - 1100 | 150 - 170 |
| 4. bukový | 340 - 690 | 5,8 - 7,9 | 750 - 1200 | 130 - 175 |
| 5. jedlo-bukový | 400 - 940 | 4,7 - 7,3 | 850 - 1350 | 105 - 160 |
| 6. smrko-bukový | 860 - 1180 | 4,0 - 4,8 | 1050 - 1450 | 100 - 125 |
| 7. buko-smrkový | 1060 - 1290 | 3,5 - 4,3 | 1400 - 1480 | 90 - 115 |
| 8. smrkový | 1220 - 1478 | 3,5 | 1500 - 1600 | 70 - 90 |
| 9. klečový | 1450 - 1550 | 2,5 - 3,5 | 1600 | 60 - 75 |

zdroj: Holuša O. 2003: Vegetační stupňovitost a její bioindikace pomocí řádu pisivek (Insecta: Psocoptera). [Disertační práce]. Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno, 258 pp.

## Ekologické řady (ER) a edafické kategorie (EK):

Ekologická řada extrémní (Z)

ER (Z) extrémní sdružuje extrémní stanoviště exponovaných poloh, nebo stanoviště           s nepříznivými půdními podmínkami, anebo kde klimatické podmínky vedou k zakrsání          a přirozenému rozvolňování lesních porostů. Extrémní polohy se slabě vyvinutou půdou představují hlavně skalnaté výchozy hornin a skalní města, sutě, skalnaté hřebeny, srázné svahy, dále pak klimaticky extrémní stanoviště klečového vegetačního stupně a smrkového vegetačního stupně pod horní hranicí lesa. Obsahuje základní EK Z (zakrslá), vedlejší EK Y (skeletová) a EK X (xerothermní).

Edafická kategorie Z – zakrslá

Zaujímá stanoviště extrémní povahy na kyselých, neutrálních až nekarbonátových bazických substrátech, většinou na vrcholech, hřebenech a příkrých, někdy suťovitých svazích.

Půdním typem je na nejchudších stanovištích ranker až litozem, jinak kambizem s přechody k podzolu, ve vyšších VS kryptopodzol a humusový podzol.

Půda je mělká, většinou silně kamenitá, kromě horských poloh značně suchá. Bonita dřevin je silně podprůměrná.

Edafická kategorie X – xerotermní

Patří do ní stanoviště extrémní povahy na vápencích, dolomitech, vápnitých opukách, slínech, spraši a na ultrabazických horninách čedičového typu.

Na karbonátových horninách je půdním typem většinou rendzina, na karbonáto-silikátových horninách pararendzina, na čedičích ranker.

Půda je většinou mělká, silně vysýchavá. Dřeviny mají podprůměrnou bonitu a porosty jsou rozvolněné.

Edafická kategorie Y – skeletová

Kategorie skeletová představuje stanoviště na hlubokých, kyselých, suťových a balvanitých půdách, kamenných mořích.

Půda bývá středně hluboká, silně skeletovitá až skeletová, je až čerstvě vlhká. Půdním typem bývá většinou ranker typický, litozem nebo ranker kambický.

Vzrůst dřevin není zakrslý, bonita dřevin je podprůměrná, někdy i průměrná.

Ekologická řada kyselá (K)

ER (K) kyselá zahrnuje stanoviště na chudých půdách, geneticky vyvinutých, ale se zhoršenou humifikací. Půdy jsou většinou geneticky dobře vyvinuté, dobře provzdušněné. Zhoršený vodní režim se projevuje menším vázáním vody v půdách a snazším vysycháním, horší chemické vlastnosti snížením sorpční kapacity.

Bonita dřevin je průměrná až podprůměrná. Porosty nejsou nadměrně ohrožovány větrem a sněhem. Povrch půdy příliš rychle nazabuřeňuje, což umožňuje relativně úspěšnou přirozenou obnovu lesa.

Tato řada je reprezentována EK M (chudá), EK K (kyselá), N (kamenitá) a EK I (kyselá uléhavá).

Edafická kategorie M – chudá

Zahrnuje nejchudší stanoviště kyselé řady, většinou na živinami minerálně slabých horninách. Vyskytuje se hlavně na vyklenutých tvarech terénu, tedy na hřebenech, hřbetech, kupách a horních částech svahů.

Půdy jsou většinou mělké až středně hluboké, značně až silně skeletovité. Kromě horských poloh jsou značně vysychavé.

Půdním typem je většinou podzol, ve vyšších VS kryptopodzol. Bonita dřevin je podprůměrná.

Edafická kategorie K – kyselá

Je základní kategorií kyselé řady a charakterizuje její průměrné vlastnosti. Terénní tvary nejsou příliš exponované, jsou to hlavně hřbety a svahy, někdy mírně zvlněné plošiny.

Půdy jsou převážně středně hluboké až hluboké s proměnlivou příměsí skeletu. Většinou jsou čerstvě vlhké až mírně vlhké. Převažujícím půdním typem je oligotrofní kambizem, ve vyšších VS kryptopodzol a humusový podzol. Bonita dřevin je průměrná.

Edafická kategorie N – kamenitá kyselá

Je charakteristická silně kamenitou půdou, minerálně chudším podložím a exponovanou polohou na svazích a hřebenech. Značnou část povrchu půdy většinou pokrývají kameny nebo balvany. Často se vyskytuje na hřebenech a hřbetech nebo na příkrých svazích. Kromě horských poloh bývá půda na slunných svazích značně vysychavá, na strmých svazích je většinou čerstvě vlhká. S narůstajícím sklonem svahu se zvyšuje exponovanost stanoviště.

Půdní typy jsou obdobné jako u kategorie K, ale vždy se jedná o jejich silně skeletovité variety a o přechody k rankerům.

Bonita dřevin je průměrná až podprůměrná. Významně se uplatňuje půdoochranná funkce porostů. Lesy na srázných svazích patří do subkategorie lesů půdoochranných.

Edafická kategorie I – uléhavá

Je obdobou kategorie K na minerálně chudších a kyselých, převážně pleistocénních sedimentech hlinitého charakteru. Jsou to hlavně sprašové a svahové hlíny a jiné kvartérní usazeniny. Vyskytují se většinou na plošinách a plochých úpatích svahů a na velmi mírných svazích.

Charakteristickým znakem půdy je její uléhavost a zhoršená propustnost pro vodu. Půdním typem je většinou luvizem, případně kambizem luvická. Půda bývá slabě oglejená.

Bonita dřevin je průměrná. Zvláště na oglejených půdách se zvyšuje ohrožení porostů větrem a sněhem.

Ekologická řada živná (B)

Řada živná sdružuje stanoviště živinami středně až bohatě zásobených půd. Půdy jsou geneticky dobře vyvinuté, provzdušněné, kromě kategorie C většinou i příznivě vlhké. Humifikace organických látek je dobrá.

Bonita dřevin je nadprůměrná. Ohrožení porostů větrem a sněhem je zvýšené. Ve smrkových porostech povrch půdy silně zabuřeňuje, což zhoršuje podmínky pro úspěšnou přirozenou obnovu lesa.

ER (B) živná zahrnuje normální průměrné půdní podmínky, obsahuje základní edafickou kategorii B (bohatá), a vedlejší kategorie F (svahová), C (vysýchavá), W (vápencová), H (hlinitá) a také obsahuje přechodnou kategorii S (středně bohatá).

Edafická kategorie B – bohatá

Je základní kategorií živné řady a charakterizuje její průměrné vlastnosti. Terénní tvary jsou většinou vyrovnané. Jsou to svahy, ploché hřbety a zvlněné plošiny.

Půda je převážně velmi hluboká, propustná pro vodu, čerstvě vlhká, mírně štěrkovitá, dobře až bohatě zásobená živinami. Půdním typem je většinou kambizem typická mezotrofní až eutrofní. Bonita dřevin je nadprůměrná.

Edafická kategorie W – vápencová

Vyskytuje se na karbonátových horninách (vápencích a dolomitech). Na rozdíl od vysychavé kategorie C je půda příznivě vlhká, není vysychavá. Půda je středně hluboká až velmi hluboká.

Půdním typem je většinou kambizem karbonátová nebo pararendzina. Bonita dřevin je průměrná až mírně nadprůměrná.

Edafická kategorie C – vysýchavá

Stanoviště středně bohatá a bohatá, kde dochází ke značnému vysýchání půdy. Vyskytuje se hlavně na exponovaných stanovištích, především na slunných svazích a hřebenech, často s kameny na povrchu. Chybí v horských oblastech, naopak častá je v klimaticky teplejších      a sušších oblastech.

Na vápencích a dolomitech převažují rendziny a kambizemě karbonátové; na slínech, vápnitých pískovcích a břidlicích pararendziny; na čedičích kambizemě eutrofní; na neutrálních horninách kambizemě mezotrofní. Bonita dřevin je podprůměrná až sotva průměrná.

Významně se uplatňuje půdoochranná funkce porostů. Lesy na srázných svazích patří do lesů půdoochranných.

Edafická kategorie F – svahová

Zaujímá většinou silně kamenité půdy na hřebenech, hřbetech a svazích, často stinných. Vyskytuje se také ve stinných roklích, stržích a výmolech, které nemusí být kamenité. Vegetace má vysokou účast vysokých kapradin.

Půda je vždy čerstvě vlhká. Půdním typem je většinou kambizem mezotrofní nebo kambizem rankerová.

Bonita dřevin je průměrná až mírně nadprůměrná. Významně se uplatňuje půdoochranná funkce porostů.

Edafická kategorie H – hlinitá

Obdoba kategorie EK B na sprašových a svahových hlínách, většinou na plošinách, mírných svazích, zejména na úpatích svahů.

Půdy jsou velmi hluboké, čerstvě vlhké, mírně uléhavé. Půdním typem bývá luvizem až kambizem luvická, často s náznaky oglejení. V teplejších oblastech to bývá hnědozem, v chladnějších oblastech kambizem, převážně slabě oglejená.

Bonita dřevin je nadprůměrná. Ohrožení porostů větrem a sněhem je zvýšené.

Edafická kategorie S – středně bohatá (svěží)

Tvoří přechod mezi živnou a kyselou řadou. Vyskytuje se většinou na vyklenutých tvarech lesa jako jsou hřbety, svahy různých sklonitostí, případně zvlněné plošiny. Na kyselých půdotvorných substrátech, kde převažuje kyselá kategorie K, se většinou vyskytuje v akumulačních tvarech terénu s příznivější vlhkostí půdy a lepší zásobou živin v půdě. Je také častější na stinných svazích.

Půdním typem je převážně kambizem typická oligotrofní až mezotrofní. Bonita dřevin je slabě nadprůměrná až průměrná.

Ekologická řada obohacená humusem (javorová) (J)

ER (J) obohacená humusem je charakteristická obohacováním humusem, většinou ronem po svahu, a velmi příznivá humifikace. V bylinné vegetaci se významně uplatňují nitrofilní nebo heminitrofilní druhy.

Vyskytuje se na hřebenech, svazích i na plochých úpatích svahů. Zásoba živin v půdě je dobrá až velmi dobrá.

Zahrnuje základní kategorii EK J (suťová), dále pak EK A (kamenitá) a EK D (hlinitá).

Edafická kategorie D – hlinitá acerózní

Je typická pro obohacená hlinitá deluvia, vodou víceméně neovlivněná. Většinou to jsou báze svahů a dna potočních úžlabin. Patří sem humusem obohacené půdy na spraších, sprašových hlínách, na hlinitě zvětrávajících horninách flyše, na slínech, opukách apod.

Půdním typem jsou kambizemě typické mezotrofní až eutrofní, případně luvizemě             a hnědozemě, často s náznaky oglejení.

Na hlinitých půdách se mohou vytvořit erozivní zářezy nebo strže, na flyši i sesuvná území. Bonita dřevin je nadprůměrná.

Edafická kategorie A – kamenitá acerózní

Přechod k živné řadě na zahliněných sutích a kamenitých půdách, většinou již méně extrémních poloh.

Půdním typem je silně skeletovitá kambizem rankerová nebo ranker kambizemní. Na karbonátových substrátech pak kambizem rendzinová nebo rendzina kambická, na opukách pararendzina.

Bonita dřevin je většinou nadprůměrná, na mělčích a sušších půdách průměrná až podprůměrná.

Významně se uplatňuje půdoochranná funkce porostů. Lesy na srázných svazích patří do subkategorie lesů půdoochranných.

Edafická kategorie J – suťová acerózní

Jsou to především kamenité až balvanité sutě, většinou na příkrých svazích, dále silně kamenité či balvanité půdy na skalnatých vrcholcích a hřebenech, někdy i v roklích. Patří do ní stanoviště extrémní povahy s nitrofilní vegetací.

Půdy jsou shora dobře prohumózněné, většinou vlhkostně příznivé. Vytvářejí se na živinami bohatších až bohatých substrátech. Půdním typem je převážně ranker kambizemní, na vápencích rendzina.

Bonita dřevin je průměrná až podprůměrná. Porosty se řadí k lesům ochranným, zcela převažuje jejich funkce půdoochranná.

Ekologická řada obohacená vodou (jasanová) (L)

Tato řada spojuje lužní společenstva na čtvrtohorních náplavech potoků a řek, pravidelně nebo občas zaplavovaná, a společenstva obohacená podzemní vodou. Hladina podzemní vody leží blízko povrhu půdy. Půdy lužní řady jsou pod vlivem tzv. přídatné vody, která se do půdy může dostávat více způsoby - přelivem, průtokem nebo podmokem. Charakteristické je střídavé zamokřování a občasné prosýchání, typickým znakem je oglejení půdního profilu. Půdy jsou ovlivňované pohyblivou okysličenou vodou, hladina podzemní vody silně kolísá a povrch půd je občas přeplavován. Řada vyniká dobrou nitrifikací a příznivou humifikací.

Specifická jsou společenstva úžlabní, která vznikla na úzkých aluviích. Patří sem                 i stanoviště v plochých údolích, úžlabinách a na bázích svahů, která jsou trvale obohacována vodou, stékající se svahů a vyvěrající z pramenů při jejich obvodu.

Zahrnuje základní EK L (lužní), vedlejší EK U (údolní) a přechodnou EK V (vlhká).

Edafická kategorie L – lužní

Společenstva širších aluvií potoků a řek, náplavy jsou periodicky zaplavovány. Vegetace je nitrofilní. Řada zahrnuje více typů stanovišť, které jsou determinovány především hydrickým režimem a geomorfologií vlastního aluvia. V nejnižším stupni na velmi širokých aluviích, která se vytvořila v nížinách podél velkých řek, jsou zastoupyny geobiocenózy jilmového luhu. Na aluviích podél řek a velkých potoků v pahorkatině a v podhůří je to potoční luh. Na luhy úzce navazují jasanové olšiny na nivních půdách s přechody ke glejům v podhůří. Podél bystřin potoků v horách jsou to montánní olšiny a v nejvyšších polohách luh olše šedé.

Převažujícím půdním typem je fluvizem. Bonita dřevin může být i silně nadprůměrná. Porosty mají velký vodoochranný význam.

Edafická kategorie U – úžlabní

Do této kategorie jsou zařazeny stanoviště vlastního koryta řeky nebo potoka v aluviu. V nižších stupních se jedná o koryto řeky s písčitými nebo štěrkovými náplavy, ve vyšších stupních pak úzká potoční aluvia, kde vodní tok nemeandruje a dochází ke každoročnímu přeplavování hrubého skeletu - kamení a štěrku. Jedná se tedy o „nejživější“ geobiocenózy.

Spodní báze svahů, vytvářející úžlabinu, bývají kamenité nebo balvanité a jsou obohacovány vodou a humusem, stékající se svahů. Vyskytují se tu často kambizemě oglejené a glejové.

Bonita dřevin je nadprůměrná. Porosty mají velký význam půdoochranný a vodoochranný.

Edafická kategorie V – vlhká

Zahrnuje vodou obohacené půdy na oglejených táhlých podsvahových deluviích a bázích příkrých svahů, někdy i na svazích v okolí pramenišť. Fytocenologicky se projevuje stanoviště přítomností nitrofilní vegetace.

Půdní typy jsou zde od trvale čerstvě vlhkých až vlhkých kambizemí až po kambizemě pseudoglejové a glejové, přecházející v blízkosti pramenišť a potůčků do glejů kambických.

Bonita dřevin je značně nadprůměrná. Porosty jsou silně ohroženy větrem, případně sněhem. Velký význam má vodohospodářská funkce lesa.

Ekologická řada oglejená (P)

Ekologická řada oglejená je vymezena především režimem půdní vody, který je charakterizován přechodným zamokřením povrchových vrstev půdy v jarním období a po deštích a vyschnutím a ztvrdnutím půdy v období sucha. Půdy jsou špatně propustné pro vodu, uléhavé, nedostatečně provzdušené. Půdotvorným substrátem jsou nejčastěji hlinité až jílovité sedimenty různého původu a hlinitě zvětrávající horniny. Terénní tvary jsou plošiny až velmi mírné svahy, plochá úpatí svahů, mírné terénní poklesliny a plochá údolí. Často to bývají mrazové i inverzní polohy. Základním půdním typem je pseudoglej s četnými přechody ke kambizemi a luvizemi, na nejchudších stanovištích i k podzolu.

V důsledku specifických podmínek půdních, hydrologických a mezoklimatických vznikají většinou odchylky od normální klimaticko–vegetační stupňovitosti. Vegetace má charakter azonální. Na těchto stanovištích je konkurenční schopnost buku lesního snížena až vyloučena, proto se jako hlavní edifikátor uplatňují jedle bělokorá a dub letní v nižších VS, jedle bělokorá a smrk ztepilý ve vyšších VS.

ER (P) obsahuje základní EK P (oglejená kyselá), vedlejší EK Q (oglejená chudá)               a přechodnou EK O (středně bohatá).

Edafická kategorie O – oglejená středně bohatá

Kategorie O je z oglejené řady nejpříznivější a tvoří přechod k živné řadě (ke kategorii H, popř. V). Zejména v nižších polohách je častá kambizem pseudoglejová a luvizem pseudoglejová, ve vyšších polohách už převažuje pseudoglej kambický a typický.

Bonita dřevin je nadprůměrná. Zejména smrkové porosty jsou labilní a jsou silně ohroženy větrem a sněhem.

Edafická kategorie P – oglejená kyselá

Kategorie P je základní kategorií oglejené řady. Převažujícím půdním typem je pseudoglej typický, méně častý je pseudoglej kambický nebo kambizem pseudoglejová, ve vyšších polohách i stagnoglej. Humusovou formou je moder morový nebo mor.

Bonita dřevin je průměrná až mírně nadprůměrná. Zejména smrkové porosty jsou labilní a jsou ohroženy větrem a sněhem.

Edafická kategorie Q – oglejená chudá

Kategorie Q je kategorií chudších stanovišť. Půdním typem je převážně výrazný pseudoglej podzolový až podzol pseudoglejový, někdy stagnoglej. Humusovou formou je mor.

Bonita dřevin je podprůměrná nebo sotva průměrná.

Ekologická řada glejová (G)

Řada glejová je vymezena režimem půdní vody, pro který je charakteristické trvalé zamokření půdního profilu podzemní vodou. Zaujímá většinou terénní poklesliny na plošinách a v pánvích a plochá dna údolí.

Převažujícím půdním typem je glej nebo stagnoglej s přechodem k organozemi. Humusovou formou je hydromoder až hydromor.

Podobně jako vegetace na stanovištích řady oglejené má i vegetace na stanovištích řady glejové charakter azonální. V dřevinné patro jako u řady oglejené tvoří dub letní, jedle bělokorá a ve vyšších smrk ztepilý.

Velmi významně se uplatňuje desukční funkce lesa a funkce vodohospodářská (hlavně       u kategorie R a G).

ER podmáčená je reprezentována základní EK G (středně bohatá) a vedlejší EK T (chudá).

Edafická kategorie G – podmáčená středně bohatá

Kategorie G je charakteristická minerálně středně bohatými půdami, které jsou zamokřené nestagnující, mírně prosakující vodou.

Půdním typem je většinou glej typický, někdy i histický. Humusovou formou je hydromoder až hydromor, někdy i hydromull.

Bonita dřevin je nadprůměrná. Porosty jsou velmi silně ohroženy větrem, značně sněhem a zamokřením.

Edafická kategorie T – podmáčená chudá

Kategorie T je charakteristická pro minerálně chudé a kyselé půdy, které jsou trvale zamokřeny stagnující nebo jen slabě pohyblivou půdní vodou. Půdy mají sklon k rašelinění.

Půdním typem je převážně glej histický nebo organozem. Humusovou formou je hydromor.

Bonita dřevin je podprůměrná. Porosty jsou silně ohroženy větrem, značně sněhem             a zamokřením.

Ekologická řada rašelinná (R)

Samostatná řada zahrnující stanoviště rašelinišť, kde rašelinná vrstva má mocnost alespoň 0,50 m. Přirozenými společenstvy jsou smrčiny nebo bory.

Edafická kategorie R – rašelinná

Půdním typem je na úrodnějších přechodových rašeliništích organozem mesická, na chudších stanovištích organozem fibrická. Organogenní sedimenty mohou tvořit až několik metrů mocná ložiska, která většinou vznikají na výstupných pramenech.

Bonita dřevin je značně proměnlivá v závislosti na stupni rozkladu organické hmoty. Na dobře rozložených rašelinách je silně nadprůměrná, na nerozložených rašelinách silně podprůměrná.

Chudá rašeliniště (0R, 8R a 9R) se řadí k ochranným lesům. Ekologické funkce lesa obecně výrazně převažují nad funkcí dřevoprodukční.

Využití dat lesnické typologie

Lesnická typologie představuje až dosud nejrozsáhlejší aplikaci ekologicko-fytocenologických výsledků a metod v praxi, a to jak pro zachycení vlastností lesních porostů, tak pro indikaci stanovištních vlastností lesních pozemků.

V praxi lesního hospodářství je užití podkladů lesnické typologie velmi rozsáhlé - od zakládání lesů (dřevinná skladba, přenos sadebního materiálu), přes HÚL – kategorizace (lesy ochranné), rámcové směrnice hospodaření (hospodářské soubory), až po ochranu lesa, oceňování, lesní stavby, lesní těžbu a dopravnictví (težebně-dopravní technologie). Sledování původu (biogeografická oblast, ale především vegetační stupeň) u sadebního materiálu je jedním z nejdůležitějších aspektů pěstování lesa a tím i celé ekonomiky lesního hospodářství. Rámcové směrnice jako součást hospodářských souborů (které jsou dány sdružením podobným SLT z hlediska přírodních podmínek a hospodaření) jsou všeobecně známy            a legislativně zakotveny. O využití jednotek (SLT) lesnické typologie v ochraně lesa (sledování výskytu škodlivých druhů hmyzu - kůrovců a motýlů) se pokusil Stolina (1959). Na základě SLT se mu podařilo zjistit typy geobiocenóz, kde dochází k přemnožování jednotlivých druhů a pomocí rozšíření SLT se mu podařilo vymezit geobiocenózy a oblasti, kde hrozí případné škody těchto druhů. V lesní těžbě jsou využitelné lesnicko-typologické podklady pro zvolení optimální technologie těžby a dopravy dříví. U lesnických staveb je možné využít jednotky pro informaci o podmáčení podloží, výskytu kamenitých půd, popřípadně o výskytu prudkých svahů, tyto informace jsou pro projektanty velice důležité, na jejich základě se volí způsob stavby popř. umístění různých objektů (mostů apod.).

V poslední době se ukazuje, že podrobnější lesnicko-typologické mapování (alespoň do map 1 : 5000) s využitím GPS pro přesné zakreslení hranice lesních typů najde uplatnění při mapování v maloplošných chráněných územích. Zde hrají lesnicko-typologické podklady nezastupitelnou roli při vyhodnocování změn současných porostů (zjištění stupně ovlivnění od přírodních porostů), zhodnocení jejich dynamiky popř. návrhu drobných opatření při usměrnění jejich dalšího vývoje.

V současnosti je jednou z  možností aplikačních využití tzv. mapa SPLT (mapa souborů a podsouborů lesních typů), kde v mapě nejsou znázorněny jednotlivé lesní typy, ale podobné lesní typy jsou sdruženy podle podobnosti do tzv. podsouborů. Mapa SPLT má sloužit revírníkům LČR, ale i lesním správcům k orientaci v typologickém zařazení jejich spravovaného území. Provedená agregace do SPLT na všech dosud zpracovaných LHC je jemnější, než je nutné na odlišení jednotlivých cílových hospodářských souborů. Mapa SPLT spolu s jednotnými a srozumitelnými charakteristikami SPLT umožňuje lesním hospodářům LČR daleko rychlejší a snadnější a zároveň dostačující orientaci ve stanovištní diferenciaci, může plně sloužit jako podklad pro oceňování, kategorizaci či ÚSES (převod do STG), protože se ve všech uvedených případech pohybujeme dokonce na ještě jemnějším základě.

I když v typologických mapách, které jsou součástí OPRL (oblastní plány rozvoje lesa) pro jednotlivé PLO (přírodní lesní oblasti), jsou zakresleny jednotlivé lesní typy, je jednotka lesní typ jednotkou velice jemnou. V širším aplikačním využití (i mimo rámec lesnictví) pravděpodobně budou použity soubory lesních typů a samozřejmě nejdůležitější rámce celého systému - vegetační stupně.

V současnosti však ještě nedochází k plnému využití potenciálu celého lesnicko-typologickému systému.

- 2.16  Funkce lesa - vzájemné vazby a souvislosti

Funkční potenciál

Funkční potenciál vycházející z přírodních podmínek představuje potenciální působení lesního segmentu v krajině. Funkční potenciál každého lesního segmentu zahrnuje minimálně šest potenciálních funkcí. Kromě funkce hospodářské (která je dána vlastní produkcí dřeva) se dá u každého porostu hovořit o dalších pěti funkcích lesa: ekologicko-stabilizační, půdoochranné, vodohospodářské, rekreační (rekreačně zdravotní) a klimatické. Každý lesní segment „vykonává“ všechny funkce, ovšem u každého takového segmentu může mít podle přírodních podmínek, výskytu dřevin, umístění v krajině každá z funkcí různou „intenzitu“.

Funkce deklarované

Oproti funkčnímu potenciálu vyjadřují deklarované funkce již zřetelně definované (buď dáno zákonně nebo jiným způsobem vyhlášení) působení lesního segmentu.

Funkce deklarované vycházejí jednak z charakteristiky stanovištních podmínek, ale především z jiných společenských požadavků. Z charakteru přírodních podmínek vychází zařazení do kategorie lesů ochranných (tedy zohlednění zařazení do příslušného SLT, dle Zákona o lesích č.289/1995 Sb.). Sem jsou zařazeny lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy      a lesy na exponovaných hřebenech, a lesy v klečovém vegetačním stupni. Tyto lesní segmenty z hlediska funkčního potenciálu plní s vysokou intenzitou funkce ekologicko-stabilizační a půdoochrannou. Příslušné porosty se do lesů ochranných zařazují podle plošného zastoupení daného SLT. Když v porostech nepřevažuje výměra SLT umožňující zařadit konkrétní porost do lesa ochranného, ale tato výměra dosahuje cca 10-50% uvedené výměry, je možno tyto porosty zařadit do lesů půdoochranných (kategorie lesů zvláštního určení).

Do druhé skupiny deklarovaných funkcí patří lesy zvláštního určení (dle Zákona o lesích č.289/1995 Sb.), které vycházejí ze společenských požadavků. Sem jsou zařazovány lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod. U těchto lesních segmentů je z ohledem na funkční potenciál zohledněna jejich funkce vodohospodářská. Do kategorie lesů zvláštního určení jsou dále řazeny lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací. U těchto lesů je zákonně ošetřena jejich ekologicko-stabilizační funkce. Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy:

- v I. zónách CHKO a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách – jedná se o lesní segmenty, u nichž je vysoká hodnota plnění funkce ekologicko-stabilizační

- lázeňské - jedná se o lesní segmenty, u nichž je vysoká hodnota plnění funkce rekreační a klimatické a nacházejí se v blízkosti lázeňských zařízení

- příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí - jedná se o lesní segmenty, u nichž je vysoká hodnota plnění funkce rekreační a klimatické              a nacházejí se v blízkosti měst nebo rekreačních zařízení

- lesy sloužící lesnickému výzkumu – jedná se o lesy, v kterých probíhá výzkum (tedy zohlednění pouze společenského požadavku), nejedná se o zohlednění funkce v návaznosti na funkční potenciál

- se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou – jedná se o lesní segmenty, které mají vysokou intenzitu daných funkcí, avšak v praxi nejsou ještě tyto funkce jasně definovány, proto jejich vylišení je doposud problematické

- potřebné k zachování biologické různorodosti – jedná se o lesní segmenty, které nejsou zařazeny do výše uvedených kategorií (NP, I.zóny CHKO), ale jejich zachování je nutné s ohledem na jejich vysokou intenzitu funkce ekologicko-stabilizační - tj. lesy uznané, semenné genové základny

- v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích - jedná se o lesy, ve kterých je zohledněno myslivecké hospodaření (zohlednění pouze společenského požadavku), nejedná se o zohlednění funkce v návaznosti na funkční potenciál

- v nichž jiný veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření - jedná se       o lesy, ve kterých je zohledněno jiné hospodaření (např. vojenské lesy), nejedná se o zohlednění funkce v návaznosti na funkční potenciál

- 2.17  Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO)

Základním předpisem upravujícím lesní hospodářské plánování je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Hospodářské  úpravě lesů je určen 2. oddíl hlavy čtvrté, a to v § 24 Lesní hospodářské plány, v § 25 Lesní hospodářské osnovy, v § 26 Zpracování plánů a osnov, v § 27 Schvalování a změny plánů a § 28 Inventarizace lesů.

Dále v 1. oddíle hlavy čtvrté § 23 se zabývá zpracováním „oblastních plánů rozvoje lesů“, které jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a rámcovým doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO).

Zpracování LHP a LHO se bezprostředně dotýká i 2. oddíl zákona Kategorizace lesů, který se v § 6, 7, 8, 9 zabývá členěním lesů na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. § 10 řeší lesy pod vlivem imisí a jejich zařazení do čtyř pásem ohrožení              a osvobození určených lesů od daně z nemovitostí.

Pro vyhotovení děl hospodářské úpravy lesů je důležitý i oddíl první, kde v § 2 jsou vymezeny pojmy obsažené v zákoně a v § 3 se definují pozemky určené k plnění funkcí lesa.

V hlavě páté, v oddíle prvním, jsou uvedeny zásady hospodaření v lesích. § 29 se týká reprodukčního materiálu lesních dřevin, § 31 obnovy a výchovy lesních porostů, § 32 ochrany lesa, § 33 těžby dříví, § 35 meliorací a hrazení bystřin v lesích a § 36 hospodařením v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení.

Důležité je, že orgán veřejné správy – státní správa lesů – může povolit výjimky z některých ustanovení zákona:

- z § 31, odst. 2 výjimku ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče a to:

- na hospodářském souboru přirozených borových stanovišť na písčitých půdách a na hospodářském souboru přirozených lužních stanovišť do velikosti 2 ha holé seče bez omezení šíře

- na dopravně nepřístupných horských svazích delších než 250 m, nejedná-li se                  o exponované hospodářské soubory, do velikosti 2 ha holé seče.

-   z § 31, odst. 6 lze povolit výjimku z doby zajištění lesních porostů do 7 let od vzniku holiny

- z § 23, odst. 4 je možné povolit výjimku z provádění mýtní těžby úmyslné v lesních porostech mladších než 80 let.

Výše uvedené výjimky může orgán státní správy lesů povolit při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy.

V § 37 stanoví zákon, že hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Dle § 40 je vlastník povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.

V hlavě osmé jsou uvedeny kompetence orgánů státní správy lesů, kterými jsou ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Změny kompetencí statní správy lesů nastaly především se zřízením krajů k 1. 1. 2001 a obcí s rozšířenou působností k 1. 1. 2003. Působnost schvalování LHP bez ohledu na výměru přešla na krajské úřady, lesní hospodářské osnovy zadávají a přebírají orgány státní správy lesů obcí s rozšířenou působností.

Zákon č. 289/ 1995 Sb. byl již několikrát novelizován v rámci přijetí jiných zákonů. Byly to zákony č. 238/1999 Sb., 67/2000 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. a 149/2003 Sb.

Prováděcí předpisy k zákonu č. 289/1995 Sb. týkající se vyhotovení LHP (LHO)

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů č. 83/1996 Sb.

Zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a ozměně některých souvisejících zákonů.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa         č. 139/2004 Sb.

Vyhláška MZe č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí            č. 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti                  o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže.

Vyhláška  Ministerstva  zemědělství  č. 236/2000 Sb.,  kterou  se mění  vyhláška Ministerstva zemědělství  č. 101/1996 Sb.

Další zákonné a prováděcí předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO).

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1995 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona                 č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 449/2001 Sb. ze dne 27. 11. 2001 o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.        a zákona č. 59/2003 Sb.

Vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jeho prováděcích předpisů.

Pro vlastníky lesů, kteří žádají o finanční příspěvek státu na vyhotovení nového LHP, je závazný „informační standard (IS)“ ministerstva zemědělství pro vyhotovení LHP. Tento informační standard je téměř každoročně aktualizován.

Vláda ČR přijala dne 7. ledna 2004 usnesení č. 9, ve kterém ukládá Mze a MŽP připravit novelu lesního zákona, která se bude pravděpodobně týkat i oblasti hospodářské úpravy lesů.

- 2.18  Schéma postupu při vypracování LHP

2.18.1  Speciální šetření

- provádí se především pro potřeby rámcového plánování o přírodních, technických, společenských a ekonomických podmínkách LHC

- všechny návrhy učiněné v rámci speciálního šetření se předběžně schvalují                 při základním šetření

Rámcovým zdrojem údajů a informací speciálních šetření je OPRL, který vyhotovuje ÚHÚL Brandýs nad Labem.

a)  Ochrana lesů

- zjištění dřívějších škod, příčiny poškození, rozsah a současné rozšíření škodlivých činitelů

- rozsah a účelnost dosud prováděných opatření

- výše ztrát na produkci a jakosti vzniklých v uplynulém decenniu

- očekávané ohrožení lesních porostů, možné škody a ztráty v budoucnu a návrh na odvrácení těchto škod

- plně se využívá dřívějších poznatků ochranářského průzkumu z minulých LHP

- oblasti silně ohrožené polomovými větry – vyznačení do map           a návrh zásadního řešení prostorové úpravy lesa (odluka, rozluka, závora) a šetrných způsobů obnovy

- zjištění ztrát na zalesnění

- šetření následků technického poškození – hniloba, loupání

Detailnější popis problematiky je uveden v kap. 1.2.8.

b) Typologický průzkum

-     na základě typologického mapování se vymezují hospodářské

soubory a rámcové směrnice hospodaření - v případě potřeby

revize typologického mapování

- podklad pro vyhlášení kategorií lesů ochranných a zvláštního určení (v nezbytném rozsahu ověřit zmapování extrémní stanovištní řady)

- při revizi se zaměřit především na porosty, které reprezentují pro oblast specifické (růstové, klimatické a půdní) podmínky a tím           i některé odchylnosti od obecně platných cílů a zásad hospodaření (tzv. vzorové porosty). Přehled vzorových porostů je jedním z podkladů k základnímu šetření.

- dále typolog vyhledává vzorové porosty pro klasifikaci resonančních porostů a pro řešení genetické klasifikace

- může posuzovat autochtonní porosty, stav přirozené obnovy, imisní zatížení a fruktifikaci dřevin

Dále do širšího okruhu typologických prací může náležet: speciální zalesnění, rekultivace, ozelenění krajiny, plánování parkových a příměstských lesů, plánování školek.

c) Dopravní průzkum - klasifikace LDS.

- průzkum podmínek a technologie výroby (terénní poměry, lesnatost,

těžební a přibližovací prostředky)

-  plán výstavby lesních cest a svážnic

d) Meliorační šetření - je podkladem pro rámcové plánování v LHP, příp. pro technický projekt. Jedná se o půdy trvale či střídavě zamokřené, rašeliništní. Výsledky jsou zhodnoceny v textové části LHP, při větším rozsahu plánovaných meliorací se zpracuje i grafické vyjádření v meliorační mapě. Z drtivé většiny však stačí údržba stávající odvodňovací sítě – je mnohdy velmi zanedbávaná.

e) Rekreační průzkum – posouzení významu lesních částí pro zdraví a rekreační činnost obyvatelstva a navržení lesních částí do kategorií lesa zvláštního určení a příprava doplňků RSH.

Jako další šetření se může provádět: šetření o ekonomických podmínkách, myslivecký průzkum.

2.18.2  Rozdělení lesa

Zřetelnost hraničních linií oddělení a dílců je podmínkou snadné orientace a identifikace příslušné jednotky rozdělení lesa v terénu. Při nedostatku vhodných zřetelných hraničních linií je možno při jejich potřebě vytvořit hraniční linie umělé - prokácením průseků doplňujících vhodně současný systém rozdělení. Vžitý systém označení oddělení  a dílců       v terénu je tvořen bílými (u VLS žlutými) pruhy na stromech ve výši cca 1,6m, obvyklá velikost značky je 20 x 4 cm.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – dříve lesní půdní fond - jsou nenahraditelnou produkční základnou lesa. Člení se na lesní pozemky (porostní půda              a bezlesí) a jiné pozemky.

Porostní půda – pozemky s porosty lesních dřevin, produktivní holiny, lesní průseky, nezpevněné lesní průseky do šíře 4m, dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru, pokud jejich plocha nepřekročí 0,04 ha (produktivní holina – pozemek bez lesního porostu určený k zalesnění, nebo plocha po těžbě úmyslné či nahodilé).

Oddělení

- max. 150 ha, ohraničeno zřetelnými a stálými terénními   liniemi. Doporučená velikost je 40 – 60 ha.

- nejvyšší jednotka prostorového rozdělení, funkce především orientační.

Pořadí využívání linií pro hranice oddělení:

- výrazné terénní předěly(hřebeny, vodoteče),

- významné komunikační trasy,

- místní a účelové komunikace,

- energovody, hlavní odvodňovací kanály,

- rozdělovací průseky a méně výrazné terénní linie.

Dílec

- jednotka s podobnými přírodními a hospodářskými podmínkami s cílem postupného sjednocení hospodaření

- maximální velikost 30 ha, optimum 5 - 15 ha, menší velikost než     2 ha pouze v ojedinělých případech, např. v případě odloučených parcel

- při vylišování v terénu se využívá podobných linií, jako u oddělení. Při jejich nedostatku je možno využít i vhodně umístněné přibližovací linie.

- v LHP je většinou dílec shodný s porostem

- v LHO dílec obsahuje několik porostů

##### Porost

- plošně souvislé části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či prostorovou skladbou, kategorií lesů či odlišným hospodařením

- výměra neklesá pod 0,20 ha, hranice by měla být relativně stabilní, porost musí respektovat majetkové hranice (např. u LHO) – v těchto případech neplatí stanovená minimální výměra

Porostní skupina

- se vylišují pro části porostů, u nichž se v důsledku vývoje mění hranice a pro plošné málo významné části lesa nevylišené jako porost

- výměra neklesá pod 0,04 ha

Etáž

- vylišuje se k vyjádření vertikálního členění porostů a porostních skupin podle následujících kriterií:

- významný věkový rozdíl mezi etážemi

- rozdílná potřeba hospodářských opatření

- výškové odlišení etáží

- minimální výměra stejně jako u porostní skupiny 0,04 ha

Bezlesí - plošně vylišené lesní průseky – do 4m, nezpevněné lesní cesty nezařazené do porostní půdy, dočasné lesní skládky, lesní školky na lesních pozemcích, produktovody, které jsou větší než 0,04 ha, semeniště, okusové plochy pro zvěř, plochy, na nichž byly porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu SSL (§13 odst. 1lesního zákona).

Označení v rámci oddělení – od 101 a výše.

Jiné pozemky – nejsou vedeny v lesní půdě, ale bezprostředně navazují, nebo jsou součástí lesních komplexů. Jsou to zejména drobné vodní plochy, ostatní plochy, zpevněné lesní cesty a pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace – s výjimkou zastavěných ploch     a jejich příjezdních komunikací. Lesní pastviny a políčka pro zvěř budou považována za „jiné pozemky“ určené k plnění funkcí lesa pouze za splnění dvou podmínek:

- nejde o pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu

b)  jde o pozemky, které s lesem souvisejí, nebo slouží lesnímu hospodářství (pozemky uvnitř lesních komplexů a pozemky související s lesními pozemky).

Orgán SSL může rozhodnout o přiřazení „jiných pozemků“k pozemkům PUPFL – toto činí na návrh vlastníka, na návrh jiného subjektu, nebo z vlastního podnětu (v těchto případech však se souhlasem vlastníka).

Označení v rámci oddělení – od 501 a výše.

Soubor lesních a jiných pozemků, pro který se zpracovává jeden LHP, se nazývá Lesní hospodářský celek (LHC) a max. výměra je 20 000 ha.

Pro srozumitelnost map stanoví vyhláška č 84/1996 Sb. jednotné mapové značky, jejichž používání je závazné. Při zobrazování dalších (vedlejších) skutečností, které nejsou definovány vyhláškou, je doporučeno vycházet z „informačního standardu“.

Lesnické mapy vznikají na podkladech map SMO (státní mapa odvozená) a katastrálních - EN (evidence nemovitostí) i PK (pozemkový katastr). Obvyklé měřítko tohoto konstrukčního podkladu je 1 : 5000 (hospodářská mapa).

Lesnická mapa – porostní

-    kolorovaná, obvyklé měřítko 1 : 10 000 (při drobných majetkových parcelách i 1 : 5 000).

- barevně rozlišeny věkové třídy- rozpětí 20 let (na každé mapě by měla být legenda)

- oddělení – značeno číslicemi

- dílec – velká písmena

- porost – malá písmena

- porostní skupina – číslice dle věkových stupňů, popř. indexem (malé písmeno)

- etáž – značí se podobně jako porostní skupina pomocí zlomku, v jehož čitateli se uvádí číselné označení starší etáže

Další druhy map: obrysová, typologická, organizační, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesa, těžební. Může se provádět soutisk více druhů map dohromady.

2.18.3  Tvorba hospodářských souborů a rámcových směrnic

Tvorba hospodářských souborů spočívá ve vymezení tzv. cílových HS, které řeší příloha   č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

HS je charakterizován jednotnými  přírodními i porostními poměry a shodným funkčním zaměřením, čímž vzniká předpoklad pro jednotný způsob hospodaření uvnitř HS.

Uspořádání HS dle základních kritérií:

- funkční zaměření – kategorie

- rámec přírodních podmínek – cílový HS

- rozdíly ve stavu a skladbě současných porostů a por. skupin, které ovlivňují RSH, vedou k rozlišení HS současných

Při vytváření HS je nutné dodržet i požadavek přehlednosti a vytvořit jen nezbytný počet HS, tzn. že se u lesních typů a jejich souborů zvažuje výměra a hospodářská významnost. HS vytvořené pro celou LO jsou pro tvorbu HS v jednotlivých LHC pouze východiskem a usměrňujícím podkladem. Pro soubory LT malé výměry a LT málo vyhraněné není účelné vytvořit samostatný HS, ale přiřadit je k příbuznému HS. Příbuznost se sleduje především u základních rozhodnutí, přičemž nejdůležitější je jednotnost obmýtí a obnovní doby. Cílová druhová skladba může mít varianty (např. alternativní cíl s introdukovanými  dřevinami na části HS).

Číselné označení hospodářského souboru (viz tab. č. 1).

- cílový HS – 2 čísla

- 1. číslo - rámcové vymezení klimatických podmínek + charakter stanoviště, nebo také vegetační poloha cílového HS

- 2. číslo  - dle příslušné ekologické řady (v případě kategorie lesa zvláštního určení se používají sudá čísla)

- Cílový HS je charakterizován soubory lesních typů s podobnými klimatickými  a půdními podmínkami, vytvářejícími předpoklady na podobnost hospodaření a shodným funkčním zaměřením (kategorie lesa).

Viz tabulka – příloha č. 1 k vyhl. č. 83/1996 Sb.

- současný HS – 3 čísla (první dvě viz výše + 3. číslo – převažující porostní typ převážně podle převládající dřeviny (SM, BO, BK, atd.).

Základní porostní typy uvádí příloha  č. 3 k vyhl. č. 83/1996 Sb.

Spojením cílového HS a porostním typem vzniká hospodářský soubor.

Vymezení hospodářských souborů

Hospodářské soubory jsou vymezeny v rámci přírodních lesních oblastí jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích.

Při vymezení HS se vychází:

- z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, charakterizovanými přírodními podmínkami (lesní typy a jejich soubory – SLT) (příloha č.4 vyhlášky MZe č.83/1996 Sb.).

- z funkčního zaměření lesa na základě veřejných zájmů, deklarovaných prostřednictvím kategorizace lesů (oddíl 2 zákona č.289/1995 Sb.).

- ze stavu lesních porostů, definovaného porostními typy v oblasti, pro kterou se plán zpracovává. (příloha č.3 vyhlášky MZe č.83/1996 Sb.).

V číselném označení souborů je dvojčíslím označeno cílové hospodářství (příloha č.4 vyhlášky MZe č.83/1996 Sb.), dalšími čísly je označen porostní typ, případně další charakteristiky. U lesů zvláštního určení se v označení cílového hospodářství mění druhá lichá číslice dvojčíslí na nejbližší číslici sudou (číslování viz kap. 1.2.12.).

Tabulka č. 1

| Kategorie lesů | Hospodářský soubor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. číslice | 2. číslice | 3. číslice |
|  | Cílový hospodářský soubor |  |  |
|  | Výšková poloha | Ekologická řada | Typ současného porostu |
| hospodářských | 2,3,4,5,7 | 1 – exponovaná | 1 – smrkové 2 – jedlové 3 – borové 4 – ostatní jehličnaté 5 – dubové 6 - bukové 7 – ostatní listnaté 8 – topolové 9 – nízký les 0 – nezařazeno |
|  | 1,2,4,5,7 | 3 – kyselé |  |
|  | 2,3,4,5,7 | 5 – živné |  |
|  | 2,4,5,7 | 7 – oglejené |  |
|  | 1,2,3,5,7 | 9 – podmáčená |  |
| zvláštního určení | 2,3,4,5,7 | 0 – exponované |  |
|  | 1,2,4,5,7 | 2 – kyselá |  |
|  | 2,3,4,5,7 | 4 – živná |  |
|  | 2,4,5,7 | 6 – oglejená |  |
|  | 1,2,3,5,7 | 8 – podmáčená |  |
| ochranných | 0 | 1 – mimořádně nepříznivá stanoviště |  |
|  | 0 | 2 – vysokohorské lesy |  |
|  | 0 | 3 – klečový stupeň |  |

Pro potřeby podrobnější diferenciace hospodaření lze vymezené soubory dále členit na podsoubory.

Kódování HS se řeší zpravidla předřazením čtvrté číslice před trojmístné označení HS (tab. č. 2.)

Tab. č. 2

| Kód | Lesy hospodářské |  | Lesy ochranné | Lesy zvláštního určení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subkategorie | Specifické údaje |  |  |
| - | bez označení, ost. funkce plněny úplavem |  | bez rozlišení | bez označení, zpravidla plošně převládající subkategorie |
| 1 | PHO II., CHOPAV, povodí vodáren.toků, preferenční zóny | velmi kvalitní porosty | a, b, c | PHO I., vnitřní PHO II., léčivé zdroje |
| 2 | CHKO 1. a 2.zóna, PR, PP, VKP, ostatní chráněné plochy | rezonanční porosty | d | NP, NPR, PR, PP, 1.zóna CHKO |
| 3 | lázeňské lesy, rekreační lesy | nekvalitní porosty (nevhodné) | e | lázeňské lesy, rekreační lesy |
| 4 | zvýšená půdoochran-ná funkce, OLP, krajinný ráz | porosty poškozené zvěří | f, g | zvýšená půdoochranná funkce, OLP, krajinný ráz |
| 5 | genové základny, uznané porosty, prvky SES | porosty poškozené hnilobou | h | genové základny, prvky SES |
| 6 | výzkum, výuka | proředěné porosty | i, j | výzkum, výuka |
| 7 | obory, bažantnice | těžko zalesnitelné plochy | k | obory, bažantnice |
| 8 | armáda | imise C | l | armáda |
| 9 | jiné | imise A,B | m, n, o p | jiné |

### Tab. č. 3

### Ukázka cílového HS

| Cílový hospodářský soubor: 43 |  | KYSELÁ STANOVIŠTĚ STŘEDNÍCH POLOH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Soubory lesních typů (lesní typy): 3K, 3I, 4K, 4Km, 4I, 4Im, 5M |  |  |  |  |
| Plocha lesních pozemků: Ha |  | Zastoupení v %: |  | Cílová druhová skladba (základní): BO6 BK2 DB1 SM1 JD MD LP DG VJ |  |  |
| Soubor zahrnuje kyselá stanoviště středních poloh na svazích a plošinách Bonita: průměrná Reliéf terénu: vrcholy, hřbety, svahy až plošiny různě zvlněné Nadmořská výška: 400-500 m n.m. Geologické podloží: žula, rula, aplit, granodiorit, migmatit Půdní typ: kambizem oligotrofní, oglejená, luvizem oglejená Půdní druh: hlinitopísčitá až písčitohlinitá půda štěrkovitá, dospod skeletovitá Minerální síla půdy: středně až silně kyselá |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Název SLT | AVB (bonita) | Charakter ekotopu |  | Přirozená druhová skladba | Cílová druhová skladba |
|  |  |  |  |  |  | Min.podíl MZD |
| 3K | KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA | SM 22-28 BO 18-26 BK 22-26 | Svahy, zvlněné plošiny, hřbety a kupy, převážně čerstvě až mírně vlhká půda |  | BK6 DB2 JD1 LP1 HB BŘ | BO6 BK2 DB1 SM1 JD MD LP HB BŘ DG VJ |
| 3I | ULÉHAVÁ KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA | SM 24-28 BO 22-26 | Plošiny a úpatí mírných svahů s překryvy sprašových a svahových hlin, půda převážně hlinitá, uléhavá |  |  |  |
| 4K | KYSELÁ BUČINA | SM 22-28 BO 18-26 | Svahy, zvlněné plošiny, hřbety a kupy, převážně čerstvě až mírně vlhká půda |  |  |  |
| 4I | ULÉHAVÁ KYSELÁ BUČINA | SM 26-28 BO 24-26 | Plošiny, ploché vyvýšeniny, plochá úpatí svahů |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25% |
| 4Km | KYSELÁ BUČINA BORŮVKOVÁ | BO 16-22 SM 22-24 | Hřbety, horní části svahů |  | BK6 JD1 DB1 BŘ1 BO1 LP | BO(SM)7 BK2 MD1 DB |
|  |  |  |  |  |  | 25% |
| 4Im | ULÉHAVÁ KYSELÁ BUČINA BORŮVKOVÁ | BO 16-18 | Ploché vyvýšeniny, ploché báze svahů |  |  | BO7 BK2 BŘ1 DB |
|  |  |  |  |  |  | 25% |
| 5M | CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA | BO 14-18 SM 18-20 | Hřbety, kupy, vypouklé části svahů |  |  | BO7 BK3 DG MD |
|  |  |  |  |  |  | 25% |

Rámcové směrnice hospodaření (RSH)

RSH obsahují zásady diferencovaného hospodaření podle HS. Při jejich tvorbě se uplatňují poznatky ze speciálních průzkumů, místních znalostí OLH a odborníka HÚL. RSH jsou sestaveny v tabulkové úpravě dle HS (viz tabulka č. 4) a jejich údaje mohou být doplněny a rozvedeny v textové části LHP.

Jsou podkladem pro podrobné plánování – druh TO, zalesnění, intenzita TV, péče                o kultury, způsob zalesnění, doporučené hektarové počty sazenic, ochrana lesů, meliorace.

Základní hospodářská doporučení v RSH jsou:

- cílová druhová porostní skladba, doporučené zastoupení dřevin v mýtném věku, které je  z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních  funkcí v dané lesní oblasti optimální

- min. podíl MZD při obnově porostů (příloha 3 k vyhl. č 83/1996 Sb.)

- hospodářský způsob  – 	podrostní

násečný

holosečný

výběrný

- obmýtí

- obnovní doba

- další doporučení v poznámce (např. hosp. tvar, odchylky od modelu – pro plošně nevýznamné HS, které mají odlišné stanovištní, nebo hospodářské podmínky).

V OPRL jsou RSH zpracované pro jednotlivé PLO. Při tvorbě nových RSH aplikovaných na jednotlivé majetky se doporučuje z těchto RSH vycházet.

Tab. č. 4				RSH – ukázka

| Číselné označení |  | Přírodní lesní oblast : |  | 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | část : |  |  |  |  |  | Výměra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Cílový hospodářský soubor Kyselá stanoviště středních poloh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  |  |  |
| Soubory lesních typů (lesní typy) : |  | 3K, 3I, 4K,4I, 5M |  |  |  |  |  |  |  |  | Produkční potenciál (AVB) : Průměrný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákonná ustanovení (zákon č .289/ 1995 Sb.) |  |  |  |  |  | Základní hospodářská doporučení (vyhláška č.83/ 1996 Sb.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální velikost holé seče : |  | Povolená maximální šířka holé seče : |  | Doba zajištění kultur od vzniku holiny : |  | Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (%) : |  |  |  |  | Meliorační a zpevňující dřeviny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ha |  | dvojnásobek porostní výšky |  | 2+5 |  | 25 |  |  |  |  | BK,JD,LP,DB,HB,DG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Na ochuzených stanovištích sušších a slunných expozic vhodná BO alternativa. 2) V polohách ohrožených exhalacemi vhodná BK alternativa |  |  |  |  |  | Přiměřeně snížený podíl melioračních a zpevňujících dřevin |  |  |  |  | Maximální zastoupení introdukovaných dřevin (%) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | v případě nahodilých těžeb : |  |  |  |  | MD |  |  | DG |  |  | VJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  |  | 5-10 |  |  | 5-10 |  |  | +-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Doporučené ha počty prostokořenného sadebního materiálu v tis . ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SM | JD |  | DG | BO |  | MD |  |  | DB |  |  | BK |  | LP,JV |  |  | VJ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 5/3 |  | 3 | 8 |  | 3 |  |  | 8/4 |  |  | 8/4 |  | 8/4 |  |  | 5 |  |  |
| Lesy hospodářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porostní typ | 431 - SM |  |  |  | 1433 - BO kvalitní |  |  |  |  |  |  |  | 433 - BO běžné kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cílová druhová skladba | SM 6-7 BK2-3 JD1 BO2 MD1 DB HB LP BŘ DG VJ |  |  |  | BO6-7 BK1-3 DB3 SM1 MD1 LP1 JD HB BŘ |  |  |  |  |  |  |  | BO6-7 BK1-3 DB3 SM2 MD1 LP1 JD HB BŘ VJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní | #### Obmýtí |  | Obnovní doba |  | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  | Obmýtí |  |  |  |  |  |  |  | Obnovní doba |  |  |  |  |
| hospodářská | 110 (100-130) |  | 30- (40) |  | 120 (110-140) |  |  | 30 |  |  |  |  | 110 (100-130) |  |  |  |  |  |  |  | (20-) 30 |  |  |  |  |
| doporučení | Počátek obnovy |  | Návratná doba |  | Počátek obnovy |  |  | Návratná doba |  |  |  |  | Počátek obnovy |  |  |  |  |  |  |  | Návratná doba |  |  |  |  |
| vyhl.č.83/96 Sb. | 91 |  | 10 |  | 101 |  |  | 10 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Hodnocení porostů | Průměrná produkce SM alternativy na čerstvě vlhkých a hlubších půdách. |  |  |  | Nadprůměrná produkce |  |  |  |  |  |  |  | Průměr. produkce. BO alternativy jsou vh. na chudších, sušších, mělčích p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy | Místy dobrá přirozená obnova SM. |  |  |  | Přirozená obnova BO slabá až střední. |  |  |  |  |  |  |  | Přirozená obnova BO, řídká, přímíšeného SM dobrá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovní postup : | Převážně holoseče od S-SV-V v závislosti. na směru větru, terénu a směru přibližování okrajová, skupinovitá seč clonná pod geneticky vhodnými porosty s dostavující se přirozenou obnovou SM. BK,JD do předsunutých skupin. |  |  |  | V porostech s dobrou přirozenou obnovou okrajová seč clonná, příp. s přípravou půdy. Maloplošná holoseč od SV-V-JV kombinovaná se skupinami nebo pruhy BK. Na holině ponechat kvalitní výstavky BO(MD) na zahuštění kultur. |  |  |  |  |  |  |  | Holá seč s postupem od SV-V-JV, při obnově na SM od S-SV-V. Na holině ponechat výstavky BO(MD). Předsunout věší holé skup. Pro BK (DB). Stávající přirozené obnovy BO, příp. SM podpořit okrajovou clonnou sečí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy (zalesnění) : | Umělá , pravidelná; příměs BK i na holé plochy, využít BK odrostky a poloodrostky. |  |  |  | Umělá, jamková, příp. štěrbinová sadba, pravidelná. Na slabě kam. půdách i mechanizovaná. Využít BK (DB) odrostky a poloodrostky. |  |  |  |  |  |  |  | Umělá, jamková, případně štěrbinová sadba. Pravidelná. Na slabě kamenitých půdách i mechanizovaná. Nárosty SM lze vylepšit odrostky BK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Péče o kultury : | Ochrana proti okusu, někdy buřeni, klikorohu. Husté nárosty ze zmlazení proředit. |  |  |  | Ochrana proti okusu, klikorohu, místy i buřeni (třtiny). |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana proti okusu, klikorohu, místy i buřeni (třtiny). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výchova porostů : - zaměření | Oprava druhové skladby, podpora melioračních dřevin. Výchovou zpevnit porostní okraje a zpevňovací žebra. |  |  |  | Podpora kvalitních ekotypů BO, podpora vtroušených melioračních dřevin. |  |  |  |  |  |  |  | Úprava proti okusu, podpora melioračních dřevin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mladé porosty | Včasné prořezávky, snížit hustotu, mírně uvolnit zápoj. V probírkách pečovat o pravidelný zápoj korun vitálních SM, odstraňovat potlačené jedince, redukce škodící BŘ a předrostů BO, podpora listnáčů a JD (DG). |  |  |  | Včasné prořezávky, první zásah může být i schematický, výsek BO předrostlíků a redukce škodících plevelných dřevin. Probírky zprvu intenzivnější, později mírné, převážně podúrovňové. |  |  |  |  |  |  |  | Včasné prořezávky, první zásah může být i schem.; výsek BO předrostlíků a redukce škodících plevelných dřevin. Probírky zprvu intenzivnější, později mírné, převážně podúrovňové. V BOSM porostech usměrňovat zastoupení do čistých skupin SM a BO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dospívající porosty | Převažují zásahy podúrovňové a negativní výběr. Interval 10 let |  |  |  | Péče o kvalitu BO, udržení potřebné příměsi melioračních dřevin. |  |  |  |  |  |  |  | Zásahy mírné, interval 10 let. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené Výr. tech: | Vzhledem k terénu možnost využití mechanizace bez omezení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení porostů : | Menší ohrožení větrem, sněhem a buření. Půdy jsou náchylné k degradaci |  |  |  | Půdy jsou náchylné k degradaci, Nebezpečí sněhových polomů. |  |  |  |  |  |  |  | Nebezpečí sněhových polomů, časté jsou degradační stadia v dříve hrabaných porostech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesů | Odolnost zvyšuje příměs BK,DB,JD, MD. |  |  |  | Výběr vhodného ekotypu BO pro pahorkatinné (chlumní) pásmo. |  |  |  |  |  |  |  | Výběr vhodného ekotypu BO pro pahorkatinnné (chlumní) pásmo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meliorace : | Biologická. Dostatečná příměs BK, pokud možno pravidelně rozmístěná po porostu.. Na degradačních.stadiích vhodné i přihnojení. |  |  |  | Biologická. Dostatečná příměs melioračních dřevin. |  |  |  |  |  |  |  | Biologická. Dostatečná příměs melioračních dřevin. Na degradačních stadiích vhodná i chemická meliorace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.18.4  Základní šetření

LHP se zpravidla zpracovávají na výměře od 50 do 20 000 ha. V případech, hrozí-li střet zájmů oprávněných osob, se koná základní šetření, v jehož rámci mohou právnické a fyzické osoby a orgány státní správy uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování plánu.

V rámci základního šetření mohou být předběžně navrhovány a odsouhlaseny výjimky podle § 31 odst. 2 a § 33 odst. 4 lesního zákona a rámcové směrnice hospodaření.

Podkladem pro základní šetření, které svolává příslušný orgán státní správy nebo vlastník lesa, je předběžná zpráva, kterou vypracovává zpravidla zpracovatel plánu ve spolupráci s vlastníkem LHC (odborným lesním hospodářem). Je vyhotovena na základě výsledků speciálního šetření a ostatních podkladových prací.

Předběžná zpráva 	-     vypracuje zpracovatel LHP za spolupráce vlastníka

- zpracovává se před zahájením vlastních venkovních prací

- slouží k provedení základního šetření

- jsou shrnuty výsledky předběžných průzkumů stavu lesa                   a hospodaření. V této fázi přípravy zpracování LHP může vlastník nejaktivněji a nejefektivněji ovlivňovat zásady budoucího hospodaření.

Předběžná zpráva obsahuje zejména:

- všeobecné údaje, zejména identifikaci vlastníka lesa, základní údaje o zpracovateli plánu, jméno statutárního zástupce, číslo licence a jméno odpovědného zástupce

- platnost a návaznost na předchozí plány, administrativně správní příslušnost                      a orientační mapku označení LHC, včetně hranic bývalých lesních hospodářských celků

- důvody pro vyhotovení LHP, dobu platnosti a normativní předpisy k vypracování plánu

- přehled výměr PUPFL dle k.ú. a druhu pozemků

- zhodnocení stavu lesa a dosavadního hospodaření uplynulého hospodářského období a porovnání s předpisy posledního LHP, především úmyslných těžeb (mýtních, předmýtních, prořezávek, zalesnění) a těžeb nahodilých (uvedou se hlavní příčiny nahodilých těžeb)

- přehled stávající kategorizace lesa

- přehled známých potenciálních funkcí lesa (aktualizované údaje OPRL)

- definování hospodářských cílů vlastníka lesa (dlouhodobých i krátkodobých)                   a stanovení hospodářského záměru na období platnosti plánu

- návrh řešení ochrany lesa před škodlivým působením biotických a abiotických činitelů

- návrh na úpravu genetické klasifikace

- návrh výstavby a rekonstrukce lesní dopravní sítě

- řešení prostorového rozdělení lesa

- návrh zařazení SLT a porostních typů do hospodářských souborů

- návrh rámcových směrnic hospodaření (s důrazem na základní hospodářská doporučení) pro vytvořené HS

- návrh výjimek podle § 31 odst. 2 a § 33 odst. 4 lesního zákona

- návrh spolupráce při vyhotovení LHP mezi pracovníky taxační firmy a objednatelem LHP, zejména zajištění nových hranic trvalých jednotek rozdělení lesa, spolupráce při zjišťování zásob průměrkováním naplno a statistickými metodami, při vyznačování obnovních těžeb apod.

- návrh termínů a úkolů spojených s vypracováním LHP jak pro zpracovatele, tak pro objednatele, případně pro další zainteresované strany.

Předběžná zpráva se předkládá pozvaným účastníkům předem v době potřebné k seznámení se s ní (nejméně 14 dní dopředu) a k formulaci připomínek.

Závěry vyplývající z provedeného základního šetření jsou uvedeny v zápise, který je podkladem pro vypracování návrhu lesního hospodářského plánu. Pokud jsou odsouhlaseny návrhy předběžné zprávy, může tato sloužit jako součást zápisu ze základního šetření.

Základní šetření - obsah:

- koná se zpravidla na jaře roku, ve kterém začínají venkovní taxační práce;

- slouží ke stanovení zásad k vypracování LHP;

- není povinné, koná se především u větších celků a to v případě, kdy hrozí střet zájmů - tam přímo LZ, §11, odst. 1, ukládá svolání zákl. šetření

- v rámci zákl. šetření mohou být předběžně navrhovány a také odsouhlaseny výjimky z: velikosti a šířky paseky

provádění MÚ pod 80 let

prodloužení zajištění kultur

- uplatnění připomínek oprávněných osob, zástupce zpracovatele LHP, vlastníků nebo jejich zástupců, OLH;

- tato komise vykoná  základní pochůzku a na závěr základní pochůzky je sepsán základní protokol, který obsahuje prověřené a zhodnocené údaje z předběžné zprávy doplněné o závěry a poznatky získané během základní pochůzky.

Oprávněná osoba: právnická či fyzická osoba, jejíž práva nebo právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.

Např.: starostové obcí, na jejichž katastru se plán zpracovává, významný vlastník v sousedství, správa vodních toků, orgán ochrany přírody, atd.

Po schválení plánu se základní protokol spolu se schvalovacím protokolem veváže do příloh v textové části LHP.

2.18.5  Popis stavu porostů a plán hospodářských opatření

Popis stavu porostů

Je základní součástí venkovních prací souvisejících s vyhotovením lesního hospodářského plánu (dále jen plánu). Slouží ke zjištění současného stavu lesa.

Způsob popisu porostů se odvíjí od hospodářského způsobu, uplatňovaného na daném území. (Hospodářský způsob vyjadřuje způsob obnovy porostů, základními hospodářskými způsoby jsou hospodářský způsob holosečný, násečný, podrostní a výběrný.)

V hospodářskoúpravnické praxi je nejčastější klasická metoda věkových tříd.

V bohatě strukturovaném lese lze použít metodiku tvorby LHP pomocí statistické provozní inventarizace lesa. Tato metoda používá pojmy typ vývoje lesa a typ porostu, etát se stanoví deduktivně pomocí celkové zásoby a celkového periodického běžného přírůstu. U této metody je však problematické splnění informačního standardu a načtení do DS.

V lese věkových tříd, kde se uplatňují hospodářské způsoby – holosečný, násečný nebo podrostní - je podstatnou taxační veličinou věk. Popis porostů směřuje k zařazení porostních skupin do hospodářských souborů, zjištění základních taxačních údajů a stanovení hospodářských opatření. Základním údajem pro těžební úpravu je obmýtí a obnovní doba.

Popis porostů navazuje na zákres lesnického detailu do porostní mapy. Jsou tu zakresleny hranice porostních skupin, případně etáže jako nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa.

Ke zjištění stavu lesa, porostních zásob a pro odvození hospodářských opatření slouží šetření v porostní skupině.

V rámci porostů se vylišují samostatné porostní skupiny, pokud se v něm nacházejí dvě či více částí různého hospodářského tvaru, věku nebo druhové skladby. Důvodem pro vylišení porostní skupiny jsou také výrazné rozdíly terénní nebo stanovištní a hranice katastrálního území. Rozdíly ve vlastnostech porostních skupin ovlivňují jejich zařazení do hospodářského souboru a následně předpis hospodářského opatření.

Údaje o lese jsou zaznamenány v hospodářské knize. Ta dle vyhlášky č.84/1996 Sb.o lesním hospodářském plánování obsahuje

- údaje o stavu lesa,

- návrh hospodářských opatření,

- plochovou tabulku.

Údaje o stavu lesa se dle vyhlášky zjišťují a uvádějí pro nejnižší jednotku prostorového rozděleníalesa – porost, porostní skupinu, etáž.

Přitom platí, že:

- každý porost má alespoň jednu porostní skupinu

- každá porostní skupina má alespoň jednu etáž.

V záhlaví popisu porostů a porostních skupin je uveden slovní popis k porostu a porostní skupině, kde jsou zdůrazněny významné skutečnosti, nebo popsány skutečnosti, které nelze popsat číselným vyjádřením.

Pro porosty se uvádí příslušná přírodní lesní oblast, kategorie lesa, pásmo ohrožení.

Pro porostní skupinu se uvádí její plocha nebo výměra a lesní typ.

Pro etáže se uvádí plocha etáže, hospodářský soubor, věk a zakmenění.

Pro dřeviny se uvádí jejich taxační veličiny (zastoupení, střední výška, střední tloušťka, bonita, zásoba a genetická klasifikace).

Lesní typ – z typologické mapy se přebírá ten lesní typ, který plošně převládá v porostní skupině, případně ten, který je rozhodující pro zařazení do hospodářského souboru.

Hospodářský soubor je charakterizován jednotnými přírodními a porostními poměry                      a stejným funkčním zaměřením.

Věk je údaj o stáří porostní skupiny nebo etáže. U starších skupin se aktualizuje věk převzatý z předchozího plánu, při pochybnostech se ověří spočtením letokruhů na vývrtu nebo na pařezech. U uměle založených kultur se uvádí doba od zalesnění, nebere se v úvahu věk sazenic. U nárostů z přirozené obnovy je věk stanoven odhadem. V případě různověkých skupin se uvádí střední věk určený jako vážený aritmetický průměr.

Zakmenění vyjadřuje poměr redukované a skutečné plochy porostní skupiny nebo etáže násobený deseti a zaokrouhlený na celé číslo. Redukovaná plocha je součet podílů skutečné a tabulkové zásoby jednotlivých dřevin. (Obdobně ji lze odvodit také jako součet podílů skutečné a tabulkové kruhové výčetní základny jednotlivých dřevin.)

Zjišťuje se kvalifikovaným odhadem, relaskopováním nebo průměrkováním naplno.

Dřevina je uvedena zkratkou podle vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb. (příloha č.4)

Zastoupení dřevin vyjadřuje procentický podíl redukovaných ploch jednotlivých dřevin z celkové plochy porostní skupiny. Při odhadu se uvádí s přesností 5%, u ekonomicky významných dřevin lze uvést i zastoupení nižší než 5%.

Použijeme-li relaskopování nebo průměrkování naplno, uvádí se s přesností 1%. Dřeviny zastoupené méně než 1% se uvádějí jako vtroušené do slovního popisu porostní skupiny.

Výčetní tloušťka je uvedena v cm. Je zjišťována měřením hlavního porostu ve výčetní výšce (1,30 m). Tloušťka středního kmene je určena jako průměr nejtenčího a nejsilnějšího kmene hlavního porostu zmenšený o tzv. odpočtovou konstantu c (0 až 6 cm podle věku a zanedbanosti porostu). Střední výčetní tloušťka se uvádí, je – li větší než 7 cm s kůrou.

Střední výška je výška odpovídající střednímu kmenu (objemově) jednotlivých dřevin. Je to průměrná hodnota z 3 - 5 výšek vzorníků každé dřeviny s vyjádřitelným zastoupením (ve výškově rozrůzněných porostech je třeba změřit vzorníků více). Vzorníky jsou vyhledávány po celé ploše porostní skupiny podle střední tloušťky  dm = (dmax + dmin) / 2  - c  ,

kde c je odpočtová konstanta  - viz kapitola Zjišťování výšek.

Střední výška se určuje s přesností na 1 m.

Bonitní stupeň vyjadřuje produkční schopnost dřeviny na daném stanovišti. Absolutní výšková bonita (AVB) udává, jaké střední výšky by porost dosáhl ve 100 letech věku.

Relativní bonita – je dána bonitním stupněm – například pro smrk 1. – 9. bonitní stupeň.  Převod z AVB je možný pomocí převodních tabulek.

Bonitace dřevin ve stadiu kultur a mlazin se provede podle sousedních porostních skupin se stejnými stanovištními podmínkami.

Genetická klasifikace - jednotlivé dřeviny porostní skupiny jsou na základě vnějších znaků (– tvar kmene, koruny, zavětvení, ..) zařazeny do fenotypových tříd. Uvádí se až po dosažení určitého věku, daného pro každou dřevinu.

Zásoba porostů (v m3 bez kůry) je nejčastěji určena dle růstových tabulek. V porostních skupinách ve věku od 20 let před započetím obnovy se zpravidla zjišťuje zásoba pomocí relaskopování. V částech porostních skupin, kde nelze použít relaskopování (nehomogenních částech porostních skupin a porostních zbytcích), se zásoba zjistí průměrkováním.

Poškození je zjišťováno dle požadavků vlastníka – většinou je šetřen okus, ohryz a loupání, ostatní poškození podle místních podmínek (například požáry, buřeň, václavka...)

Plán hospodářských opatření

Podrobné plánování v porostech se provádí na základě rámcových směrnic hospodaření, zjištěného stavu lesa a potřeb prostorového uspořádání lesa. Rámcové směrnice hospodaření vycházejí z oblastních plánů rozvoje lesa.

Podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, § 24, obsahují lesní hospodářské plány ustanovení závazná a doporučující. Závaznými ustanoveními LHP jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

Vyhláška č. 84/1996 Sb., § 4 uvádí, které údaje musí obsahovat plán hospodářských opatření – povinné údaje. Dále jsou tu uvedeny doporučené údaje, které jsou v plánu podle přání vlastníka – zadavatele a plánují se dle vzájemné dohody stanovené při základním šetření.

#### Předmýtní těžba

Plánování předmýtní – výchovné těžby začíná s nutností první prořezávky a končí zpravidla ve věku 10 let před začátkem obnovní doby.

- prořezávky a probírky do 40 let - s naléhavostí 1(naléhavé) - plocha (u lesů státních               a obecních) je závazným ustanovením LHP a s naléhavostí 0 (ostatní). Naléhavost je stanovena s ohledem na stabilitu, druhovou rozrůzněnost a kvalitu porostní skupiny.

- probírky nad 40let  -  plánovány pouze tam, kde to má význam pro přípravu přirozené obnovy, zdravotní stav, kvalitu porostů. Jedná se o zásahy doporučené – s naléhavostí 0.

#### Mýtní těžba

Vodítkem pro stanovení výše mýtní těžby je dílčí těžební % dané vyhláškou pro hospodářský soubor, ale také stav porostní skupiny – zejména rozpracovanost obnovy, výměra a tvar skupiny, povolená velikost seče, zdravotní stav porostu a jeho genetická hodnota.

Výše a umístění mýtních těžeb je povinně součástí LHP:

- v celcích s výměrou lesů hospodářských a lesů zvláštního určení menší než 50 ha

- v lesích ochranných

- v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, národních parků, v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích.

Jako doporučený údaj může být mýtní těžba umístěna zejména v těchto případech:

- neodkladné mýtní těžby pro zpevnění a zvýšení stability porostu

- neodkladné mýtní těžby v prvních fázích obnovy

- mýtní těžby k využití přirozené obnovy

- mýtní těžby v porostech zdravotně silně poškozených, rozvrácených kalamitou, geneticky nebo stanovištně nevhodných

Převody, přeměny a rekonstrukce jsou také řazeny mezi těžby mýtní.

#### Zalesnění

Je plánováno u holin, vylepšení, podsadeb a plánovaných mýtních těžeb.

Návrh dřevinné skladby pro zalesnění vychází z cílové dřevinné skladby hospodářského souboru.

Podíl melioračních a zpevňujících dřevin  (MZD)

Minimální podíl MZD je závazným ustanovením LHP a je plánován do všech:

- porostních skupin ve věku nad 80 let

- porostních skupin mladších, je-li v nich plánována těžba mýtní ( i rekonstrukce, přeměny)

- porostních skupin mladších, zařazených do hosp. souborů s počátkem obnovy před 80 lety věku

- holin (neplánuje se do holin z nahodilé těžby menších než 0,08 ha, ani do vylepšení. U holin po kalamitních těžbách, jež přesahují povolenou velikost seče, se podíl MZD přiměřeně snižuje – dle rámcových směrnic.)

Minimální podíl MZD se stanoví dle vyhlášky Mze č. 83/1996 Sb. Podíl MZD je možné diferencovat podle následujících vlastností porostních skupin:

- porostní typ

- aktuální stav porostní skupiny – přírodní a technické podmínky

- fáze rozpracovanosti obnovy

- zastoupení MZD v ostatních – již obnovených částech porostu

Důvodem ke snižování podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu nejsou škody působné zvěří.

2.18.6  Spolupráce mezi pracovníky HÚL a „provozem“

Rozsah a způsob spolupráce mezi vlastníkem („provozem“) a zpracovatelem LHP je určen smlouvou o vyhotovení LHP.

Tato smlouva obsahuje seznam podkladů, které vlastník (objednatel LHP) předá, včetně termínů. Dále jsou tu uvedeny další činnosti, které zajistí vlastník a podrobnosti o kontrole průběhu prací. Spolupráce mezi pracovníky HÚL a vlastníkem je dále určena zadávacím protokolem.

Součinnost začíná již při přípravě podkladů pro vyhotovení LHP. Jedná se zejména                         o pozemkové a mapové podklady.

Během vyhotovení LHP vlastník provádí průměrkování určených porostů (měření výšek a výpočet zásoby provede pracovník HÚL), kontrolu údajů o lese a kontrolu plánovaných opatření.

Pracovníci HÚL, kteří zpracovávají LHP, průběžně konzultují dosud vyhotovenou část práce s vlastníky lesa (správci). Všechna opatření by měla být projednána a odsouhlasena.

V posledních třech měsících platnosti starého plánu probíhá schválení genetiky - seznamu porostů uznaných ke sklizni osiva.

V závěru roku uvědomí vlastník zpracovatele o posledních změnách, které nastaly v porostech od ukončení venkovního šetření. Jde zejména o holiny a těžby. Tyto změny je nutno zapracovat do LHP.

Během ledna obdrží pracovníci provozu prozatímní mapy (obrysovou, případně porostní a jiné dle dohody) a mají možnost provést poslední kontrolu a předat zákres případných nejasností či chyb zpracovateli LHP.

2.18.7  Výpočet závazných ustanovení

Podmínky stanoví lesní zákon ( § 24) a vyhl. č. 84/1996 Sb. (§ 8)

Maximální celková výše těžeb

Výše těžby mýtní

Při výměře lesů hospodářských a lesů zvláštního určení na zařizované jednotce menší než 50 ha se mýtní těžba stanoví v souladu s rámcovými směrnicemi hospodaření dle potřeb                a možností porostů. Jedná se tedy o součet hmoty mýtní těžby umístěné do porostních skupin.

Při výměře lesů na zařizované jednotce větší než 50 ha nesmí výše mýtní těžby navržená plánem překročit rozmezí limitované plus minus 10 % od ukazatele těžební procento.                                      Obsahuje mimo těžeb umístěných do porostů i těžby neumístěné.

Při výměře větší než 500 ha lesa nesmí výše těžby mýtní navržená plánem překročit rozmezí plus minus 20 % od ukazatele "normální paseka". Nelze-li při dodržení ustanovení předchozího odstavce  tuto podmínku splnit, bude při nedostatku mýtních porostů navržená těžba na horní hranici rozmezí pro ukazatel dílčí "těžební procento", při nadbytku mýtních porostů na jeho spodní hranici.

Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele ”normální paseka”

Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele “normální paseka” se určuje pro kategorii lesa hospodářského a pro kategorii lesa zvláštního určení s výjimkou případů uvedených v § 8, odst. 12 vyhl. č. 84/1996 Sb.,  – tj. s výjimkou prvních zón národních parků (zvláštní statut 2), prvních zón chráněných krajinných oblastí (zvláštní statut 6), národních přírodních rezervací (zvláštní statut 10) a přírodních rezervací (zvláštní statut 11).

Výpočet:

Pro tento ukazatel se nejprve zjistí parciální plochou etáže (ETAZ_PP) vážený aritmetický průměr obmýtí (OBMYTI) a obnovní doby (OBN_DOBA) z celého LHC s výjimkou lesů ochranných a s výjimkou případů uvedených v § 8, odst. 12 vyhl. č. 84/1996 Sb.

Z průměrného obmýtí a průměrné obnovní doby se určí nejmladší věkový stupeň mýtních  porostů následujícím postupem:

Začátek obnovy			zo = u - o/2

u – průměrné obmýtí celku

o – průměrná obnovní doba celku

Nejmladší věkový stupeň  pro odvození průměrné zásoby mýtních porostů

s = INT ( (zo + 9) / 10)

(Funkce INT odřezává desetinnou část výsledku, tj. zaokrouhluje na celé číslo dolů).

Etáže, jejichž věkový stupeň je vyšší nebo roven s, ze zahrnují mezi mýtní porosty. Pro tyto etáže se sumarizuje parciální plocha (ETAZ_PP) do plochy mýtních porostů a součet zásob zastoupených dřevin (DR_ZAS_CEL) do zásoby mýtních porostů.

Zásoba mýtních porostů se vydělí plochou mýtních porostů a tím se získá průměrná hektarová zásoba mýtních porostů (ZM).

Z průměrného obmýtí (u) a plochy (P) se stanoví roční normální paseka (v ha):

NP = P / u

P - plocha porostní půdy lesů hospodářských a zvláštního určení s výjimkou případů uvedených v § 8, odst. 12 vyhl. č. 84/96.

Výše těžby mýtní odvozená ukazatelem “normální paseka” je :

B = NP . ZM . n

ZM - průměrná zásoba mýtních porostů

n - počet let platnosti LHP

Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele ”těžební procento”

Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele “těžební procento” se určuje pro kategorii lesa hospodářského a pro kategorii lesa zvláštního určení s výjimkou případů uvedených v § 8, odst. 12 vyhl. č. 84/1996 Sb., – tj. s výjimkou prvních zón národních parků (zvláštní statut 2), prvních zón chráněných krajinných oblastí (zvláštní statut 6), národních přírodních rezervací (zvláštní statut 10) a přírodních rezervací (zvláštní statut 11).

Výpočet:

Pro každou etáž se podle obmýtí (OBMYTI) , obnovní doby (OBN_DOBA) a věku (VEK) stanoví dílčí těžební procento podle tabulky z přílohy č. 5  vyhlášky 84/1996 Sb.

Příklad:

obmýtí		110 let

obnovní doba	30 let

věk		105 let

těžební procenta pro u/o 110/30 ve věkových stupních:

věk. st.	9	10	11	12	13

těž. %	4	30	50	88	100

Věk 105 let patří do věkového stupně 11 a tomu odpovídá těžební procento 50%.

Takto odvozené dílčí těžební procento stanoví podíl zásoby určené k těžbě v dané etáži.

Těžební procento pro desetiletou platnost plánu se stanovuje pro jednotlivé hospodářské soubory.

Při jiné než desetileté platnosti plánu se ukazatel mýtní těžby přepočítává na dobu platnosti plánu.

Výše těžby předmýtní

Výše předmýtní těžby se stanoví jako součet předmýtních těžeb v jednotlivých porostech.

V případě, že výše předmýtních těžeb není v porostech při vyhotovení plánu navržena, odvodí se pro celý zařizovaný majetek v hospodářských souborech ze zásob jednotlivých dřevin, probírkových intenzit (procent) a průměrného zakmenění ve věkových stupních.                                               Probírkové intenzity jsou uvedeny v příloze č. 5  vyhlášky č. 84/1996 Sb..

Výpočet:

V hospodářských souborech a věkových stupních se pro jednotlivé dřeviny vypočítají průměrná zakmenění vážená plochou.

prum.zakm.= sum(ZAKM * ETAZ_PP * ZAST) / sum(ETAZ_PP * ZAST)

ETAZ_PP	parciální plocha etáže

ZAST		zastoupení dřeviny v etáži

ZAKM		zakmenění etáže

Hodnota průměrného zakmenění se nezaokrouhluje.

V hospodářských souborech a věkových stupních se pro jednotlivé dřeviny určí probírková intenzita dle tabulky přílohy č. 5 vyhlášky č. 84/1996 Sb. - interpolací na střed věkového stupně a zjištěné průměrné zakmenění dřeviny. Sdružená dřevina vyhláškové tabulky se určí podle převodního číselníku dřevin (uveden níže). Dřeviny sdružené ke smrku se člení jako smrk na skupiny vyšších a nižších bonit. Smrk nižších bonit má AVB do 26 a smrk vyšších bonit má AVB 28 a více. Pro dřeviny ve věkovém stupni 11 a více se probírková intenzita určí z hodnot pro věk 100 let uvedených v tabulce přílohy č. 5 vyhlášky č. 84/1996 Sb. – interpolací na zjištěné průměrné zakmenění.

Probírkové procento pro dřeviny ve věkových stupních s věkem nižším než je uvedeno v příloze č.5 vyhl. 84/96 Sb., se stanoví:

pro smrk vyšších bonit a borovici jako u porostů 20 letých

pro smrk nižších bonit, buk a dub jako u porostů 30 letých

Probírkové procento se nestanovuje pro věkové stupně, do kterých zasahuje dílčí těžební procento mýtní těžby.

Hodnota stanoveného probírkového procenta se nezaokrouhluje.

Výše předmýtní těžby odvozená z probírkových procent je součtem

sum (DR_ZAS_CEL * ProcP) / 100

DR_ZAS_CEL	zásoba dřeviny ve věkovém stupni

ProcP		            procento předmýtní těžby

Zařazení dřevin do skupin pro stanovení probírkového procenta:

V tabulce probírkových procent přílohy č. 5 vyhlášky 84/1996 Sb. jsou uváděny jen hodnoty pro základní dřeviny. Příslušnost ostatních dřevin ke skupinám dřevin základních uvádí tabulka.

Těžbu předmýtní stanovenou dle předchozích odstavců lze zvýšit o očekávaný podíl těžby nahodilé, nejvýše však o 20 %.

V lesích ochranných se výše těžby stanoví jako součet těžeb umístěných v jednotlivých porostech tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění všech jejich funkcí.

V lesích prvních zón národních parků a prvních zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací je pro určení výše těžby rozhodující schválený plán péče pro tato území.

Pro lesy obhospodařované hospodářským způsobem výběrným se stanoví ukazatel celkové výše těžeb (těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje) pomocí celkového běžného přírůstu, na základě vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v příloze č. 5 této vyhlášky. Celkovým běžným přírůstem se pro účely této vyhlášky rozumí celková objemová produkce hroubí sledované části lesa za určité období. Slouží k posouzení aktuální produkce dřeva.

Celková maximální výše těžby se v rámci zpracovávaného plánu stanoví jako součet všech těžeb stanovených podle předchozích odstavců.

Stanovení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu

Závazné ustanovení plánu ”minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu” se stanoví pro všechny porosty starší osmdesáti let a mladší, pokud do nich plán umisťuje obnovu nebo ji tam připouští.

Při stanovení podílu melioračních a zpevňujících dřevin se vychází z vyhl. č. 83/1996 Sb. s přihlédnutím k porostnímu typu, aktuálnímu stavu porostní skupiny (etáže) a fázi rozpracovanosti obnovy, přitom se přihlédne k zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v již obnovených částech porostu. Důvodem ke snižování podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu nejsou škody působené zvěří.

Pro holiny vzniklé v důsledku nahodilých těžeb, které svojí šíří nebo velikostí přesahují velikost seče doporučenou rámcovými směrnicemi pro příslušný hospodářský soubor, je v rámcových směrnicích stanoven podíl melioračních a zpevňujících dřevin přiměřeně snížený. Plochy vzniklé z nahodilých těžeb menší než 0,08 ha, pokud neodpovídají systému obnovy podle rámcových směrnic hospodaření, se při stanovení podílu melioračních                      a zpevňujících dřevin neuvažují.

Pro posouzení navrženého podílu melioračních a zpevňujících dřevin v jednotlivých porostech je součástí podkladů pro schvalování plánu seznam jednotek prostorového rozdělení lesa, ve kterých nebyl dosažen podíl melioračních a zpevňujících dřevin.

Minimální podíl MZD je tedy stanoven v následujících případech:

- u všech etáží věku 81 a výše

- u všech etáží, kde plán obnovu připouští

- u všech etáží s umístěnou mýtní těžbou (včetně rekonstrukcí)

- u holin.

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku

Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

Závazné ustanovení plánu “Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech  do 40 let věku” je součtem ploch porostních skupin (PSK_P), v nichž je navržena naléhavá nebo opakovaná výchova (probírka nebo prořezávka) do 40 let věku včetně.

Za naléhavé se považují výchovné zásahy, které jsou neodkladné z důvodů zvýšení odolnosti porostů a úpravy jejich druhové skladby (§ 31 odst. 1 lesního zákona).

Je-li v porostní skupině navrženo více výchovných zásahů (naléhavých nebo opakovaných) do 40 let, zahrnuje se plocha skupiny do součtu minimálního rozsahu pouze jednou.

Je-li v jedné etáži navržen jeden probírkový zásah do 40 let a současně jeden zásah prořezávky, považuje se tento případ za opakovaný zásah a plocha skupiny se zahrne do součtu.

příklad výpočtu závazných ustanovení lhp – pro účely školení HÚL

1.  Maximální celková výše těžeb

1.1  Ukazatel normální paseka

Příklad:

Údaje o LHC:

výměra (plocha) 50 ha

obmýtí		obnovní doba

Přehled HS:	433		20 ha		110		20

435		10 ha		130		30

551		20 ha		100		30

a) Vážený aritmetický průměr obmýtí

110let.20ha+130let.10ha+100let.20ha50ha = 110 let

b) Vážený aritmetický průměr obnovní doby

20let.20ha+30let.10ha+30let.20ha50ha= 26 let

c) Začátek obnovy

zo = u - o2= 110 let – 13 let = 97 let

d) Nejmladší věkový stupeň pro odvození zásoby mýtních porostů

s = INT (zo + 9) / 10 = 97+910=10,6=10. věkový stupeň

e) Vysčítají se plochy a zásoby od 10. věkového stupně

| ZM = | Zásoba mýtních porostů | = průměrná hektarová zásoba mýtních porostů |
| --- | --- | --- |
|  | Plocha mýtních porostů |  |

f) Roční normální paseka

NP=Pu=50ha110let=0,45ha

g) Výše mýtní těžby odvozená ukazatelem normální paseka

B = NP x ZM x n = 0,45 ha x zásoba mýtních por./ha x 10

1.2  Ukazatel „těžební procento“

Pro každou etáž se dle obmýtí, obnovní doby a věku stanoví dílčí těžební procento podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 14/1996 Sb.

Dílčí těžební procento, normální paseka a probírkové intenzity pro odvození závazného ustanovení maximální celkové výše těžeb

Dílčí procento pro desetiletou platnost LHP pro jednotlivé hospodářské soubory nebo sdružené hospodářské soubory se shodným obmýtím a obnovní dobou se stanoví v jednotlivých věkových stupních na základě náslející tabulky:

| Počet desetiletí, o něž je věkový stupeň vzdálen od obmýtní doby | Obnovní doba (roky) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| - 4 | - | - | - | - | 2 |
| - 3 | - | - | 4 | 12 | 18 |
| - 2 | 12 | 25 | 30 | 29 | 25 |
| - 1 | 86 | 67 | 50 | 40 | 33 |
| + 1 | 100 | 100 | 88 | 67 | 50 |
| + 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| + 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ukazatel těžby mýtní (TM) pro hospodářský soubor (nebo sdružené HS) dle dílčích těžebních procent se vypočte po jednotlivých věkových skupních ze vztahu č. 1:

TMHS=Zx.tx%+Zx+1.tx+1%...Zx+n.tx+n%100

Další postup je dle bodu 6 a 7 § 8 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb.

Výpočet se při školení provede tak, jako by výměra LHC byla > 500 ha.

1.3  Výše těžby předmýtní- Viz Metodika MZe ze dne 17. 8. 1999.

Při školení bude stanovena induktivně pro každou porostní skupinu do počátku obnovy.

Výjimka: Probírkové procento se nestanovuje pro věkové stupně, do kterých zasahuje dílčí těžební % mýtní těžby.

Těžbu předmýtní lze zvýšit o očekávaný podíl těžby nehodilé, nejvýše však o 20 %.

1.4  Maximální celková výše těžeb (MCVT)

MCVT je součtem těžby mýtní a předmýtní.

2.  Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku

Postup dle Metodického pokynu MZe ze dne 17. 8. 1999, upravené znění ze dne 12. 1. 2000 č.j. 1480/99-5110.

3.  Stanovení minimálního podílu MZD při obnově porostu

Postup opět dle Metodického pokynu MZe – viz bod 2.

2.18.8  Projednání a schvalování LHP, závěrečné šetření

Podmínky stanoví lesní zákon ( § 24 až 27) a vyhl. č. 84/1996 Sb. (§ 11 a 12).

Závěrečné šetření

Při závěrečném šetření schvalující orgán státní správy lesů prověří v lesních porostech, jakým způsobem se zpracovatel plánu ve schvalovaném plánu vyrovnal s oprávněnými požadavky dotčených orgánů a osob. Tyto požadavky by měly být formulovány v zápise ze základního šetření. Dále je namátkově prověřena správnost zjištění stavu lesa a zejména způsob a správnost odvození závazných ustanovení plánu.

K závěrečnému šetření musí být přizván vlastník lesa, zpracovatel plánu a dotčené orgány i právnické a fyzické osoby (především orgán SSOP – KrÚ, CHKO).

Vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle plánu, je povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů ve dvou vyhotoveních nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. Orgán státní správy lesů plán schválí, pokud není v rozporu s tímto zákonem a ostatními právními předpisy. Jedno vyhotovení schváleného plánu zůstává založeno u místně příslušného orgánu státní správy lesů, který uhradí náklady na pořízení jedné kopie.

Pokud se souvislé lesy jednoho vlastníka rozkládají v obvodu územní působnosti dvou nebo více orgánů státní správy lesů, je ke schválení plánu příslušný ten orgán státní správy lesů, v jehož územní působnosti leží největší část lesního majetku.

Pokud orgán státní správy lesů předložený plán neschválí, je vlastník lesa povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky.                  O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

Pokud dojde v průběhu platnosti plánu ke změnám podmínek, vyvolávajícím nutnost změny závazného ustanovení plánu, zejména z hlediska ochrany lesa nebo z hlediska zajištění plnění funkcí lesa, musí vlastník lesa požádat schvalující orgán státní správy lesů o změnu příslušného závazného ustanovení.

Na řízení o schvalování plánů nebo povolování jejich změn se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou rozhodování o námitkách podle odstavce 3. V řízení                          o námitkách je účastníkem vlastník lesa a zpracovatel plánu.

Plány se schvalují s platností k 1. lednu stanoveného roku. V období do schválení plánu se vlastník lesa řídí návrhem plánu, to se však nevztahuje na hospodářská opatření podléhající výjimce podle § 31 odst. 2 a § 33 odst. 4 lesního zákona.

V rozhodnutí o schválení plánu uvede orgán státní správy lesů závazná ustanovení plánu podle § 24 odst. 2 a povolení výjimek podle § 31 odst. 2 a § 33 odst. 4 lesního zákona, dále uvede, jakým způsobem se schválený plán vypořádal s oprávněnými požadavky dotčených orgánů a právnických a fyzických osob.

Ke schválení LHP je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (kladné!) dle zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb., § 4., odst.3.

2.18.9  Součásti a náležitosti LHP

Podmínky stanoví vyhl. č. 84/1996 Sb. (§ 2 až 5).

Povinné náležitosti plánu

Plán obsahuje tyto náležitosti:

a) textovou část,

b) hospodářskou knihu,

c) lesnické mapy.

Textová část

Textová část obsahuje:

a)  všeobecné údaje, zejména identifikaci vlastníka lesa, základní údaje o zpracovateli plánů, platnost a návaznost na předchozí plány, administrativně správní příslušnost celku                    a orientační mapku,

b) zhodnocení přírodních poměrů, zejména příslušnost k přírodním lesním oblastem,                     a přehled souborů lesních typů a jejich zastoupení; k tomu se využívají údaje z oblastních plánů rozvoje lesa (§ 23 lesního zákona),

c)  zhodnocení stavu lesa a dosavadního hospodaření,

d)  údaje vycházející z oblastního plánu rozvoje lesů, zejména přehled vyhlášených kategorií lesů a omezení z toho plynoucích,

e)  definování hospodářských cílů vlastníka lesů a stanovení hospodářského záměru na období platnosti plánu,

f) rámcové směrnice hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory, vycházející                       z hospodářského záměru vlastníka lesa, základních hospodářských doporučení dle hospodářských souborů, z rámcového vymezení hospodářských souborů a z oblastních plánů rozvoje lesa; rámcové směrnice obsahují základní hospodářská doporučení, údaje             o počátku obnovy, doporučených způsobech obnovy a výchovy a dobu zajištění kultur,

g)  výše a zdůvodnění závazných ustanovení plánu,

h) závěrečné tabulky souhrnných údajů plánu ve struktuře dat uvedených v příloze č. 1 vyhl. č.84/1996 Sb.,

i) technickou zprávu s údaji o metodickém postupu zpracování plánu, pokud postup nevyplývá přímo z lesního zákona nebo z této vyhlášky,

j) přílohy, které tvoří kopie protokolů, rozhodnutí (např. o kategorizaci lesů) a zápisů                      z jednání vztahujících se k vyhotovení plánu.

Hospodářská kniha

Hospodářská kniha obsahuje:

a) údaje o stavu lesa,

b) návrh hospodářských opatření,

c) plochovou tabulku

Údaje o stavu lesa se zjišťují a uvádějí pro nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa (porost, porostní skupina, etáž), přičemž každý porost má alespoň jednu porostní skupinu                a každá porostní skupina má alespoň jednu etáž.

Z údajů o stavu lesa se pro:

a) porosty uvádí příslušná přírodní lesní oblast, kategorie lesa, pásmo ohrožení lesa imisemi; pokud jsou tyto údaje pro více jednotek prostorového rozdělení lesa totožné, lze je uvést pouze pro nejvyšší společnou jednotku,

b) porostní skupinu uvádí její plocha nebo výměra a lesní typ,

c) etáže uvádí plocha etáže, hospodářský soubor (dále jen "soubor"), věk a zakmenění,

d) dřeviny uvádí jejich taxační veličiny, kterými jsou zastoupení, střední výšky, střední tloušťky, bonity, zásoby a genetická klasifikace u porostů uznaných a u porostů geneticky nevhodných.

Plán hospodářských opatření pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa musí obsahovat:

a) výši a umístění mýtních těžeb na celcích s výměrou lesů hospodářských a lesů zvláštního určení menší než 50 ha, v lesích ochranných, v lesích prvních zón národních parků, prvních zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací,

- minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu,

- plochu naléhavých a opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let věku pro lesy ve vlastnictví státu a lesy ve vlastnictví obcí.

Mezi doporučené údaje plánu hospodářských opatření pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa náleží:

a) plocha a výše výchovných těžeb, plocha prořezávek a potřeba zalesnění v ploše                           a dřevinách; pro lesy neuvedené v v §4 odstavci 4 písm. a) vyhlášky č. 84/1996 Sb.  také doporučená výše a umístění mýtních těžeb,

b)  v případě lesů zvláštního určení účelová opatření.

Plochová tabulka sestává z výčtu parcelních čísel všech pozemků určených k plnění funkcí lesa pojatých do plánu, s uvedením výměr parcel, dále z výčtu porostní půdy dle porostů a vyšších jednotek, bezlesí a jiných pozemků s jejich označením. Údaje jsou členěny dle katastrálních území a dle kategorií lesů.

Hospodářská kniha může mít vymezen prostor umožňující přehledné vedení údajů                      o provedených hospodářských opatřeních (hospodářskou evidenci).

Lesnické mapy

Součástí lesnických map je prostorové rozdělení lesa.

Závazným výchozím mapovým podkladem pro tvorbu lesnických map je katastrální mapa nebo Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená. Lesnické mapy se zpracovávají a zobrazují                         v geodetickém referenčním systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Při zobrazení vyšších jednotek prostorového rozdělení lesa, kterými jsou oddělení, dílec se pracuje s geodetickou přesností 0,0004 x M [m], kde M je měřítko mapy. Pro tvorbu lesnických map se použijí mapové značky podle přílohy č. 2 vyhl. č.84/1996 Sb. Ve vojenských újezdech je podkladem pozemková mapa vojenských újezdů. Při zobrazení lesních částí mimo situaci, je součástí lesnické mapy celkový situační nákres (převážně převzatý z mapy SMO.

Lesnickými mapami jsou mapa obrysová, porostní, typologická, těžební nebo těžebně technologická, které se vyhotovují zpravidla v měřítku 1 : 10 000 nebo větším (podrobnějším) a ostatní účelové lesnické mapy, např. organizační, dopravní, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesa atd. Na lesnických mapách, které jsou náležitostí plánů, je vždy uvedeno měřítko mapy a přehled mapových značek.

Povinnou náležitostí plánu je lesnická mapa v měřítku alespoň 1 : 10 000, zahrnující všechny vylišené jednotky prostorového rozdělení lesa, pro které je provedeno zjištění stavu lesa.

Dalším mapovým výstupem, který usnadní vlastníkovi orientaci na svém lesním majetku a hospodaření v lese je ortofotomapa, kterou může zpracovatel vyhotovit, jestliže mu vlastník předá jako podklad aktuální letecké snímky a pokud vlastník získá od sousedních vlastníků podklady i soutisk jeho lesního majetku s majetky okolními.

Počet a druhy mapových i ostatních výstupů specifikují smlouvy o dílo na vyhotovení LHP.

2.19  Využití LHP vlastníkem lesa

Lesní hospodářský plán je nástrojem vlastníka lesa  a jeho odborného lesního hospodáře. Umožňuje mu přijímat časově a prostorově správně orientovaná rozhodnutí směřující k maximálnímu trvale udržitelnému a pokud možno vyrovnanému výnosu z lesa. Obdobou plánů pro drobné lesy (o výměře menší než 50 ha) ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro takové lesy není zpracován plán, jsou lesní hospodářské osnovy.

Dobře zpracovaná textová část podává ucelený a detailní přehled o majetku , v případě využití historických průzkumů i o jeho postupných vlastnících a jejich hospodaření.

Hospodářská kniha , která obsahuje údaje o stavu lesa, návrh hospodářských opatření        a plochovou  tabulku, je „kuchařkou“, jak s majetkem nakládat po dobu, na kterou byl plán vyhotoven, a tak realizovat svůj hospodářský cíl, který vlastník definoval před vyhotovením plánu.

Lesnické mapy podávají podrobný přehled o prostorovém rozdělení lesa a tím umožňují se v něm orientovat, podávají situační a výškové údaje pro různé práce v lese, pro zpřístupňování lesních částí, meliorace apod. Vyjadřují plánované těžby, případně výchovné zásahy a zalesnění, vyjadřují základní podmínky pro růst dřevin na jednotlivých lokalitách.

- Obsah:

- 1  TEORETICKÉ ZÁKLADY POPISU	  1

- 1.1  Strom	  1

1.1.1  Stanovení věku, výšky a tloušťky 	  1

1.1.2  Stanovení objemu ležících a stojících stromů	  2

1.1.3  Výtvarnice, výtvarnicová výška, štíhlostní koeficient 	  4

1.1.4  Tabulky ke stanovení objemu stromu	  5

1.1.5  Metody stanovení hmoty stromu odhadem	  6

- 1.2  Porost	  6

1.2.1  Průměrkování	  6

1.2.2  Relaskopování	  7

1.2.3  Zjišťování výšek ……………………	  8

1.2.4  Růstové modely, růstové tabulky, taxační tabulky	  8

1.2.5  Sortimentace těžebního fondu	11

1.2.6  Přírůsty	12

1.2.7  Porosty	14

1.2.8  Zdravotní stav a ohrožení porostů 	15

1.2.9  Hospodářský stav lesů	17

1.2.10  Genetická hodnota porostů 	17

1.2.11  Terénní a technologická typizace	20

1.2.12  Zařazování do hospodářských souborů	23

- 2  TEORETICKÉ ZÁKLADY HÚL	25

- 2.1  Hospodářský tvar a způsob	25

- 2.2  Kategorie lesa	26

2.2.1  Lesy ochranné	26

2.2.2  Lesy zvláštního určení	26

2.2.3  Lesy hospodářské	27

- 2.3  Lesní hospodářský celek – LHC	27

- 2.4 Časová úprava lesa, obmýtí	28

- 2.5 Normalita v HÚL	30

- 2.6 Výše těžby a způsoby jejího stanovení	34

- 2.7 Těžba	40

- 2.8 Prostorová úprava lesů	42

- 2.9 Diferenciace hospodaření	45

- 2.10 Modely hospodaření a provozní systémy v lesním plánování……….………………….... 45

- 2.11 Rámcové směrnice hospodaření	46

- 2.12 Detailní plánování v porostech	46

- 2.13 HÚL v historických a společenských souvislostech	47

- 2.14 Základy lesnické geodézie, fotogrammetrie	49

- 2.15 Lesnická typologie a ekologie	57

- 2.16 Funkce lesa - vzájemné vazby a souvislosti	68

- 2.17 Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO)	69

- 2.18 Schéma postupu při vypracování LHP	72

2.18.1  Speciální šetření 	72

2.18.2  Rozdělení lesa  	73

2.18.3  Tvorba hospodářských souborů a rámcových směrnic	75

2.18.4  Základní šetření 	80

2.18.5  Popis stavu porostů a plán hospodářských opatření	81

2.18.6  Spolupráce mezi pracovníky HÚL a „provozem“ 	85

2.18.7  Výpočet závazných ustanovení	85

2.18.8  Projednání a schvalování LHP, závěrečné šetření	91

2.18.9  Součásti a náležitosti LHP	92

- 2.19  Využití LHP vlastníkem lesa	94